Задание 1

Представление чисел и арифметические операции в прямом,

обратном и дополнительном кодах в машинах с плавающей запятой

Произвести В МАШИНАХ С  ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ алгебраическое сложение          двоичных чисел:
А+В - в дополнительном коде, 
А+С - обратном коде, 
В+С - в модифицированном дополнительном коде, 
А + D - в модифицированном обратном коде.

Варианты заданий представлены в таблице.

| № варианта | А | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15.32 | -7 .03 | -0.91 | -31.21 |

При сложении чисел в машинах с плавающей запятой сначала уравниваются порядки слагаемых, а затем складываются мантиссы. Порядком суммы является общий порядок           слагаемых. Уравнивание порядков заключается в том, что меньший порядок числа увеличивается до большего и при этом соответственно изменяется мантисса.

Мантиссы обычно складываются в одном из модифицированных кодов по правилам, рассмотренным выше.

Задание 2

Двоично-десятичные коды. Преобразователи двоично-десятичных кодов и их синтез

1. Записать числа 345. 617   и 9876.123  в кодах А и В вашего варианта.

2. Перевести из кодов (100001100011.01000111)А  и (110000101.100001000111)В                     в десятичный код.
3.  Построить схему шифратора для кода В.
4.  Построить схему дешифратора для кода А.
5. Синтезировать преобразователь из кода А в код В.

Номера вариантов и данные представлены в таблице.

| # № варианта | # Код А | # Код В |
| --- | --- | --- |
| # 7 | Код (8421)+3 | Код 642-3 |

Каждая цифра двоично-десятичного кода формируется следующим образом:  x3q3 + x2q2 +  x1q1 + x0q0 ,

где xi – двоичная цифра из множества { 1, 0 },

qi – вес соответствующего разряда.

Так для кода «8421» веса разрядов следующие: q3 =8, q2 =4, q1 =2, q0 =1. Цифру 5 в таком двоично-десятичном коде «8421» можно получить, подставив соответствующие веса в двоичное представление  0101: 08 + 14 +02 +11=5.

Аналогично формируются значения для цифр в других двоично-десятичных кодах с весами, по названию которых они и идентифицируются, таких как «5121», «642-3» и «(8421)+3», представленных в таблице.

# Двоично-десятичные коды

| Коды Деся- тичные цифры | Код «8421» | Код «5121» | Код «84-2-1» | Код «642-3» | Код «(8421)+3» | Код «532-1» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 | 0111 | 0101 | 0100 | 0011 |
| 2 | 0010 | 0010 | 0110 | 0010 | 0101 | 0010 |
| 3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0111 | 0110 | 0100 |
| 4 | 0100 | 0111 | 0100 | 0100 | 0111 | 1001 |
| 5 | 0101 | 1000 | 1011 | 1011 | 1000 | 0110 |
| 6 | 0110 | 1100 | 1010 | 1000 | 1001 | 1011 |
| 7 | 0111 | 1101 | 1001 | 1101 | 1010 | 1101 |
| 8 | 1000 | 1110 | 1000 | 1010 | 1011 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1111 | 1100 | 1111 |

1000  0110  0011.0100  0111

*          5         1     .      3          *

Если в пункте 2 задания  комбинация соответствующего разряда не совпадает ни с одним из кодов чисел, то в соответствующем разряде ставится *. Например, необходимо    перевести из кода (100001100011.01000111)А  в десятичный код, где  код А - «532-1».

В 3, 4 и 5 пунктах задания последовательность действий должна быть следующей:

- Строится таблица входов и выходов;

- По таблице записываются уравнения выходных функций;

- Для построения преобразователя кодов уравнения выходов минимизируются по картам Карно;

- По уравнениям выходов строится функционально – логическая схема.

Приложения

Задание №1

Произвести В МАШИНАХ С С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ алгебраическое сложение двоичных чисел
А2СС +В2СС - в дополнительном коде, 
А2СС +С2СС - обратном коде , 
В2СС +С2СС - в модифицированном дополнительном коде, 
А2СС + D2СС - в модифицированном обратном коде.

А10СС=32.92, B10СС=11.3, C10СС= –0.919, D10СС= –0.14.

Разрядная сетка вычислительной машины:

для знака мантиссы – 2 разряда

для мантиссы – 21 разряд

для знака порядка – 2 разряда

для порядка – 7 разрядов

Решение. В ЭВМ сложение и вычитание всегда выполняется в модифицированном коде (если код совершенный), но, когда будем строить модель сложения в дополнительном и обратном коде, под знак порядка и мантиссы будем отводить не 2 разряда, а 1.

Переведём числа из 10СС в 2СС (учитываем, что для мантиссы выделен 21 разряд).

А10СС=32.92=32+0.92=[100000]2CС+[≈0.111010111000011]2CС (для мантиссы нужен 21 разряд – 6 даёт целая часть, 15 берём от дробной, помня, что для записи мантиссы число не усекается, а округляется).

|  | 0 | 92 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 84 | 9 | 1 | 04 |
| 2 | 1 | 68 | 10 | 0 | 08 |
| 3 | 1 | 36 | 11 | 0 | 16 |
| 4 | 0 | 72 | 12 | 0 | 32 |
| 5 | 1 | 44 | 13 | 0 | 64 |
| 6 | 0 | 88 | 14 | 1 | 28 |
| 7 | 1 | 76 | 15 | 0 | 56 |
| 8 | 1 | 52 | 16 | 1 | 12 |

Итог: А2СС=+100000.111010111000011=

=(+)0.100000111010111000011 x (+)10110.

B10СС=11.3= 11+ 0.3=8+2+1+0.3=

[1011]2CС+[≈0.01001100110011010]2CС

|  | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 6 |
| 4 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| 7 | 0 | 4 | 17 | 1 | 6 |
| 8 | 0 | 8 | 18 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 6 |  |  |  |

Итог: B2СС=+1011.01001100110011010=

=(+)0.101101001100110011010 x (+)10100.

C10СС= –0.919:

|  | 0 | 919 | 12 | 0 | 224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 838 | 13 | 0 | 448 |
| 2 | 1 | 676 | 14 | 0 | 896 |
| 3 | 1 | 352 | 15 | 1 | 792 |
| 4 | 0 | 704 | 16 | 1 | 584 |
| 5 | 1 | 408 | 17 | 1 | 168 |
| 6 | 0 | 816 | 18 | 0 | 336 |
| 7 | 1 | 632 | 19 | 0 | 672 |
| 8 | 1 | 264 | 20 | 1 | 344 |
| 9 | 0 | 528 | 21 | 0 | 688 |
| 10 | 1 | 056 | 22 | 1 | 376 |
| 11 | 0 | 112 |  |  |  |

Итог: C2СС= –0.111010110100001110011=

= (–)0.111010110100001110011 x (+)100

D10СС= –0.14 (так как первые два разряда в 2СС нули, то 24 шага, а не 22):

|  | 0 | 14 | 13 | 0 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 28 | 14 | 1 | 76 |
| 2 | 0 | 56 | 15 | 1 | 52 |
| 3 | 1 | 12 | 16 | 1 | 04 |
| 4 | 0 | 24 | 17 | 0 | 08 |
| 5 | 0 | 48 | 18 | 0 | 16 |
| 6 | 0 | 96 | 19 | 0 | 32 |
| 7 | 1 | 92 | 20 | 0 | 64 |
| 8 | 1 | 84 | 21 | 1 | 28 |
| 9 | 1 | 68 | 22 | 0 | 56 |
| 10 | 1 | 36 | 23 | 1 | 12 |
| 11 | 0 | 72 | 24 | 0 | 24 |
| 12 | 1 | 44 |  |  |  |

Итог: D2СС= –0.00100011110101110000101=

= (–)0.100011110101110000101x (–)1010.

А2СС +В2СС - в дополнительном коде.

Так как у А2СС порядок 110, а у В2СС порядок 100, то выравниваем по А2СС (при сдвиге в отличие от перевода – отсекаем, а не округляем):

В2СС =(+)0.101101001100110011010 x (+)10100=

=(+)0.001011010011001100110 x (+)10110.

Так как А>0, B>0, то их дополнительные коды равны прямым. В ячейках машины:

А:	0	100000111010111000011 	0	0000110

B:	0	001011010011001100110	0	0000110

A+B	0	101100001110000101001	0	0000110

Так как в знаковом разряде 0, то прямой код ответа равен дополнительному:

A2СС +B2СС=0.101100001110000101001 x (+)10110

А2СС +С2СС - обратном коде.

Так как у А2СС порядок 110, а у С2СС порядок 0, то выравниваем по А2СС: C2СС= (–)0.111010110100001110011 x (+)100=

=(–)0.000000111010110100001 x (+)10110 (6 младших разрядов при сдвиге отсекли).

Обратный код A>0 равен прямому. Учитывая, что С<0 (значит, надо инвертировать разряды мантиссы) в ячейках машины:

А:	0	100000111010111000011 	0	0000110

С:	1	111111000101001011110	0	0000110

A+С	10	100000000000000100001	0	0000110

С учётом +1 в младший разряд мантиссы ответ такой:

A2СС +С2СС= 0.100000000000000100010 x (+)10110.

В2СС +С2СС - в модифицированном дополнительном коде.

В отличие от предыдущих двух примеров изображаем 2 знаковых разряда, а не 1.

Выравниваем порядки по В:

С2СС =(–)0.111010110100001110011 x (+)100=

=(–)0.000011101011010000111 x (+)10100.

Для В>0 модифицированный обратный код равен прямому, с учётом C<0 в ячейках машины:

C:	11	111100010100101111001	00	0000100

B:	00	101101001100110011010	00	0000100

C+B:100	101001100001100010011	00	0000100

Ответ: C2СС +B2СС=0.101001100001100010011 x (+)10100.

А2СС + D2СС - в модифицированном обратном коде.

Выравняем порядки по А:

D2СС =(–)0.100011110101110000101x (–)1010=

=(–)0.000000001000111101011 x (+)10110 (8 младших разрядов отсекаем)

Aобрмод=A2СС, так как А>0. С учётом D<0 в ячейках машины будет:

А:	00	100000111010111000011 	00	0000110

D:	11	111111110111000010100	00	0000110

A+D	100	100000110001111010111	00	0000110

C учётом +1 в младший разряд мантиссы ответ такой:

A2СС +D2СС=0.100000110001111011000 x (+)10110.

Приложение 2