Два одинаковых конуса касаются друг друга боковыми поверхностями так, что их оси параллельны. Первый конус вращается с угловой скоростью ω1. Найти угловую скорость вращения второго конуса ω2. Считать, что сила трения равномерно распределена вдоль линии касания конусов