Задача С- 4.

Две прямоугольные плиты жестко соединены под углом 90 друг к другу и закреплены сферическим шарниром или подпятником в точке А, цилиндрическим шарниром (подшипником) в точке  В и невесомым  стержнем 1 (рис. С4.0 – С4.7) или же двумя подшипниками в точках А, В и двумя невесомыми стержнями 1 и 2 (рис. С4.8, С4.9); все стержни прикреплены к плитам и неподвижным опорам шарнирами.

На рис. С4.0 – С4.4 большая квадратная плита со сторонами 22 м имеет вес 6 кН, меньшая прямоугольная плита со сторонами 21 м  имеет вес 3 кН. На рис. С4.5 – С4.9 обе плиты одинаковы со сторонами 22 м и весом 6 кН каждая. Толщиной плит по сравнению с размерами сторон пренебречь. Каждая из плит расположена параллельно одной из координатных плоскостей (плоскость Oxy горизонтальна).

На плиты действуют пара сил с моментом М = 4 кНм, расположенная в плоскости одной из плит, и две силы. Величины этих сил, их направления и точки приложения указаны в табл.С-4; при этом силы F1, F4 лежат в плоскостях, параллельных плоскости Oxy, сила F2 - в плоскости, параллельной Oxz, а сила F3 в плоскости, параллельной Oyz. Точки приложения сил D, E, H, K находятся в углах или  серединах сторон плит.

Требуется определить реакции связей в точках А, В и реакции стержней 1 и 2.

Последняя цифра шифра соответствует номеру рисунка, а предпоследняя – номеру строки в Таблице

Мой шифр 16

№ строки

Таблица C-4

Указания к решению задачи С-4

Задача С-4 – на равновесие тела под действием произвольной пространственной системы сил. При ее решении нужно учесть, что реакции сферического шарнира и подпятника имеют три составляющие (по всем трем координатным осям), реакция цилиндрического шарнира (подшипника) – две составляющие, направленные по осям, перпендикулярным оси шарнира (подшипника). Шесть неизвестных реакций связей нужно определить из шести уравнений равновесия:

ΣFkx=0;              ΣFky=0;                ΣFkz=0;

Σmx(Fk)=0;     Σmy(Fk)=0;      Σmz(Fk)=0.

Последние три уравнения – это моменты сил относительно осей координат. Моменты сил рекомендуется определять, применяя теорему Вариньона, по формулам (1.7), (1.8).