ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

| СОГЛАСОВАНО Выпускающая кафедра «Техносферная безопасность» Зав. кафедрой___________В.А. Аксенов «___»_______________________20___г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебно-методической работе – директор РОАТ __________________В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. |
| --- | --- |

Кафедра «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И  ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Автор: Кандидат технических наук, ЛОСАВИО Н.Г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕПЛОТЕХНИКА»

для студентов  3 курса

Специальность 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» (БЖТ)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии академии Протокол №_4___ «_01__»_______07_________2011___г. Председатель УМК _________А.В. Горелик | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_1.6___ «_21__»_______06_________2011___г. Зав. кафедрой__________Р.А. Кузьминский |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Выполнению контрольных работ должно предшествовать тщательное изучение соответствующего раздела курса. При их выполнении студент должен сначала письменно ответить на контрольные вопросы , а затем решить соответствующие задачи (контрольные вопросы и условия задач должны быть переписаны в пояснительную записку).

При подготовке к экзаменам студенту рекомендуется проработать все контрольные вопросы и задачи, предложенные в заданиях.

Ответы на контрольные вопросы должны быть четкими. Их необходимо сопровождать, формулами, графиками, схемами. При решении задач студент указывает, по какой формуле и в каких единицах измерения определяются величины, откуда взяты представленные в формулу значения (если они не содержатся в условиях задачи).

При использовании таблиц, диаграмм, эмпирических формул и других справочных материалов надо сделать ссылку на литературный источник.

В приложениях к заданиям приведены справочные таблицы средних изобарных теплоемкостей некоторых газов, термодинамических свойств воды и водяного пара в состоянии насыщения, физических свойств воздуха и воды на линии насыщения.

Вычисления всех величин проводятся в развернутом виде. Если подставляемая в формулу величина определяется по какой либо расчетной зависимости, это промежуточное вычисление подробно записывается. Обозначения величин и терминология в пояснительной записке должны соответствовать принятым в учебниках.

Решения задач нужно иллюстрировать схемами и графиками, тщательно выполненными и подклеенными к пояснительной записке в соответствующих местах.

Пояснительная записка должна иметь поля  для заметок рецензента.

При подготовке к экзаменам студенту рекомендуется проработать все контрольные вопросы и задачи, приведенные в заданиях.

Каждая контрольная работа включает два вопроса и четыре

задачи. Студент выбирает контрольные вопросы и задачи по

таблице вариантов – соответственно последней цифре

своего учебного шифра. Числовые данные к задачам берутся по

предпоследней цифре своего учебного шифра – из соответствующих таблиц, приведенных в конце каждого задания.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 1

Варианты заданий                                                     Таблица 1.

| Задания На контрольную работу №1 | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номера Контрольных Вопросов | 10 11 | 9 12 | 8 13 | 7 14 | 6 15 | 5 16 | 4 17 | 3 18 | 2 19 | 1 20 |
| Номера Контрольных Задач | 10 15 17 23 | 9 14 18 24 | 8 13 19 25 | 7 12 20 27 | 6 11 21 26 | 5 12 22 25 | 4 13 20 30 | 3 14 19 28 | 2 14 19 29 | 1 16 17 30 |

Контрольные вопросы

1.Напишите уравнение состояния идеального газа. Поясните физический смысл газовой постоянной. Как определяют ее значение для газов?

2.Какова связь между массовой, мольной и объемной теплоемкостями газа? Что такое истинная и средняя теплоемкости?

3.Дайте определение внутренней энергии реального и идеального газов. Как найти изменение внутренней энергии идеального газа?

4.Покажите, как определяется работа в обратимых термодинамических процессах аналитически и графически в  PV-диаграмме.

5.Приведите формулировку Первого закона термодинамики. Напишите аналитическое выражение этого закона для основных термодинамических процессов.

6.Как изменяется температура газа при изобарном и адиабатном расширении? Ответ проиллюстрируйте графиками процессов в pv- и Ts-диаграммах.

7. Что такое энтальпия газа и как определяется изменение энтальпии идеального газа в каком-либо термодинамическом процессе?

8. Что называется энтропией рабочего тела? Как определяется изменение энтропии идеального газа в термодинамическом процессе?

9. Изобразите в pv- и Ts-координатах идеальный прямой цикл Карно. Дайте необходимые пояснения.

10.В чем состоит содержание Второго закона термодинамики? Приведите основные формулировки этого закона (достаточно привести две формулировки).

11. Опишите процесс парообразования в pv- и Ts-диаграммах.

12.Изобразите процесс адиабатного расширения и (условно) адиабатного дросселирования пара в is-диаграмме.

13.Дайте определение процесса истечения газов и паров. По каким формулам подсчитываются скорость и массовый расход рабочего тела при адиабатном истечении?

14.В чем сущность процесса дросселирования и как практически осуществляется этот процесс? Как условно изображается процесс дросселирования в is-диаграмме?

15.Что называется влажным воздухом? Дайте определение влагосо-держания, относительной влажности воздуха и температуры точки росы.

16.Опишите Id-диаграмму влажного воздуха. Каковы простейшие случаи ее применения?

17.Изобразите в pv- и Ts-диаграммах термодинамические процессы, протекающие в компрессорах. Почему изотермический процесс сжатия газа в процессах является энергетически более выгодным, чем политропный при п > 1 ?

18.Назовите теоретические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Изобразите их pv- и Ts-диаграммах. Дайте необходимые пояснения.

19.От каких величин зависит термический КПД теоретического цикла газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении? Изобразите этот цикл в pv- к Ts-диаграммах.

20.Каково влияние начальных и конечных параметров пара на термический КПД основного цикла паросиловых установок (цикла Ренкина)? Ответ иллюстрируйте в is-диаграмме.

З А Д А Ч И

1 . В цилиндре 1 кг воздуха сжимается в одном случае по изотерме, а в другом — по политропе со средним показателем n = 1,2 так, что объем уменьшается в 8 раз. Определить конечные значения температуры, давления и плотности воздуха, а также работу, изменение энтропии в процессах сжатия. Начальные параметры: р1 = 750 мм рт. ст. и t1 . Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры.

2. Смесь идеальных газов заданного массового состава занимает объем V при постоянном абсолютном давлении р и температуре t. Требуется определить газовую постоянную смеси, среднюю молекулярную массу, массу смеси, объемный состав смеси, а также среднюю мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси (при р = const) для интервала температур 0- t.

3. Смесь идеальных газов заданного массового состава (см. задачу №2) расширяется при постоянной температуре t = 127° так, что отношение конечного объема к начальному равно . Определить газовую постоянную, конечные параметры смеси р2 и V2, работу расширения, количество теплоты и изменение удельной энтропии в процессе. Для смеси заданы масса G и начальное абсолютное давление р1. Процесс изобразить в pv-  и Ts-диаграммах.

4. Найти объемный состав смеси идеальных газов, заданный
массовый долями (см. задачу №2). Определить также парциальные давления компонентов смеси, если абсолютное давление смеси р.

5. В процессе политропного сжатия воздуха G, кг/с, в одноступенчатом поршневом компрессоре отводится теплота в количестве Q, кДж/с. При сжатии от начального абсолютного давления 0,1 МПа температура воздуха возрастает от 15 °С до t2 . Определить показатель политропы процесса сжатия, конечное давление, удельную работу сжатия и техническую работу на получение сжатого воздуха, Дж/кг. Какова теоретически потребная мощность привода компрессора, кВт.

6. Определить показатель политропы сжатия воздуха в одноступенчатом поршневом компрессоре, если давление в процессе возрастает в  раз. а температура газа изменяется от t1 = 20°C до t2. Определить также теплоту процесса, работу процесса, изменение внутренней энергии и энтропии 1 кг газа.

7. Определить количество теплоты, отдаваемое каждым килограммом отработавших газов дизеля в утилизаторе, где газы при постоянном давлении охлаждаются от температуры t1 до температуры t2 . Объемный состав отработавших газов:

rCO2 = 0,08; rH20 = 0,06; r02 = 0,10; rN2 = 0,76.

8. Диаметр цилиндров тепловозного дизеля D = 318 мм, ход поршней S = 330 мм, степень сжатия  = 12. Определить теоретическую работу политропного сжатия воздуха в одном цилиндре, изменения удельных значений внутренней энергии и энтропии в процессе. Абсолютное давление воздуха в начале сжатия р1 = 95 кПа, температура t1 = 127°C. Показатель политропы процесса сжатия п. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры.

9. Воздух, имея начальную температуру t1 = 27°C и абсолютное давление р1, изотермически расширяется до давления р2 = 0.1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление вновь не станет равным р1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изотермического расширения и температуру в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры. Изобразить процессы в pv- и Ts-диаграммах.

10. 1 кг азота, имея начальную температуру t1 = 0°С. расширяется при постоянном давлении р, при этом удельный объем его увеличивается в  раз. Определить удельный объем и температуру азота в конце процесса, работу в процессе, изменения внутренней энергии и энтропии, а также подведенную теплоту. Средняя массовая теплоемкость азота имеет линейную зависимость от температуры, CpmtO= 1,0258 + 0,00008382 t кДж/кг.

11. Определить параметры состояния 1 кг воздуха в конце его адиабатного расширения от давления р1 до p2 = 0,1 МПа. Определить также работу в процессе и изменение внутренней энергии воздуха. Начальная температура t1 = 27°С.

12. В установке по приготовлению дистиллированной воды для заправки системы охлаждения тепловозного дизеля насыщенный пар, имея абсолютное давление р1 и степень сухости х = 0.95, конденсируется и охлаждается до температуры t = 80°С проточной водой. Какое количество воды требуется для приготовления дистиллята в сутки в количестве G. если температурный перепад проточной воды в теплообменнике установки составляет tw? Теплообменом  рабочих тел установки с окружающей средой пренебречь.

13. В закрытом сосуде объемом 10 m3 находится влажный насыщенный водяной пар с абсолютным давлением р. В объеме пара содержится 30 кг жидкости. Определить массу парообразной фазы в сосуде и степень сухости пара.

14. Влажный насыщенный водяной пар со степенью сухости  перегревается при постоянном абсолютном давлении р до температуры t. На сколько градусов перегрет пар? Какое количество теплоты затрачивается на подсушку и перегрев пара?

15. 1 кг перегретого водяного пара, имея температуру t1 и энтропию S1, охлаждается в процессе постоянного объема до состояния, когда энтальпия пара становится равной 2500 кДж/кг. Определить, состояние пара и его параметры в конце процесса, а также количество отведенной теплоты. Решение задачи иллюстрировать на is - диаграмме.

16. Влажный насыщенный водяной пар, имея начальные параметры t1= 139°C и х = 0,94, сжимается в процессе без теплообмена с окружающей средой. При этом объем пара уменьшается в  раз. Определить состояние и параметры пара в конце процесса сжатия, а также изменение удельной энтальпии и работу 1 кг пара в процессе, изобразить процесс в is - диаграмме.

17. Какой должна быть площадь сечения отверстия предохранительного клапана парового котла, чтобы при внезапном прекращении отбора сухого насыщенного пара из него в количестве G абсолютное давление не превысило 1,4 МПа? Атмосферное давление В = 750 мм рт. ст. Потерей давления на мятие пара, теплообменом при прохождении отверстия и скоростью пара на входе в отверстие клапана пренебречь.

18. Определить основные размеры сопла Лаваля, через которое вытекает воздух в количестве 0,5 кг/с в среду с давлением 0,1 МПа. Начальные параметры газа: абсолютное давление р1 и температура t1. Истечение считать адиабатным. Потерями энергии на трение пренебречь. Изобразить в масштабе разрез сопла, приняв при этом угол конусности расширяющейся части равным 10°.

19. В дроссельном клапане парового двигателя водяной пар с начальными параметрами р1 и t1 дросселируется до давления 1 МПа, а затем адиабатно расширяется в цилиндре двигателя до давления 0,1 МПа. Определить потерю располагаемой работы пара вследствие дросселирования. Решение задачи проиллюстрировать в is-диаграмме.

20. Влажный насыщенный пар с абсолютным давлением р1 поступает в дроссельный калориметр для определения его влажности. После дросселирования до давления р2 = 0.1 МПа температура пара становится равной t2- Какова влажность пара до дросселирования? Как возрастает удельная энтропия пара в дроссельном калориметре? Решение задачи проиллюстрировать в is-диаграмме.

21. В цилиндры двигателя внутреннего сгорания всасывается 200 кг атмосферного воздуха в час при давлении В = 745 мм рт. ст., температуре t и относительной влажности φ. Какое количество воды всасывается двигателем в час?

22. Какое количество воздуха необходимо пропустить через сушильную камеру, чтобы от материала, помещенного в нее, отвести 1 т воды? Наружный воздух при барометрическом давлении В = 745 мм рт. ст., имея температуру t1 = 10°С и относительную влажность φ1 = 50%, в калорифере подогревается до температуры t2, а затем воздух поступает в сушильную камеру и выходит

из нее при относительной влажности φ2=90%. Решение задачи проиллюстрировать в ld-диаграмме.

23. 1 кг газа в прямом обратимом цикле Карно совершает полезную работу l0. Максимальное абсолютное давление воздуха 10 МПа и соответствующая абсолютная температура 1200 К. В цикле к газу подводится теплота q1. Минимальное давление в цикле 0,1 МПа. Определить термический КПД и _основные параметры во всех переходных точках цикла. Изобразить цикл в pv и Ts-координатах. Газовую постоянную принять  R=28 Дж/кгк .

24. Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме определить степень сжатия, основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, полезную работу, подведенную и отведенную теплоту, если повышение давления в процессе сжатия β, а понижение температуры в процессе отвода теплоты составляет Δt. Рабочее тело (1 кг сухого воздуха) в начальной точке цикла имеет давление 0,1 МПа и температуру 67°С. Изобразить цикл в pv и Ts-координатах.

25. Поршневой двигатель внутреннего сгорания работает по идеальному циклу с подводом q\ теплоты при постоянном давлении. Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, его термический КПД и полезную работу, если начальное абсолютное давление 0,1 МПа, начальная температура 80°С и степень сжатия б. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры. Рабочее тело 1 кг сухого воздуха. Изобразить цикл в pv и Ts-координатах.

26. Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты, а также степень сжатия, термический КПД и полезную работу, если заданы характеристики цикла λ и . В начальной точке цикла p1 = 0.1 МПа и  t1= 67°С. Температура в конце адиабатного процесса сжатия рабочего тела равна 600°С. Рабочее тело— 1 кг сухого воздуха. Изобразить цикл в pv и Ts-координатах.

27. Степень повышения давления в компрессоре газотурбинной установки (ГТУ) равна λ, температура рабочего тела (для  ķ=срси=1,4) перед соплами турбины равна 800°С. В идеальном цикле ГТУ теплота подводится при постоянном давлении. Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках цикла, термический КПД, удельную полезную работу цикла, а также изменение удельной энтропии в процессе подвода теплоты, приняв теплоемкость рабочего тела не зависящей от температуры. Начальные параметры цикла р1 = 0.1 МПа и t1 = 27°C. Цикл представить в pv и Ts-координатах.

28. Идеальный одноступенчатый поршневой компрессор (без объема вредного пространства) имеет подачу воздуха V1 при давлении 0,1 МПа и температуре 17°С. Определить температуру и объем воздуха в конце политропного (п=1,3) процесса сжатия до абсолютного давления/^- Определить также теоретическую мощность привода компрессора и сравнить ее с мощностью изотермического сжатия.

29. Вычислить и показать графически зависимость термического КПД Ренкина паросиловой установки от начальной температуры пара, приняв ее равной 400, 450, 500, 550 и 600°С при одинаковых значениях начального абсолютного р1 и конечного p2 = 5 кПа давления. Показать также влияние повышения начальной температуры пара в цикле на изменение степени влажности пара, выходящего из парового двигателя. Решение задачи проиллюстрировать в is-диаграмме водяного пара.

30. Определить, как при понижении начального давления путем дросселирования изменятся располагаемый теплоперепад и термический КПД цикла Ренкина паросиловой установки, если начальное абсолютное давление пара p1, температура t1, а давление в конденсаторе установки 5 кПа. Давление, до которого дросселируется пар. равно р2. Решение задачи проиллюстрировать в is -диаграмме.

Таблица 2

Числовые данные к задачам контрольной работы №1

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | ε | 8 | 9 | !0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | t, C | 47 | 40 | 37 | 30 | 27 | 20 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 2 | Массовый cостав смеси, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 | 18 | 14 | 10 | 17 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 18 |
|  | H2O | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | 12 | 10 |
|  | N2 | 65 | 45 | 76 | 70 | 80 | 60 | 47 | 62 | 54 | 46 |
|  | O2 | 16 | 26 | 8 | 8 | 6 | 18 | 27 | 15 | 21 | 26 |
|  | V, м3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | р, Мпа | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7. | 0,8 | 1,0 |
|  | t, C | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 3 | ε | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | G, кг | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
|  | р, МПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 4 | __р, МПа | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | 103G,кг/с | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|  | Q, кДж/с | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1.4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 |
|  | t2,C | 120 | 115 | ПО | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| б | β | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|  | t2, C | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |

Продолжение табл.3

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 7 | t1,0с t2, 0с | 410 230 | 420 235 | 430 240 | 440 245 | 450 250 | 460 260 | 470 270 | 480 280 | 490 290 | 500 300 |
| 8 9 | n p1, МПа | 1,22 0,5 | 1,24 0,6 | 1,26 0,7 | 1,28 0,8 | 1,3 0,9 | 1,29 1 | 1,27 1,1 | 1,25 1,2 | 1,23 1,3 | 1,2 1,4 |
| 10 | р.Мпа ε | 7 2 | 6 2,2 | 5 2,4 | 4 2,5 | 3 2,6 | 2 2,7 | 1 2,8 | 0,8 2,9 | 0,6 3,0 | 0,5 3,1 |
| 11 | р1, МПа | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| 12 | р, МПа G, т/сут Δtw , K .K | 0,22 0,5 10 | 0,24 1 .12 | 0,25 1,5 14 | 0,26 2 16 | 0,28 2,5 18 | 0,3 3 20 | 0,32 3,5 22 | 0,34 4 24 | 0,35 4,5 26 | 0,4 5 28 |
| 13 | р, МПа | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 14 | x р, МПа t,0с | 0,91 1 400 | 0,9 1,5 420 | 0,92 2 440 | 0,94 3 460 | 0,96 4 480 | 0,98 5 500 | 0,96 6 520 | 0,94 7 540 | 0,92 7 560 | 0,9 10 580 |
| 15. | .t1,0 с s1 , , кДж/(кг-К) | 270 7,7 | 480 8,2 | 290 7,4 | 320 7,5 | 400 7,7 | 530 8 | 420 7,3. | 500 7,5 | 520 6,7 | 560 7,3 |
| 16 | ε | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | G, кг/с | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,5 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 5 |
| I8 | p1, МПа t1 , 0с | 0,2 200 | 0,3 220 | 0,4 240 | 0,5 260 | 0,6 280 | 0,7 300 | 1 320 | 1,1 340 | 1,2 460 | 1 480 |
| 19 | p1, МПа t1,0 с | 5 300 | 5 350 | 4 400 | 4 350 | 3,5 300 | 3,5 350 | 3 400 | 3 350 | 2 300 | 2 400 |

Окончание  табл 3.

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 20 | р1 , МПа t2, С | 1,6 140 | 1,2 131 | 1,3 121 | 1,4 115 | 2,0 110 | 1,5 118 | 1,0 120 | 0,8 125 | 0,7 122 | 0,6 110 |
| 21 | t2, ,C ϕ,C | 12 90 | 12 85 | 14 80 | 16 75 | 18 70 | 20 65 | 22 60 | 24 55 | 26 50 | 28 45 |
| 22 | T2,0С | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| 23 | q1, кДж/кг l1,кДж/кг | 30 20 | 31 20 | 32 20 | 33 22 | 34 24 | 35 25 | 34 26 | 33 23 | 32 22 | 30 21 |
| 24 | Β ∆t,K | 12 300 | 12,5 310 310 | 1 3 3 2 0 | 13,5 330 | 14 340 | 14,5 350 | 1,5 360 | 15,5 370 | 16 380 | 16,5 390 |
| 25 | Q1 , кДж / к г ε G | 1000 12 | 950 12,5 | 900 13 | 850 13,5 | 800 14 | 750 14,5 | 700 15 | 650 15,5 | 650 16 | 600 16,5 |
| 26 | λ ρ | 2,2 1,2 | 2,1 1,25 | 2,0 1,3 | 1,9 1,35 | 1,8 1,4 | 1,7 1,45 | 1,6 1,5 | 1,5 1,5 | 1,4 1,5 | 1,3 1,5 |
| 27 | λ | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
| 28 | V1,м3/мин р2,бар | 3 7 | 3,5 6.5 | 4 6 | 4,5 5,.5 | 5 5 | 5,5 4,8 | 6 4,6 | 6,5 4,4' | 7 4,2 | 7,5 4 |
| 29 | Р1 бар | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 30 | p1,,бар t1,C p2,бар | 30 400 10 | 35 420 10 | 40 440 10 | 45 460 15 | 50 480 15 | 60 500 20 | 70 520 20 | 80 540 30 | 90 560 40 | 100 580 500 |

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2

Студент выбирает контрольные вопросы и задачи из табл. 1, а числовые данные к задачам — из табл. 4 и 5

Варианты заданий на контрольную работу №2

| Задание на Контрольную работу №2 | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номера контр. вопросов | 1 11 | 3 13 | 5 15 | 7 17 | 9 19 | 2 20 | 4 18 | 6 16 | 8 14 | 10 12 |
| Номера контр. Задач | 1 20 29 30 | 3 18 28 30 | 5 16 26 30 | 7 14 24 30 | 9 12 22 30 | 10 19 29 30 | 8 17 27 30 | 6 15 25 30 | 4 13 23 30 | 2 11 21 30 |

Контрольные вопросы

1. Объясните физическую сущность трех основных способов переноса теплоты.

2. Сформулируйте закон теплопроводности Фурье. Дайте пояснения к понятиям "плотность теплового потока" и "температурный градиент".

3. Изобразите графически характер распределения температуры по толщине плоской трехслойной стенки для стационарного теплового режима при следующих соотношениях между коэффициентами теплопроводности материала каждого слоя:

λ1 < λ2 < λ3 ;

λ1 > λ2 = λ3 ;

Напишите соответствующие соотношения для перепадов температур Δti в отдельных слоях, приняв их толщины δi, одинаковыми.

4. Дайте определение коэффициентов теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи.

5. Стенка теплообменной поверхности парового котла омывается с одной стороны горячими газами, а с другой — кипящей водой. Почему температура поверхности со стороны воды значительно меньше отличается от температуры воды, чем от температуры газов?

6.Что такое термическое сопротивление цилиндрической стенки и как оно определяется для многослойной стенки?

7. Какую роль играет вязкостный подслой в конвективном теплообмене при турбулентном течении жидкости около стенки?

8. B чем сущность подобия физических процессов? Приведите основные критерии теплового подобия.

9. Для определения коэффициента теплопередачи при турбулентном течении жидкости в трубах используется следующая критериальная формула:

Nuж =0,21Re0.8 ж Рr0.43ж (Prж / Prст)0.25 Cl,

Используя указанную формулу, поясните, как изменится коэффициент теплоотдачи, если при заданном расходе теплоносителя трубу с внутренним диаметром d заменить двумя трубами вдвое меньшего диаметра. Прочие условия оставить неизменными.

10. Для определения коэффициента теплоотдачи при ламинарном течении жидкости в каналах используется следующая критериальная формула:

Nuж  = 0,15Reж0,33Prж0,43Grж0,1(Prж/Prст)0,25Cl.

Поясните, влияние какого фактора на теплообмен учитывают в этой формуле критерии  Gι и  Prст.

11. Среднее значение критерия Нуссельта при поперечном обтекании газами коридорного пучка труб определяется (при Rе > 4ּ103) по следующей критериальной формуле:

Nu = 0,177Rе0,64Сz.

Поясните, используя указанную формулу, каково влияние скорости и диаметра труб на средний коэффициент теплоотдачи. Что учитывает в формуле коэффициент Сz?

12.Средний коэффициент конвективной теплоотдачи при свободном движении теплоносителя около горизонтальной трубы определяется на основании следующей критериальной зависимости:

Nu = 0,51(GrжPrж)0,25(Prж/Prст)0,25

Поясните критерии, входящие в указанную зависимость. Влияние какого фактора учитывается сомножителем  (Prж/Prст)0,25?

13. Каково влияние отдельных факторов на коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации пара на горизонтальных и вертикальных трубах?

14. Плотность теплового потока q, Вт/м2, при пузырчатом кипении воды в большом объеме (для р < 3ּ 106 Па) в условиях свободной конвекции можно определить по следующей формуле:

q = 0,145Δt3,33p0,5,

где  Δt - температурный напор;  Δt = tн- tcт;

р – давление, Па.

Напишите формулу, связывающую коэффициент                                                                                 теплоотдачи  α с плотностью теплового потока q и                                        давлением р.

15. В чем заключается опасность наступления пленочного режима кипения?

16. В чем особенности излучения и поглощения лучистой энергии газами?

17. Дайте определение рекуперативного, регенеративного и смесительного теплообменников.

18. В каком случае изменение температуры греющего теплоносителя в теплообменнике будет больше, чем нагреваемого, и в каком меньше?

19. Укажите преимущества и недостатки противоточной и прямоточной схем движения теплоносителей в теплообменниках.

20. На каких основных уравнениях базируется тепловой расчет теп-лообменных аппаратов? В чем сущность проектного и поверочного тепловых расчетов?

ЗАДАЧИ

1. Стенка холодильника, состоящая из наружного слоя изоляционного кирпича толщиной δ1 = 250 мм и внутреннего слоя совелита толщиной δ2 = 200 мм, имеет температуру наружной поверхности t1ст и внутренней t3ст. Коэффициенты теплопроводности .материала слоев соответственно равны: λ1= 0,24 Вт/(м-К) и λ2 = 0,09 Вт/(м-К). Определить плотность теплового потока через стенку и температурные градиенты в отдельных слоях. Представить графически распределение температуры по толщине стенки.

2.По стальному паропроводу с внутренним диаметром d1 и толщиной стенки δ1 = 8 мм протекает перегретый пар с температурой t1. Паропровод покрыт слоем изоляции толщиной δ2, коэффициент теплопроводности которой λ2= 0,1 Вт/(м-К). Температура окружающего воздуха t2 = 25°C. Коэффициенты теплоотдачи со стороны пара и окружающего воздуха соответственно равны: а. α1=250 Вт/(м2-К), α2 = 12 Вт/(м2-К). Определить потери тепла q1 на 1 пог.м паропровода, а также температуру наружной поверхности изоляции. Коэффициент теплопроводности стали  λ1 принять равным 35 Вт/(м-К).

3.Коэффициент теплопередачи через наружное ограждение (стену) помещения k, коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри помещения к поверхности стены α1. Определить, на сколько градусов изменится температура внутренней поверхности стены, если температура наружного воздуха понизится на 25°С, а температура воздуха внутри помещения уменьшится на 5°С.

4.Теплопровод покрыт двумя слоями изоляции, имеющими одинаковую толщину δ. Средний диаметр второго слоя  dm2 в п раз больше среднего 1диаметра первого слоя dm1, а коэффициент теплопроводности изоляции второго слоя в п раз меньше коэффициента теплопроводности первого слоя. На сколько процентов изменится потеря тепла (линейная плотность теплового потока q1, Вт/пог.м), если при неизменных температурах наружной и внутренней поверхности слои изоляции поменять местами?

5.До какого предельного значения можно понизить температуру воздуха в помещении, чтобы температура внутренней поверхности стены осталась не ниже t1cт при температуре наружного воздуха t2 = -35°С, если толщина стены δст, коэффициент теплопроводности материала стены λст,а коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной сторон соответственно α1 = 9 Вт/(м2-К) и α2 = 20 Вт/(м2-К)?

6.По стальному неизолированному трубопроводу диаметром 80 x 5 мм течет холодильный агент, температура которого t2 = -20°С. Температура воздуха в помещении, где проходит трубопровод, t1= 20°С. Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α1 = 10 Вт/(м2-К), со стороны холодильного агента α2 = 1000 Вт/(м2-К). На сколько процентов снизится потеря холода, если трубопровод покрыть слоем изоляции с коэффициентом теплопроводности λ2 толщиной δ2?

7.Определить потери тепла через кладку камеры сгорания толщиной  δcт= 0,45 м, площадью F = 8 м2. Кладка выполнена в виде плоской стенки из шамотного кирпича, коэффициент теплопроводности которого λст,Вт/(м-К), связан с температурой зависимостью λст = 0,84 + 0,0006t.

Температура газов в камере сгорания t1, температура холодного воздуха t2 = 20°С. Коэффициенты теплоотдачи со стороны газов и воздуха соответственно  α1 и α2.

8.Какова толщина слоя изоляции паропровода, если при температуре внутренней поверхности t1ст наружная поверхность диаметром d2 имеет температуру t2ст= 50°C? Коэффициент теплопроводности изоляции λ = 0,08 Вт/(м-К). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху α2 = 15 Вт/(м2-К). Температура воздуха  t 2 = 20°С.

9.Плоская стальная стенка толщиной δcт = 10 мм омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой t1= 950°С, а с другой стороны — водой с температурой  t2 = 250°С. Коэффициент теплопередачи со стороны газов и со стороны воды соответственно α1 и α2. Коэффициент теплопроводности материала стенки λст = 50 Вт/(м-К). Определить плотность теплового потока через стенку и температуру ее поверхностей со стороны газов и воды для случая чистой стенки, а также для случая, когда она покрыта слоем накипи с коэффициентом теплопроводности λн= 1,4 Вт/(м- К) толщиной δн. Для обоих случаев показать графически распределение температуры по толщине стенки.

10.Голый металлический провод диаметрам d = 4 мм имеет температуру поверхности tст = 95°С. Активное электрическое сопротивление провода

r =4ּ103 Ом/м. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода к окружающему воздуху α. Температура воздуха tв. Какой будет температура поверхности этого провода tст под слоем изоляции толщиной δ = 3 мм с коэффициентом теплопроводности λ при неизменном токе и прочих равных условиях? Определить также максимальное значение тока в изолированном проводе, если первоначальную температуру провода считать предельно допустимой. Дайте объяснение полученным результатам.

11. Определить требуемые значения кинематического коэффициента вязкости νm и скорости течения жидкости  wм  в модели, в которой исследуется теплообмен при вынужденной конвекции. Коэффициент температуропроводности жидкости в модели αм = 0,8- 10-6м2/с. В образце, представляющем собой канал с эквивалентным диаметром d0, протекает воздух со средней скоростью w0. Определяющая температура воздуха t0, давление р0 = 0,3 МПа. Геометрические размеры модели в шесть раз меньше размеров образца.

12.Определить значение коэффициента теплоотдачи при течении воздуха по цилиндрической трубе диаметром d = 40 мм. Средняя температура воздуха

tв,  давление р = 0,3 МПа, расход G. Относительная длина трубы l/d > 50.

13. По трубе с внутренним диаметром d = 50 мм течет вода со средней скоростью w. Средняя температура воды tж, температура стенки трубы   tст постоянна. Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество передаваемого в единицу времени тепла (линейную плотность теплового потока, Вт/м), если относительная длина трубы l/d= 100.

14,Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи при поперечном обтекании пучка коридорно расположенных труб диаметром d=20 мм, если средняя определяющая скорость воздуха в пучке w, средняя температура воздуха te. Какова средняя линейная плотность теплового потока в пучке qi, если температура поверхности трубы t'в постоянна и равна 200°С? Поправкой на число рядов труб пренебречь.

15.По трубе диаметром d = 40 мм движется воздух при давлении р = 0,1 МПа. Расход воздуха G, температура воздуха на входе tв
            . Какой должна быть длина трубы, имеющей температуру

стенки tcт = 100°С, чтобы температура воздуха на выходе была t"в ?

16. По цилиндрическому каналу диаметром  d = 14 мм движется вода. Расход воды G, ее температура на входе t'.  На каком расстоянии от входа средняя по сечению температура воды достигнет t″ , если температура  внут-

ренней поверхности канала tст = 1000С постоянна?

17. Найти среднее значение коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации сухого насыщенного водяного пара давлением  р  около горизон-

тальной трубки ( диаметром  d = 0,03 м и длиной  l = 0,8 м ), имеющей темпера-

туру поверхности  tст. Какое количество указанных трубок потребуется для

конденсации 500 кг пара в час?

18. Горизонтальный трубопровод с наружным диаметром  d = 0,25 м, дли-

ной  l = 20 м имеет температуру поверхности  tст, степень черноты поверхности

ε1 = 0,72. Определить количество тепла, которое отдает трубопровод в окружающую среду излучением и конвекцией, кВт ( в условиях свободного

движения воздуха ), если температура воздуха  tв = 23С . Как изменится сум-

марный коэффициент теплоотдачи конвекцией и излучением ( отношение сум-

марного удельного теплового потока к разности температур поверхности и среды ), если при прочих неизменных условиях путем специального покрытия

уменьшить степень черноты поверхности до  ε2?

19. Трубопровод диаметром  d1 = 150мм, имеющий температуру поверхности   t1  и степень черноты ε = 0,75, окружен цилиндрическим экраном диаметром  d2 , обе поверхности которого имеют степень черноты  εэ .

Определить потери тепла излучением на  1 пог. М трубопровода при температуре окружающей среды  t2 = 270C, приняв ее поглощательную способность равной единице. На сколько процентов будут больше указанные потери при тех же условиях для трубопровода без экрана?

20. Для измерения температуры движущегося с относительно небольшой скоростью горячего воздуха в канале установлена термопара, показания которой  tT . Какова действительная температура воздуха, если коэффициент теплоотдачи от потока воздуха к спаю α, степень черноты спая ε = 0,82, а температура стенок канала  tст?

21. Определить температуру поверхности трубы с наружным диаметром d, если линейная плотность результирующего потока излучением от нее составляет q1, а интегральная степень черноты поверхности ε. Температура окружающего воздуха tв = 17°С.

22.Определить расход греющего пара и требуемую площадь теплообменной поверхности пароводяного подогревателя для подогрева Gw воды tw= 10°C до t"w = 80°C. Давление греющего пара р, степень сухости х. Поверхность нагрева теплообменника состоит из стальных труб: dH = 30 мм; dвн = 24 мм; λ = 50 Вт/(м-К). Коэффициент теплоотдачи от конденсирующего пара к стене α1= 6000 Вт/(м:-К), от стенки к воде α2 = 5500 Вт/(м:-К). Температуру конденсата на выходе из теплообменника принять равной температуре насыщения, соответствующей давлению р. Тепловыми потерями пренебречь.

23.Определить температуру масла t"м  на выходе из масляного холодильника на основании следующих данных:

площадь теплообменной  поверхности холодильника F= 80м2;

расход охлаждаемого масла См = 20 кг/с;

расход охлаждаемой води Gw = 30 кг/с;

температура воды на входе в холодильник t'w;

температура масла на входе в холодильник t'м = 85°С;

коэффициент теплопередачи k;

удельная теплоемкость масла См= 2,2 кДж/(кг-К).

Схема движения теплоносителей противоточная.

24.Определить требуемую площадь теплообменной поверхности охладителя наддувочного дизеля на основании следующих данных:

-  температура воздуха на входе в охладитель t'в = 115°С;

-  температура воздуха на выходе из охладителя t"в = 65°С;

-  расход воздуха GB;

-  температура охлаждающей воды на входе в охладитель t'w;

-  расход охлаждающей воды Gw = 1,25 кг/с;

-  коэффициент теплопередачи k = 100 Вт/(м2-К).

Схемы движения теплоносителей:

а) противоточная;

б) прямоточная.

25.В рекуперативном прямоточном теплообменнике температура греющего и нагреваемого теплоносителей равна:

а) на входе в теплообменник t"1 = 200°С, t'1=20°C;

б) на выходе из теплообменника  t"1, t"2.

Расход	греющего теплоносителя G1, теплоем
кость с1 = 4,2 кДж/кг-К). Площадь теплообменной поверхности
теплообменника F = 25 м2.Определить средний коэффициент теп
лопередачи k при заданной схеме движения теплоносителей. На
сколько процентов увеличится количество передаваемого тепла,
если при неизменных температурах теплоносителей на входе в те-
плообменник его площадь поверхности теплообмена будет в два
раза больше, т.е. 50 м2? Значение коэффициента теплопередачи
считать неизменным.

26.Определить плотность теплового потока через плоскую стенку нагревательной печи, состоящую из двух слоев кладки : шамотного кирпича толщиной δ1 = 0,56 м и диамитового кирпича δ1= 0,24 м, если температура внутренней поверхности кладки равна tст1, а температура наружного воздуха t0= 25°C. Коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки λ1= 0,95 Вт/(м-К), наружного слоя λ2 = 0,15 Вт/(м-К). Коэффициент теплоотдачи конвекцией со стороны наружной поверхности αк = 8,5 Вт/(м2-К), а ее степень черноты ε.

27.Между двумя вертикальными плоскими пластинами размером 0,5x0,5 м помещен электрический нагреватель с равномерно распределенной плотностью тепловыделения. Степень черноты поверхностей  ε . Какова должна быть мощность электрического нагревателя, чтобы при температуре окружающего воздуха  tв  поддерживать температуру поверхностей пластин  tст , если коэффициент теплоотдачи конвекцией к воздуху определяется соотношением:

αк = 2,65(tст – tв)0,25 ?

( Теплоотдачу пластин не учитывать ).

28. Средняя температура поверхности токоведущей шины равна  tст  , а ее интегральная  степень черноты  ε .

Температура окружающего воздуха  tв = 200С . Коэффициент теплоотдачи конвекцией связан с температурой поверхности  tст  соотношением:

αк = 2,75(tст – tв)0,25

В результате покрытия шин тонким слоем лака интегральная степень черноты поверхности  ε' = 0,9 . Какова теперь будет средняя температура поверхности шин  tст  при том же значении тока и прочих неизменных условиях?

29. В трубчатом калорифере воздух нагревается насыщенным водяным паром  давлением  Р=0,1Мпа. Температура воздуха на входе  t'в = 200С.Площадь теплообменной поверхности  F = 1м2. Определить температуру воздуха на выходе из калорифера   t"в, если его расход составляет  Gв = 0,1кг/с, а коэффициент теплопередачи равен  k,Вт/м2ּК.

Таблица 4

Числовые данные к задачам контрольной работы №2

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | t1ст, C t3ст, C | 30 -8 | 29 -7 | 23 -6 | 27 -5 | 26 -4 | 25 -3 | 24 -2 | 23 -1 | 22 0 | 21 0 |
| 2 | d1, мм δ2, мм t1,C | 250 150 450 | 240 140 •440 | 230 130 430 | 220 120 420 | 210 110 .410 . | 200 100 400 | 190 90 350 | 180 80 300 | 170 70 250 | 160 60 200 |
| 3 | k,Вт/(м2К) α1,Вт/(м2ּК) | 0,80 6,9 | 0,90 7,2 | 0,94 7,6 | 1,00 8,0 | 1,20 9,6 | 1,24 10,0 | 1,30 10,4 | 1,34 10,8 | 1,40 11,2 | 1,60 12,.К |
| 4 | n | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 5 | t1ст,C δcт, м λст, Вт/(мּК) | 5 0,37 1,10 | 6 0,41 1,04 | 7 0,40 0,87 | 8 0,50 0,92 | 9 0,39 0,58 | 10 0,42 0,50 | 11 0,48 0,44 | 12 0,61 0,40 | 13 0,70 0,30 | 14 0,92 0,19 |
| 6 | λ2, Вт/(мּК) δ2, мм | 0,05 50 | 0,06 55 | 0,07 60 | 0,08 65 | 0,09 70 | 0,10 75 | 0,11 8О | 0,12 85 | 0,13 90 | 0,14 95 |
| 7 | t1, C α1,Вт/(м2ּК) α2,Вт/(м2ּК) | 1400 50 28 | 1350 55 27 | 1300 60 26 | 1250 65 25 | 1200 70 24 | 1150 75 23 | 1100 80 22 | 1050 85 21 | 1000 90 20 | 950 100 19 |
| 8 | t1cтC d2,мм | 150 250 | 200 275 | 250 300 | 275 325 | 300 350 | 325 400 | 350 450 | 400 500 | 450 550 | 500 600 |
| 9 | α1,Вт/(м2ּК) α2,Вт/(м2ּК) δн,мм | 80 2800 2 | 75 2750 3 | 70 2700 4 | 65 2650 5 | 60 2600 6 | 55 2550 7 | 50 2500 8 | 45 2450 6 | 40 2400 5 | 35 2350 4 30 |
| 10 | tв,C α,ВТ/(м2ּК) λ,ВТ/(м2ּК) | 12 20 0,25 | 14 19 0,24 | 16 18 0,23 | 18 17 0,22 | 20 16 0,2 | 22 15 0,20 | 24 14 0,18 | 26 13 0,17 | 28 12 0,16 | 30 11 0,15 |
| 11 | w0,м/с t0,0С d0,мм | 10 80 100 | 11 90 120 | 12 100 140 | 13 120 160 | 14 140 180 | 15 160 200 | 16 180 220 | 17 200 240 | 18 225 260 | 19 250 280 |
| 12 | tв,0C G,кг/ч | 60 25 | 70 30 | 80 35 | 90 40 | 100 45 | 120 50 | 140 55 | 160 60 | 180 65 | 200 70 |
| 13 | w,м/с tж,0С tст,0С | 0,4 70 100 | 0,5 65 95 | 0,6 60 90 | 0,7 55 85 | 0,8 50 80 | 0,9 45 75 | 1,0 40 70 | 1,1 35 65 | 1,2 30 60 | 1,3 25 55 |
| 14 | w,м/с tв,0C | 6,0 30 | 6,5 35 | 7,0 40 | 7,5 45 | 8,0 50 | 8,5 55 | 9,0 60 | 9,5 65 | 10 70 | 11 75 |
| 15 | Gּ103,кг/с t'в,0С t"в,0С | 19 5 25 | 18 10 30 | 17 15 35 | 16 20 40 | 15 25 45 | 14 30 50 | 13 35 55 | 12 40 60 | 11 45 65 | 10 50 70 |
| 16 | G,кг/ч t',0С t",0С | 420 10 85 | 460 15 85 | 500 20 90 | 550 25 85 | 600 30 80 | 650 35 75 | 700 40 80 | 750 45 85 | 800 50 90 | 850 55 95 |
| 17 | р,МПа tст,0С | 1,005 10 | 0,010 15 | 0,025 20 | 0,050 22 | 0,1 25 | 0,2 30 | 0,3 35 | 0,4 40 | 0,5 45 | 0,6 50 |
| 18 | tст,0C ε2 | 300 0,30 | 290 0,28 | 280 0,26 | 270 0,25 | 260 0,24 | 250 0,22 | 240 0,20 | 230 0,16 | 220 0,12 | 210 0,10 |
| 19 | t1,0C d2,мм ε3 | 400 300 0,30 | 420 280 0,28 | 450 260 0,26 | 480 240 0,24 | 500 220 0,22 | 520 200 0,20 | 540 190 0,18 | 560 180 0,15 | 580 170 0,12 | 600 160 0,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | tr,0C tст,0С α,Вт/(м2ּК) | 250 110 25 | 270 140 28 | 300 150 35 | 320 180 37 | 350 190 40 | 370 200 45 | 400 220 48 | 420 250 50 | 450 270 52 | 470 300 55 |
| 21 | d,мм qi,кВт/погּм ε | 0,20 3,90 0,30 | 0,25 5,70 0,35 | 0,30 7,82 0,40 | 0,35 10,3 0,45 | 0,40 13,0 0,50 | 0,38 14,3 0,55 | 0,32 12,4 0,60 | 0,28 11,8 0,65 | 0,22 10,1 0,70 | 0,18 8,78 0,75 |
| 22 | Gw,т/ч р,МПа x | 8 0,10 0,90 | 9 0,15 0,92 | 10 0,20 0,93 | 12 0,25 0,94 | 14 0,30 0,95 | 15 0,35 0,96 | 16 0,40 0,97 | 17 0,45 0,98 | 18 0,50 0,99 | 19 0,60 1,00 |
| 23 | t'w,0C k,кВт/м2ּК) | 66 1,00 | 67 1,05 | 68 1,10 | 69 1,15 | 70 1,20 | 71 1,25 | 72 1,30 | 73 1,35 | 74 1,40 | 75 1,45 |
| 24 | Gв,кг/с tw,0C | 1,1 38 | 1,2 36 | 1,3 34 | 1,4 32 | 1,5 30 | 1,6 28 | 1,7 26 | 1,8 24 | 1,9 22 | 2,0 22 |
| 25 | t"1,0С t"2,0С G1,кг/с | 40 26 0,5 | 42 30 0,6 | 44 32 0,7 | 46 36 0,8 | 48 38 0,9 | 50 40 1,0 | 52 42 1,1 | 56 44 1,2 | 58 46 1,3 | 60 50 1,4 |
| 26 | t1ст,0С ε ε | 800 0,60 | 850 0,62 | 900 0,64 | 950 0,68 | 1000 0,70 | 1050 0,72 | 1100 0,74 | 1150 0,76 | 1200 0,78 | 1250 0,8 |
| 27 | ε tв,0С tст,0С | 0,40 30 350 | 0,45 27 320 | 0,50 25 300 | 0,55 22 280 | 0,60 20 250 | 0,65 17 220 | 0,70 15 200 | 0,75 10 180 | 0,80 5 150 | 0,85 0 120 |
| 28 | tcт,0С ε ε | 110 0,1 | 120 0,15 | 130 0,2 | 140 0,25 | 150 0,3 | 160 0,35 | 170 0,4 | 180 0,45 | 190 0,5 | 200 0,55 |
| 29 | k,Bт/м2ּК | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 30 | t"w2,0C | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |

Задача 30

Тепловой расчет котла утилизатора

для стационарного дизеля.

Выполнить тепловой расчет газотрубного водогрейного котла – утилизатора, использующего в качестве греющего теплоносителя отходящие газы стационарного дизеля на основании следующих данных:

Элементарный состав дизельного топлива:

C=86%; H=13%; O=1%.

Объемный состав отходящих сухих газов (по результатам газового анализа),%

RO2

# O2                                        см. таблицу 5.

N2=100 – (RO2+O2),%;

Таблица вариантов                                                                                                    Таблица 5.

| Вели-чина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| RO2 % O2 % t΄1 ˚C GW кг/с | 8,6 9,3 400 1,33 | 8,5 9,4 390 1,31 | 8,4 9,5 380 1,29 | 8,3 9,7 370 1,27 | 8,25 9,8 360 1,25 | 8,2 9,9 350 1,23 | 8,1 10,0 340 1,21 | 8,0 10,2 330 1,19 | 7,9 10,3 320 1,17 | 7,8 10,4 310 1,15 |

Конструктивно котел – утилизатор выполнен в виде горизонтального пучка стальных труб диаметром 32х3мм, завальцованных в трубные решетки и заключенных в общий цилиндрический кожух со штуцерами для входа и выхода нагреваемой воды, камера входа и выхода греющих газов, движущихся по указанным трубам с внутренним диаметром d1=dH – 2δ. Число ходов– 1.

Эффективная мощность дизеля

Ne=600 кВт.

## Удельный расход топлива                                    be=B/Ne=0,25 кг/кВтч.

## Температура отходящих газов (на входе в котел – утилизатор)

t΄1 =340 ˚C.

## Расход нагреваемой воды

GW,кг/с (см. таблицу 5).

## Температура нагреваемой воды

а) на входе t΄2 = 70 ˚C;

б) на выходе t˝2 = 95 ˚C.

### Объем и последовательность теплового расчета

- Коэффициент избытка воздуха (по составу отходящих газов дизеля, табл. 5).

α=1/(1 – 3,76•O2/N2).

- Теоретическое необходимое количество воздуха для полного сгорания топлива в м³/кг(т) (при нормальных условиях р=760 мм рт ст; t=0˚C)

Vºв=0,089C+0,265H–0,033О.

- Объем углекислого газа, м³/кг(т)

VCO2=0,0187С.

- Объем азота,                         "

VN2=0,79 αVºв.

- Объем кислорода,                "

VO2=0,21(α–1) Vºв.

- Объем водяного пара,         "

VH2O=0,0124(9H+Wт)+0,016αVºв ,

где Wт – влага топлива % (в рассматриваемом случае Wт=0).

- Полный объем газов, м³/кг(т)

Vг=VCO2+VN2+VO2+VH2O .

- Расчетная тепловая мощность котла

Q=GWCW(t˝2 – t′2),  где CW≈4,19 кДж/кг•К – средняя теплоемкость воды

- Энтальпия газов на входе в котел, кДж/кг (при температуре t′1)

I′г=(VCO2•C CO2 +VN2•C N2 +VO2•C O2 +VH2O•CH2O)t′1

где C CO2, C N2, C O2, CH2O – средние объемные теплоемкости газов (при р=const) в интервале

температур о÷ t′1 ,кДж/м³•К.

- Энтальпия газов на выходе из котла I˝1 кДж/кг

Из уравнения теплового баланса: Q=φВ(I′–I˝) следует:

I˝1=I′1– Q/φВ,

где φ≈0,98 – коэффицитент сохранения тепла;

В= be•Ne=0,25•600=150 кг/ч=0,042 кг/с. (расчетный расход топлива)

- Температура газов на выходе из котла ˚C

t˝1=I˝1/(VCO2•CCO2 +VN2•C N2 +VO2•CO2 +VH2O•CH2O),

где, CCO2, CN2, CO2, CH2O – средние объемные теплоемкости газов (при р = const)

в интервале температур 0 ÷ t˝1 кДж/м³•К.

Так как указанные теплоемкости зависят от искомой температуры, t˝1 то последней следует предварительно задаться (например, 200 ˚С), затем уточнить эту температуру по формуле пункта 11 расхождение в значениях величины Q по пунктам 8 и 10 не должно превышать 2 %

- Средний температурный напор

∆tср=(∆tб–∆tм)/(ln(∆tб/∆tм)),

где ∆tб=t΄1– t˝2;

∆tм= t˝1 – t΄2.

t΄1

t˝2

t˝1

t΄2

- Средняя температура газов в котле

t1=0,5(t΄1+ t˝1).

- Физические параметры газов при средней температуре t1.

#### Газообразные продукты сгорания органического топлива представляют собой смесь

#### газов. Поэтому их физические параметры должны определяться с учетом  термодина-

#### мических свойств компонентов газовых смесей.

#### В рассматриваемой задаче в целях упрощения расчетов можно принять значения теплопро-водности λ, Вт/м•К, кинематической вязкости ν,м²/с, критерия Прандтля Рr = ν/a по приведенной в заданиях таблице физических свойств воздуха.

- Критерий (число) Рейнольдса Re=(wгd)/ν,

где wг – средняя (по расходу) скорость газа в трубах котла, м/с

(принять wг≈20÷25 м/с),    d1=dн - 2δ=32 – 2•3 = 26 мм = 0,026 м.

- Требуемое живое сечение для прохода газов F, м² и число параллельно включенных   труб, n

F=(ВVг (t+273) / 273wг;

n=F/fтр=4 F/πd²

- Критерий Нуссельта Nu=(αd)/λ.

Nu=0,021 Re•Рr,                                               (для Re≥10⁴)

- Коэффициент теплоотдачи от газов к внутренним стенкам труб, Вт/м²•К

α1 = Nu λ/d1.

- Коэффициент теплопередачи от газов к нагреваемой воде, Вт/м²•К

k≈ α1/(1+εα1),

где ε≈0,013 – коэффициент, учитывающий термическое сопротивление теплоотдачи

со стороны воды (1/α2), термические сопротивления теплопроводности стенки трубы (δст/λст) и загрязнения теплообменной поверхности.

- Расчетная площадь теплообменной поверхности котла – утилизатора, м²

Hk=Q•10³ / k∆tcр

- Требуемая длина труб, м

ℓ=H/(πdn).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

Задачи 1-11

Задачи составлены по следующим разделам технической термодинамики: уравнение состояния идеального газа, смесь идеальных газов, теплоемкость, первый закон термодинамики и основные термодинамические процессы.

При решении этих задач могут быть использованы следующие формулы и выражения.

Уравнения состояния идеального газа:

pv = RT                      (для 1 кг газа),

или

pV = GRT                    ( для G кг газа ),

где    R =  8314/μ  -   газовая постоянная, Дж/(кг К);

μ - масса    1 кмоля    газа,  кг (численно    равна молекулярной массе

газа).

Для газовых смесей вводят понятие о так называемой средней (кажущейся) молекулярной массе смеси, значение которой определяется по выражениям:

через объемные доли

μсм =  1nriμi,

через массовые доли

μсм = 1/Σmi/μi ,

где      μi           -  молекулярная масса компонента, входящего в смесь;

mi = GiG -   массовая доля газа в смеси (отношение массы этого

газа, входящего в смесь, к массе всей смеси);

ri  =ViV   -   объемная доля ( отношение  приведенного объема

какого-либо газа, входящего в смесь, к объему всей

смеси ).

Формулы пересчета состава смеси:

ri  =  miμсм / μi ;           mi  = riμi / μсм.

Газовую  постоянную  смеси  идеальных   газов  R  можно определить или через  газовые  постоянные  отдельных  компонентов  Ri , входящих в смесь,

R=1nmiRi

или  через  среднюю  молекулярную массу смеси :

R = 8314 / μсм Дж / (кгК).

Для определения парциального давления отдельного компонента рi,  входящего в смесь, служат формулы

pi = riР      и          pi = mi РRiR

где  р -   общее давление смеси газов;

В зависимости от выбранной количественной единицы вещества различают мольную теплоемкость μс, кДж/(моль-К), массовую — с, кДж/(кг-К) и объемную — с', кДж/(м3-К). Объемную теплоемкость относят к 1м3 при нормальных условиях ( р0 = 760 мм рт. ст.,  t0 = 0°C). Эти теплоемкости между собой связаны следующими зависимостями:

с=μсμ=сэρ0                   и      с'=μс22.4=cρ0

где  μ— молекулярная масса газа;

ρо — плотность газа при нормальных условиях, кг/м3.

Теплоемкости являются функциями термодинамического процесса.

Разность массовых теплоемкостей при постоянном давлении cр и постоянном объеме cv равна газовой постоянной:

cp – cv = R

Отношение теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме (показатель адиабаты) обозначают буквой k, т. е.
Ķ=μсрμсν=срсν∙ Следовательно, с = Rk−1;    сp = к сv

Теплоемкость газа зависит от его температуры. В приближенных расчетах часто пренебрегают этой зависимостью, т.е. теплоемкость газов одинаковой атомности считают величиной постоянной.

Ниже приведены  примерные значения мольных теплоемкостей и показателя адиабаты газов.

| Газы | Теплоемкость, кДж/(кмоль-К) |  | k |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μсv | μсp |  |
| Одноатомные Двухатомные Трех- и многоатомные | 12,56 20,93 29,31 | 20,93 29,31 37,68 | 1,67 1,40 1,29 |

Зависимость теплоемкости газов от температуры имеет нелинейный характер. В прил.1  приведены средние  теплоемкости некоторых газов в пределах от 0o С до t . При пользовании этой таблицей в необходимых случаях проводится интерполяция.

Для смесей идеальных газов  массовая  теплоемкость ссм = 1nmi ci  ,

объемная теплоемкость с’ см = 1nri с’ i ,  и мольная теплоемкость μcсм = 1nri μci

Для нахождения, например, средней  теплоемкости в интервале температур t1 до t2 надо из соответствующей таблицы взять теплоемкость    —  соответcтвенно в пределах 0° - t1  и 0°- t2   и  по выражению

cм  = сm2t2−cm1t1t2−t1 определить искомую теплоемкость.

Если в процессе участвуют G кг вещества, то количество теплоты в соответствующем процессе Q = G(сm2t2 –сm1t1 ).

В pv - диаграмме линия, изображающая политропный процесс, имеет уравнение pvn = const, где п — показатель политропы. Связь между основными параметрами рабочего тела в политропном процессе выражается следующими формулами:

p2/p1= (v1/v2)n ;     Т2/T1 = (v1/v2)n-1 ;   Т2 / Т1 = (р2 / р1)n−1n

Для адиабатного процесса в этих формулах показатель п заменяется показателем k = cp/cv .

Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии не зависит от характера процесса и при постоянной теплоемкости для 1 кг идеального газа подсчитывается по формуле:

u2 – u1 = cv (t 2  – t1 ) ;

i2 – i1  = cp (t 2  – t1 ) ;

S2 – S1 = c ln ( T/2T1);

В последнем выражении с — теплоемкость газа в соответствующем процессе. Для политропного процесса

сn=cvn−kn−1
Удельная работа в политропном процессе, Дж/кг,

l=Rn−1(T1−T2)

или

l=1n−1(p1v1−p2v2)

Для адиабатного процесса: n = k,  для изобарного процесса: n = 0.

В адиабатном процессе удельная работа равна изменению внутренней энергии с обратным знаком:

l = -(u2 – u1) = cv (t2 –t 1)

В  изотермическом процессе давление  изменяется  обратно пропорционально  объему  p1/p2 = V2/V1.   Работа в этом  процессе равна теплоте:

L = Q = GRT lnV2/V1

Изменение удельной энтропии в изотермическом процессе, Дж/кг∙К

S2 – S1 = R lnv2/v1

Следует помнить, что

Т °К = t °С + 273,15

dT=dt, т.е. =t , К .

Задачи   12 и 13

Количество проточной воды W, которое потребуется для охлаждения G, кг пара (задача 12) определится из уравнения теплового баланса G(ix - iкд) = Wcpmt, где энтальпия пара ix = i' + rx, энтальпия конденсата  iкд = cpmt.

В задаче 13 по заданному давлению надо в соответствующей таблице насыщенного пара найти значения удельных объемов кипящей жидкости v' и пара v". Объем жидкости в сосуде Vж= Gжv'. Масса парообразной фазы Gn = Vп/v".

Задачи   14-16

Задачи решаются при помощи is-диаграммы водяного пара, практическая часть которой состоит из двух областей. Ниже пограничной кривой сухого насыщенного пара (степень сухости х =1) будет область влажного насыщенного пара (0 <х < 1), выше — область перегретого пара. Поэтому, когда в задаче требуется определить состояние пара, то нужно показать, в какой области диаграммы находится точка данного состояния пара. В is-диаграмме в области влажного пара соответствующие изобара и изотерма совпадают и изображаются одной линией, так как в этой области определенному давлению соответствует определенная температура насыщения. В области перегретого пара изотермы отклоняются от изобар вправо, асимптотически приближаясь к горизонтальной линии.

Удельная внутренняя энергия пара u = i - pv (здесь необходимо обратить внимание на соответствие размерностей всех величин).

Удельная теплота в изобарном процессе равна изменению энтальпии в этом процессе, т.е. q=i2- i1 .

В обратимом адиабатном процессе изменения состояния пара, протекающем при постоянном значении энтропии, удельная работа процесса

l = и1 – u2 = (i1 –p1v1) - (i2 –p2v2).

Задачи 17-20

Задачи составлены на процессы истечения и дросселирования газов и паров. Процесс истечения принимается без теплообмена, т.е. адиабатным, для которого в указаниях к задачам 1-11 приведены формулы, связывающие основные параметры идеального газа, и неразрывным (сплошным), когда соблюдается равенство (уравнение неразрывности).

G v = f c

где    G  -   массовый расход газа или пара, кг/с;

v -    удельный объем  газа  или пара, м3/кг;

f  -  площадь данного сечения сопла, м2;

c  -  скорость потока в рассматриваемом сечении, м/с.

Из этого равенства можно определить массовый расход или площадь данного сечения сопла.

Если адиабатное истечение газа или пара происходит при отношении давлений р2!р1 больше критического значения (р2/р1)кр, то применяют суживающееся сопло. В этом случае теоретическая скорость истечения определяется по формуле, м/с,

с2  = 2kk−1p1v11−p2p1k−1k.

В этой формуле величины  р и v имеют соответственно следующие единицы измерения: Па, м3/кг.

Для водяного пара скорость истечения определяют по формуле

с2 = 44,76i1−i2,

где i1 и i2 - соответственно энтальпии, кДж/кг, пара в начале и конце   адиабатного процесса истечения, определяемые по is-диаграмме.

Критическое отношение давлений (p2/p1)kp для двухатомных газов, в том числе для воздуха (k= 1,4), равно 0,528, а для перегретого водяного пара — 0,546.

Если истечение происходит при (p2/p1) <(p2/p1)kp, то применяют  расширяющееся сопло Лаваля, где скорость в выходном сечении сопла      достигает сверхкритических (сверхзвуковых) значений. В этом случае скорость на выходе из сопла определяется по приведенной выше формуле, а критическая скорость в минимальном сечении для двухатомных газов — по формуле

скр = 1,08p1v1 ,  или   скр = 1,08RT1 .

Для перегретого пара

cкр = 44,76i1−iкр

где iкр - энтальпия пара в минимальном сечении сопла в конце адиабатного процесса расширения пара до критического давления ркр = 0,546р1 определяется по is-диаграмме.

Площадь минимального сечения сопла Лаваля может быть определена из уравнения неразрывности потока

fmin=Mvкрcкр

где vкp = v1(p1/pкр)I/k для газов. Для водяного пара величина vкp может быть определена по is-диаграмме.

Так как в процессе адиабатного дросселирования газа его энтальпия не изменяется, то линия, изображающая условно этот процесс в is-диаграмме, будет параллельна оси s.

Задачи   21-22

Для решения указанных задач используется Id-диаграмма влажного воздуха. По заданным значениям t и φ в задаче 21 находится влагосодержание d, т.е. количество водяного пара, содержащееся в 1 кг сухого воздуха, а затем количество влаги, всасываемой в цилиндр двигателя воздуха . В задаче 22 количество воздуха в кг для испарения 1 кг влаги в сушильной камере равно 1000/(d2 – d1)\ где d1 и d2 — соответственно влагосодержание в г/кг сухого воздуха на входе его в сушильную камеру и на выходе из нее.

Задачи   23-27

Вычерчивается цикл рv- и Ts-диаграммах с обозначением всех переходных точек цикла. Цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат. Неизвестное значение удельного объема в конце изотермического расширения может быть определено из формулы теплоты этого процесса.

Так как в теоретических циклах поршневых двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установках процессы сжатия и расширения с понижением давлением являются адиабатными, то основные параметры в точках этих процессов могут быть определены из зависимостей между начальными и конечными параметрами адиабатного процесса (см. указания к задачам 1-11).

В задаче 25 неизвестное значение температуры в соответствующей точке процесса определяется из формулы теплоты данного процесса. В ряде точек цикла неизвестный параметр состояния рабочего тела находится из уравнения состояния идеального газа. Если в данной задаче определены термический КПД ηt и удельная полезная работа lо, то удельное количество подведенной теплоты в цикле q1 = ηt lо , а отведенной   q2 = q1 - lо .

Задача 28

Если объем всасываемого газа — V1, м3/с, то теоретическая секундная работа (мощность) процесса политропного сжатия

Lсж=1n−1р1v1р2р1п−1п−1.

При политропном сжатии теоретическая мощность привода компрессора в п раз больше мощности процесса сжатия.

Теоретическая работа привода компрессора при изотермическом сжатии равна работе процесса сжатия:

L=p1V1ln (р2/р1).

Задачи   29 и  30

Термический  КПД  теоретического паросилового цикла (цикла Ренкина)

η1=i1−i2i1−i2

где  i1 -  энтальная пара в начале адиабатного процесса расширения пара в

паровом двигателе (точка 1). Значение i1 определяется по is- диаг-

рамме по заданным начальным параметрам пара (см. рис.);

i2 -  энтальная пара в конце адиабатного процесса расширения пара в

паровом двигателе (точка 2 находится на пересечении линии рас-

ширении  S1 = сonst  с изобарой  р2  заданного давления в конденса-

торе, рис.);

i2’ –энтальпия кипящей жидкости (конденсата) при заданном давле-

нии в конденсаторе. Значение i2` берется из табл. 2 приложения

задания.

Процесс дросселирования пара условно изображают линией постоянной

энтальпии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Для определения плотности теплового потока q, Вт/м2 через плоскую стенку и линейной плотности теплового потока ql Вт/м через цилиндрическую стенку при известных температурах граничных поверхностей t1ст и tn+1ст         используют формулы, полученные на основании закона Фурье

q=t1ст−tn+1стΣn1δiλi                                         (1)

q1=2π(t1ст−tn+1ст)Σn11λiln(di+1di)                               (2)

где      i =1,2,3,..,n ;

n  - число отдельных слоев в стенке;

δ1 - толщина каждого слоя стенки, м;

λi  - коэффициент теплопроводности каждого слоя, Вт/(м-К).   '

Для сравнения линейной плотности тепловых потоков при перемене мест

тепловой изоляции трубы в задаче 4 воспользоваться приближенной формулой

q1=π(t1CT−t3cTδ1λ1dт1+δ2λ2dт2),

где  dт1  и  dт2   - средние  диаметры  первого  и  второго цилиндрических

слоев,м.

__ Относительное изменение линейной  плотности  теплового потока при перемене  слоев  изоляции  местами

- Δ%=qlΙΙ−qΙlqlΙּ100

В задачах 3, 5, 7 и 9 для расчета плотности теплового потока через плоскую стенку можно использовать следующие формулы:

q=α1(t1−t1ст);                                                    (4)

q=α2(t2ст−t2);                                                   (5)

q=k(t1−t2),                                                       (6)

где  α1 и α2 -  коэффициенты теплоотдачи со стороны горячей и холодной жидкостей, омывающих стенку, Вт/(м2-К);

t1 и t2     -  температуры жидкостей, омывающих стенку;

t1ст и  t2ст-  температуры поверхностей стенки со стороны

горячей и холодной жидкостей;

k   -  коэффициент теплопередачи, Вт/(м2-К);

k = 11α1+Σn1δiλi+1α2                                          (7)

Для учета зависимости коэффициента теплопроводности  материала стенки от ее температуры (задача 7) последней следует предварительно    задаться. Например, lстср ≈ 0,5(t1 - t2) .

После определения коэффициента теплопередачи (7) и плотности теплового потока по уравнению (6) найти температуры поверхностей стенок из уравнений (4) и (5) и проверить значение средней температуры стенки. В случае существенного расхождения расчет следует повторить.

Расчетная формула для определения линейной плотности теплового потока qi через многослойную цилиндрическую стенку (задачи 2 и 6) базируется на основе совместного решения уравнений теплоотдачи (8) и (9) и теплопроводности (2):

ql = α1(t1 - t1ст)πd1;                                         (8)

ql = α2(tn+1ст - t2)πd2                                         (9)

Исключая неизвестные величины t1ст, получим

q1 = π(t1−t2)1α1d1+Σn112λilndi+1di+1α2d2   ,

где   п  -  число слоев в цилиндрической стенке.

Для нахождения толщины слоя изоляции трубы в задаче 8 следует сначала определить линейную плотность теплового потока (по заданным величинам α2,

t2ст, t2 и d2 ) и  требуемое термическое сопротивление изоляции (см. формулу 2):

Rt = (1/2πλ)lnd2/d1                             (11)

Линейная плотность теплового потока ql и ток  I в электрическом проводе (задача 10) могут быть найдены из уравнения теплового баланса

q1 = α(tст-tв)πd 1= I2r,
          где   r  -  активное электрическое сопротивление провода, Ом/м.

Для определения искомой температуры поверхности t'ст изолированного провода при том же значении тока, т.е. при q1 = idem, следует воспользоваться формулой (2) при п= 1, предварительно найдя температуру наружной поверхности изоляции t из уравнения

q1 = α(tиз-tв)πd2 .                            (13)

Максимальный ток определяется по предельно допустимой температуре tстmax  из уравнения

q1max = π(tстmax−tв)12λlnd+2δd+1α2d2                 (14)

Требуемые значения кинематического коэффициента вязкости νm и скорости wm течения жидкости в модели (задача 11) определяются из условия подобия процессов в модели и образце, а именно из условия равенства критериев Re и Рr, т.е.

wмdмvм = w0d0v0;    vмαм = v0α0.

Дня нахождения значений коэффициентов конвективной теплоотдачи в задачах 12, 13, 14, 15, 16 и 18 рекомендуется воспользоваться формулами, приведенными в контрольных вопросах 9-12. В формулах индекс "ж" указывает, что величины отнесены к определенной температуре tж, т.е. средней температуре жидкости (среды).

Средний коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-К), при пленочной конденсации пара на поверхности горизонтальной трубы может быть определен по зависимости 8-3 [5] или по формуле

α = 0,72(А/dΔt)0,25,	           (15)

где   А = 5400λ3pr/v;

Δt = tн – tст;

r  -   теплота парообразования (конденсации), кДж/кг.

Значения коэффициента теплопроводности λ, плотности ρ и коэффициента кинематической вязкости v конденсата здесь отнесены к средней температуре пленки  t ср= 0,5(tн+tст).

Температура насыщения tн определяется по заданному давлению пара из таблиц насыщенного водяного пара. Из этих же таблиц находят значение теплоты парообразования.

Для нахождения коэффициента теплоотдачи конвекцией в условиях свободного движения воздуха около горизонтальной трубы (задача 18) следует использовать критериальную формулу, приведенную в вопросе 12. Тепловой поток излучением может быть найден по закону Стефана-Больцмана

Qл=εС0Тст1004−Тв1004πdl,                        (16)

где С0 = 5,67 -  коэффициент излучения абсолютного черного тела,Вт/м2ּК4.

Исходя из закона Ньютона – Рихмаана, приведенный коэффициент

теплоотдачи излучением , Вт/м2ּК

αл = Qлπdl(tст−tв).                                                    (17)

Потери тепла излучением от цилиндрической поверхности F1=πd1l, окруженной цилиндрическим экраном; F2= πd2l (задача 19), можно найти, определив предварительно температуру экрана  T , из уравнения  теплового баланса:

- Q1-э = Qэ-2, т.е.

С1-э = Тст1004−ТСТ1004F1=Cэ−2Тэ1004−Тв1004F2,        (18)

где    Сэ-1 = С01ε+F1F21εэ−1 ;

Сэ-2  = ε2С0 ,Вт/м2к4

Для нахождения действительной температуры потока по показанию            термометра (задача 20) следует использовать уравнение теплового баланса в виде:

α(tв-tт)=εCоТт1004−Тст1004.   (19)

Температура излучающей поверхности (задача 21) может быть   найдена из уравнения (16).

Задачи 22, 23. 24 и 25, связанные с тепловым расчетом рекуперативных теплообменников, решают на основе использования уравнения теплового баланса

Q=G1 G1(t1’-t1”)=G2 G2 (t2” –t2’)                                          (20)

и уравнения теплопередачи

Q = ķF∆tср,	(21)

где G1 и G2 — расходы греющего и нагреваемого теплоносителей, кг/с;

- С1 и С2 — средние массовые теплоемкости теплоносителей в интервалах температур соответственно   t’1 —t”1   и   t’2-t”2,

кДж/(кг-К);

tl’ и t’2, —температуры греющего и нагреваемого теплоносителей   на входе в теплообменник;

t1" и  t2"-  температуры греющего и нагреваемого теплоносителей                 выходе из теплообменника;

k — коэффициент теплопередачи, (кВт/м2-К);

F—площадь теплообменной поверхности, м2;

Δtср — средний температурный напор.

При прямотоке и противотоке

Δtср=Δtδ−ΔtмlnΔtδΔtм,

где Δtδ и Δtм   - соответственно наибольшая и наименьшая разности температур теплоносителей в теплообменнике.

- Если Δtδ/Δtм< 1,7, то с достаточной для практических расчетов точностью

Δtср=0,5(Δtδ+Δtм).

При сложном теплообмене (конвекцией и излучением) в задачах 27 и 28 результирующая плотность теплового потока определяется как сумма конвективной и лучистой составляющих:

q = αк(tст-tв)+ εС0[(0,01tст + 2,73)4 - (0,01tв + 2,73)4],

где     С0 = 5,67 Вт/(м2:-К4)   -      коэффициент излучения абсолютно

черной  поверхности.

- Приложение

Табл.1.Средние объемные теплоемкости газов при Р=const в интервале температур 0÷t,0C,Дж/(м3ּК).

| t,C | CO2 | N2 | O2 | H2O | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 | 1,600 1,700 1,737 1,863 1,930 1,989 2,041 2,088 2,131 2,169 2,204 2,235 2,264 2,290 2,314 2,335 2,356 2,374 2,392 2,407 2,422 | 1,299 1,300 1,304 1,311 1,321 1,332 1,345 1,359 1,372 1,385 1,397 1,409 1,420 1,431 1,441 1,450 1,459 1,467 1,475 1,482 1,489 | 1,306 1,318 1,335 1,356 1,387 1,398 1,417 1,434 1,450 1,465 1,478 1,489 1,501 1,511 1,520 1,529 1,538 1,546 1,554 1,562 1,569 | 1,494 1,505 1,522 1,542 1,565 1,590 1,615 1,641 1,668 1,696 1,723 1,750 1,777 1,803 1,828 1,853 1,876 1,900 1,921 1,942 1,963 | 1,297 1,300 1,307 1,317 1,329 1,343 1,456 1,371 1,384 1,398 1,410 1,421 1,433 1,443 1,453 1,462 1,471 1,479 1,487 1,494 1,501 |

Табл.2. Термодинамические свойства воды и водяного пара

в состоянии насыщения (аргумент-давление)

| р, МПа | t, 0C | v', м3/кг | v", м3/кг | i', кДж/кг | i", кДж/кг | r, кДж/кг | S', кДж/(кгК) | S", кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,003 | 24,1 | 0,00100 | 45,67 | 101,0 | 2545 | 2444 | 0,354 | 8,578 |
| 0,004 | 28,98 | 0,00100 | 34,80 | 121,4 | 2554 | 2433 | 0,422 | 8,475 |
| 0,005 | 32,90 | 0,00101 | 28,19 | 137,8 | 2561 | 2423 | 0,476 | 8,395 |
| 0,10 | 99,63 | 0,00104 | 1,694 | 417,5 | 2676 | 2258 | 1,303 | 7,361 |
| 0,12 | 104,8 | 0,00105 | 1,429 | 439,4 | 2684 | 2244 | 1,361 | 7,299 |
| 0,14 | 109,3 | 0,00105 | 1,237 | 458,4 | 2691 | 2232 | 1,411 | 7,248 |
| 0,16 | 113,3 | 0,00105 | 1,092 | 475,4 | 2697 | 2221 | 1,455 | 7,203 |
| 0,18 | 116,9 | 0,00106 | 0,978 | 490,7 | 2702 | 2211 | 1,494 | 7,164 |
| 0,20 | 120,3 | 0,00106 | 0,886 | 504,7 | 2707 | 2202 | 1,530 | 7,128 |
| 0,40 | 143,6 | 0,00108 | 0,462 | 604,7 | 2738 | 2143 | 1,776 | 6,897 |
| 0,60 | 158,8 | 0,00110 | 0,315 | 670,4 | 2756 | 2086 | 2,931 | 6,760 |
| 0,80 | 170,4 | 0,00112 | 0,240 | 720,9 | 2768 | 2047 | 2,046 | 6,662 |
| 1,0 | 179,9 | 0,00113 | 0,194 | 762,6 | 2777 | 2014 | 2,138 | 6,585 |
| 1,2 | 187,9 | 0,00114 | 0,163 | 798,4 | 2783 | 1985 | 2,216 | 6,521 |
| 1,4 | 195,0 | 0,00115 | 0,141 | 830,1 | 2788 | 1958 | 2,284 | 6,466 |
| 1,6 | 201,4 | 0,00116 | 0,1237 | 858,6 | 2792 | 1934 | 2,344 | 6,419 |
| 1,8 | 207,1 | 0,00117 | 0,1103 | 884,6 | 2795 | 1910 | 2,398 | 6,376 |
| 2,0 | 212,4 | 0,00118 | 0,0995 | 908,6 | 2797 | 1889 | 2,446 | 6,337 |
| 2,2 | 217,2 | 0,00119 | 0,0906 | 930,9 | 2799 | 1868 | 2,492 | 6,302 |
| 2,4 | 221,8 | 0,00119 | 0,0832 | 951,9 | 2800 | 1848 | 2,533 | 6,269 |
| 2,6 | 226,0 | 0,00120 | 0,0769 | 971,7 | 2801 | 1829 | 2,574 | 6,239 |
| 2,8 | 230,0 | 0,00121 | 0,0714 | 990,5 | 2802 | 1811 | 2,611 | 6,210 |
| 3,0 | 233,8 | 0,00122 | 0,0666 | 1008,4 | 2802 | 1793 | 2,646 | 6,183 |
| 3,5 | 242,5 | 0,00123 | 0,0570 | 1049,8 | 2801 | 1751 | 2,725 | 6,122 |
| 4,0 | 250,3 | 0,00125 | 0,0494 | 1087,5 | 2799 | 1712 | 2,797 | 6,067 |
| 4,5 | 257,4 | 0,00127 | 0,0440 | 1122,2 | 2796 | 1674 | 2,861 | 6,017 |
| 5,0 | 263,9 | 0,00129 | 0,0394 | 1154,6 | 2793 | 1638 | 2,924 | 5,971 |

Табл.3. Физические свойства сухого воздуха при давлении 760 мм рт.ст.

| t, C | ρ, кг/м3 | сср, кДж/(кгּК) | λּ102, Вт/(мК) | аּ106, м2/с | μּ106, (Nּс)/м2 | γּ106, м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 16,2 | 11,61 | 0,716 |
| -10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 17,4 | 16,7 | 12,43 | 0,712 |
| 0 | 1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 |
| 10 | 1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 |
| 40 | 1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 |
| 60 | 1,060 | 1,005 | 2,90 | 27,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 1,000 | 1,009 | 3,05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 |
| 100 | 0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,9 | 23,13 | 0,688 |
| 120 | 0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 |
| 140 | 0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 |
| 160 | 0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 |
| 180 | 0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 |
| 200 | 0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 |

Табл.4.Физические свойства воды на линии насыщения

| t, 0C | ρ10-5, Па | ρ, кг/м3 | I, кДж/кг | ср, кДж/(кгּК) | λ, Вт/(мּК) | аּ106, м2/с | μּ106, (Nּс)/м2 | νּ106, м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,013 | 999,9 | 0 | 4,212 | 0,560 | 13,2 | 1788 | 1,789 | 13,5 |
| 10 | 1,013 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 0,580 | 13,8 | 1306 | 1,306 | 9,45 |
| 20 | 1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 0,597 | 14,3 | 1004 | 1,006 | 7,03 |
| 30 | 1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 0,612 | 14,7 | 801,5 | 0,805 | 5,45 |
| 40 | 1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 0,627 | 15,1 | 653,3 | 0,659 | 4,36 |
| 50 | 1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 0,640 | 15,5 | 549,4 | 0,556 | 3,59 |
| 60 | 1,013 | 983,1 | 251,1 | 4,179 | 0,650 | 15,8 | 469,9 | 0,478 | 3,03 |
| 70 | 1,013 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 0,662 | 16,1 | 406,1 | 0,415 | 2,58 |
| 80 | 1,013 | 971,8 | 335,0 | 4,195 | 0,669 | 16,3 | 355,1 | 0,365 | 2,23 |
| 90 | 1,013 | 965,3 | 377,0 | 4,203 | 0,676 | 16,5 | 314,9 | 0,326 | 1,97 |
| 100 | 1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 0,684 | 16,8 | 282,5 | 0,295 | 1,75 |
| 120 | 1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 0,686 | 17,1 | 237,4 | 0,252 | 1,47 |
| 140 | 3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 0,685 | 17,2 | 201,4 | 0,217 | 1,26 |
| 160 | 6,18 | 907,4 | 657,4 | 4,346 | 0,681 | 17,8 | 173,6 | 0,191 | 1,10 |
| 180 | 10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 0,672 | 17,2 | 153,0 | 0,173 | 1,03 |
| 200 | 15,55 | 863,0 | 852,5 | 4,505 | 0,658 | 17,0 | 136,4 | 0,158 | 0,932 |
| 220 | 23,20 | 840,3 | 943,7 | 4,614 | 0,640 | 16,5 | 124,6 | 0,148 | 0,898 |
| 240 | 33,48 | 813,6 | 1037,5 | 4,760 | 0,617 | 16,0 | 114,8 | 0,141 | 0,883 |
| 260 | 46,94 | 784,0 | 1135,7 | 4,980 | 0,593 | 15,2 | 105,9 | 0,135 | 0,892 |
| 280 | 64,19 | 750,7 | 1236,7 | 5,300 | 0,565 | 14,3 | 98,1 | 0,131 | 0,917 |
| 300 | 85,92 | 712,5 | 1344,9 | 5,760 | 0,532 | 13,0 | 91,2 | 0,128 | 0,986 |