Решение должно содержать: номер задачи; условие задачи; вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений; подробные вычисления результатов; окончательные результаты расчетов, которые должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами. Решения  должны быть пояснены схемой измерений или структурными схемами приборов, используемых в условиях задачи, а также  временными диаграммами и построением графиков.

Задача 09.1.

В нормальных условиях получен ряд из шести наблюдений: 10,8 В; 10,5 В; 9,25 В; 9,25 В; 9,6 В; 10,1 В. Определить результат измерения, оценку среднеквадратического отклонения результата измерения и доверительный интервал случайной составляющей результата измерения при доверительной вероятности 0,95.

Задача 09.2.

Определить среднеквадратическое значение напряжения, если показание вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений равно 60 В.  Вольтметр проградуирован в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала.  Коэффициент амплитуды измеряемого сигнала Ка = 4,0; а коэффициент формы Кф = 3,5.

Задача 09.3.

Определите минимальное значение верхней граничной частоты полосы пропускания канала вертикального отклонения осциллографа при исследовании прямоугольного импульса длительностью tu=100 нс и длительностью фронта tф = 0,1tu, при которой можно пренебречь систематической погрешностью измерения, вызванной амплитудно-частотными искажениями.

Задача 09.4.

На вход усилителя подано синусоидальное колебание частотой 1000 Гц. При этом сигнал на выходе усилителя, как показали измерения, содержит кроме основной частоты 1000 Гц с амплитудой 30 В, еще две гармонические составляющие: частотой 2000 Гц и амплитудой 1,2 В, и частотой 3000 Гц с амплитудой 0,9 В. Определить коэффициент нелинейных искажений усилителя.

Задача 09.5.

Необходимо измерить куметром параметры конденсатора, емкость которого приблизительно равна 15ОО пФ. Предложите методику и схему измерения параметров конденсаторов на частоте 5 МГц, если емкость измерительного конденсатора можно изменять в пределах 25-400 пФ.