Анализ цепей с несинусоидальными источниками энергии

Дано:

| Параметры источника |  |  |  | fН(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Форма | Fм [A,B] | 1[1/c] |  |
| тока | 23 | JМ=1,9 А | 1000 | iн(t) |

Следует помнить, что для расчетов данные функции нужно привести к виду:

f (x) A0 A1m sin(t 1) A2m sin(2t 1) Akm sin(kt k ) 

| Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Н о м е р а в е т в е й 1 2 3 4 5 6 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # R=24 | # R=12 | # R=12 | # L=2 | # R=24 | # - | L=2 |

2

5

1

3

4

6

7

Jвх

iн

Необходимо: а) скомпоновать схему; б) найти действующее и мгновенное значение величины iн(t), используя первые пять гармоник несинусоидального источника энергии.