## Сложное сопротивление

### Задача № 28. Расчет балки, подверженной косому или пространственному изгибу

Исходные данные к задаче принимаются по табл. 28 и схемам на рис. 28.

- Нарисуйте в масштабе схему балки с нагрузками. Если нагрузка отрицательна, покажите ее направленной в сторону, противоположную направлению, показанному на рис. 28.

- Разложите нагрузки, если это необходимо, на направления главных осей инерции балки. Постройте эпюры внутренних усилий.

- Найдите опасные сечения  сечения, в которых действуют наиболее неблагоприятные сочетания изгибающих моментов.

- В одном из опасных сечений найдите положение опасных точек – точек с максимальными нормальными напряжениями.

- Запишите условие прочности в опасных точках . Из условия прочности в точках, расположенных в одном из опасных сечений, подберите размеры сечения балки. При этом считайте, что балки прямоугольного сечения  деревянные, а балки из прокатного профиля  стальные .  Для найденных размеров сечения проверьте прочность в других опасных сечениях. Если условие прочности не будет соблюдаться, подберите размеры сечения заново.

- Найдите полное перемещение точки оси балки, расположенной или на конце консоли, или на сопряжении участков. Для этого сначала найдите вертикальную и горизонтальную составляющие этого перемещения.

- Покажите на рисунке в масштабе поперечное сечение балки, нейтральную линию, эпюру напряжений и полное перемещение. Найдите угол между нейтральной линией и направлением полного перемещения.

### Задача № 28. Расчет балки, подверженной косому или пространственному изгибу

Таблица 28

Рис. 28

В балках, подверженных косому (пространственному) изгибу допускается удовлетворять только условию прочности в точках с максимальными нормальными напряжениями, не проверяя прочность в остальных опасных точках (с максимальными касательными напряжениями и т.д.).

При подборе  сечений из прокатного профиля отношения моментов сопротивления предварительно примите следующими:

- для двутавров и сечений из двух швеллеров   1012;

- для сечений из двух швеллеров    1,53.