Задание № 3

Электрические схемы:

Расчетные задания (Uл = 220 В):

| Вариант № | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y |  |  |  |  |  |
|  | Ra | Rв | Rс | Rав | Rвс | Rсa |
| 10 | 200 | 150 | 110 | 210 | 170 | 100 |

Результаты расчета свести в таблицу:

| Исходные данные: Ra =…Ом; Rв= …Ом; Rс =…Ом; Rав =…Ом; Rвс =…Ом; Rсa =…Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема соединения | Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Ua | Uв | Uc | UN | Iав | Iвс | Iса | Iа | Iв | Iс | IN |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — |
|  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — |

Указания по расчету.

1. Расчет токов при соединении электроприемников треугольником.

Комплексные фазные токи:

Iaв = Uaв / Raв; Iвс = Uвс / Rвс; Iса = Uса / Rса ,

Где Uaв = Uaв =220 В; Uвс = 220(-0,5 – j0,867); Uса = 220(-0,5 + j0,867).

Комплексные линейные токи;

Ia = Iaв - Iса; Iв = Iвс – Iав; Iс = Iса – Iвс;

В таблицу записывают модули токов.

2. Постройте векторные диаграммы напряжений и токов для соединений , Y, .