МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра экологического менеджмента

- УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

и качеству образования

д.э.н., профессор

_____________А.Г. Бездудная

Рег. №

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

# ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(Часть 2. Химические основы и биотехнология)

Методические указания  к изучению дисциплины

и выполнению контрольной работы №2

для студентов заочной формы обучения

Направления подготовки – 080200 Менеджмент

Квалификация (степень) бакалавр

Санкт-Петербург

2012

Допущено

редакционно-издательским советом СПбГИЭУ

в качестве методического издания

СОСТАВИТЕЛЬ:

д-р пед. наук, доц. В.Н. Давыдов

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

д.техн.наук, профессор И.С. Масленникова

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры экологического менеджмента

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения…………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 2. Методические указания к изучению дисциплины………….. | 4 |
| 3. Методические указания к выполнению контрольной работы……………………………………………………………….. | 5 |
| 4. Контрольные задания…………………………………………. | 7 |
| 5. Требования к оформлению контрольной работы…………… | 46 |
| 6. Список литературы……………………………………………. | 48 |
| Приложение 1 Содержание дисциплины (извлечение из рабочей программы дисциплины)…………….. | 48 |
| Приложение 2 Пример оформления титульного листа контрольной работы……………………………………………... | 50 |
| Приложение 3 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине…………………………………………… | 52 |
| Приложение 4 Справочные таблицы…………………………… | 56 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Представленные в методических указаниях контрольные работы дают студентам возможность практически реализовать свои знания о ряде физико-химических процессов.

Контрольные работы вносят вклад в формирование, прежде всего, следующих компетенций:

знания и понимания законов развития природы, общества и мышления и умения оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);

владения культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-;

В ходе выполнения контрольных работ студенты формируют следующие компоненты компетенций:

знать -

- основные свойства объектов материального мира;

- виды взаимодействий между объектами материального мира;

- основные понятия и законы физического, химического и биологического уровней движения материи;

- общие научные основы функционирования и развития современных технологий

уметь -

- различать виды взаимодействий между объектами материального мира;

- применять знания основных естественно-научных законов и закономерностей к конкретным процессам;

- вести научную дискуссию.

владеть -

- методами решения задач, связанных с научными основами  технологий

Вопросы и задачи в контрольных работах соответствуют вопросам и задачам, которые предлагаются студентам на экзаменах и определяются содержанием дисциплины. Полный список вопросов для подготовки к экзамену приведен в приложении 3.

# 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы прогрессивных технологий» состоит из следующих этапов:

- Изучение теоретического материала по рекомендованным учебникам.

- Выполнение двух контрольных работ (физические основы + химические основы) и курсовой работы.

- Прохождение лабораторного практикума.

- Собеседование по контрольным работам, защита курсовой работы и сдача экзамена.

Во время экзаменационно-лабораторной сессии студенты заочной формы обучения выполняют лабораторные работы. Цель лабораторных работ – не только изучить те или иные явления, убедится в правильности теоретических выводов, приобрести соответствующие навыки в обращении с приборами, но и более глубоко овладеть теоретическим материалом.

На собеседовании по контрольным работам, на экзамене, в первую очередь, выясняется освоение основных теоретических положений дисциплины, которые приведены в рабочей программе дисциплины (см. приложение 1 - Извлечение из рабочей программы дисциплины) и умение творчески применять полученные знания в решении практических задач. Физико-химическую сущность явлений, законов, процессов необходимо излагать четко и достаточно подробно. Только при выполнении этих условий знания по дисциплине «Теоретические основы прогрессивных технологий» могут быть признаны удовлетворительными.

При самостоятельной работе над учебным материалом необходимо:

- Составить конспект, в который записываются основные законы и выражающие их формулы, определения основных понятий, сущность основных явлений и методов исследования.

- Изучать курс систематически, так как в противном случае материал будет освоен поверхностно.

# 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольных работ является важным компонентом учебного процесса. Составление ответов на вопросы и решение задач позволяет проверить степень усвоения студентом теоретического курса и умение практически применять полученные знания. Контроль со стороны преподавателя помогает ликвидировать пробелы в знаниях, доработать и правильно освоить различные разделы курса.

Определение номера варианта контрольной работы производится с помощью приведенной ниже таблицы.

Пример: для зачетной книжки №1235 (последние цифры 35) в соответствии с таблицей выбирается 5 вариант контрольного задания.

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо внимательно ознакомиться с примерами решения задач данного типа (приведены в данных методических указаниях), уравнениями, формулами, а также со справочным материалом (приложение 4). Прежде чем приступить к решению той или иной задачи следует хорошо понять ее содержание и поставленные в ней вопросы.

Таблица для выбора варианта контрольной работы

| # Две последние цифры зачетной книжки | # Вариант | # Две последние цифры зачетной книжки | # Вариант | # Две последние цифры зачетной книжки | # Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 01 31 61 91 | # 1 | # 11 41 71 | # 11 | # 21 52 81 | # 21 |
| # 02 32 62 92 | # 2 | # 12 42 72 | # 12 | # 22 52 82 | # 22 |
| # 03 33 63 93 | # 3 | # 13 43 73 | # 13 | # 23 53 83 | # 23 |
| # 04 34 64 94 | # 4 | # 14 44 74 | # 14 | # 24 54 84 | # 24 |
| # 05 35 65 95 | # 5 | # 15 45 75 | # 15 | # 25 55 85 | # 25 |
| # 06 36 66 96 | # 6 | # 16 46 76 | # 16 | # 26 56 86 | # 26 |
| # 07 37 67 97 | # 7 | # 17 47 77 | # 17 | # 27 57 87 | # 27 |
| # 08 38 68 98 | # 8 | # 18 48 78 | # 18 | # 28 58 88 | # 28 |
| # 09 39 69 99 | # 9 | # 19 49 79 | # 19 | # 29 59 89 | # 29 |
| # 10 40 70 00 | # 10 | # 20 50 80 | # 20 | # 30 60 90 | # 30 |

Контрольная работа должна быть выполнена до начала сессии и передана студентом в печатной или рукописной форме на кафедру экологического менеджмента (ул. Прилукская, д. 3/7, ком. 103) для вручения преподавателю дисциплины.

При невозможности личной явки студента контрольная работа может быть послана по адресу:

191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. Кафедра экологического менеджмента

# 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Примеры решения задач

1.Определите эквивалент и молярные массы эквивалентов элементов в соединениях: HBr, H2O, NH3.

Решение. В указанных соединениях с формульной единицей водорода соединяется 1  формульная единица брома, ½ формульной единицы кислорода и 1/3 формульной единицы азота. Следовательно, согласно закону эквивалентов, эквиваленты брома, кислорода и азота равны соответственно 1 формульной единице брома, ½ формульной единице кислорода и 1/3 формульной единице азота, а числа эквивалентности zB для атомов брома, кислорода и азота равны, соответственно, 1, 2 и 3. Исходя из молярных масс атомов этих элементов, находим, что молярная масса эквивалентов атомов брома равна: Mэкв.(Br)=Mэкв.(Br)zB(Br)=79,9 г/моль1 моль экв./моль= 79,9 г/моль экв.

Молярная масса эквивалентов атомов кислорода равна:

Mэкв.(O)=Mэкв.(O)zB(O)=16 г/моль2 моль экв./моль= 8 г/моль экв.

Молярная масса эквивалентов атомов азота равна:

Mэкв.(N)=Mэкв.(N)zB(N)=14 г/моль3 моль экв./моль= 4,67 г/моль экв.

2. На восстановление 1,80 г оксида металла израсходовано 896 мл водорода, измеренного при нормальных условиях. Вычислить молярные массы эквивалентов оксида и металла.

Решение. Поскольку вещества реагируют в эквивалентном отношении 1:1 (закон эквивалентов), то количества вещества эквивалентов водорода и оксида должны быть равны.

Вычислим количество вещества эквивалентов водорода. Для этого сначала найдем молярный объем эквивалентов водорода при нормальных условиях (н.у.):

Vm экв.(H2)=VmZB(H2)=22,4 л/моль2 моль экв./моль= 11,2 л/моль экв.

Зная молярный объем эквивалентов водорода, найдем количество вещества эквивалентов водорода, содержащихся при н.у. в 0,883 л этого газа:

nэкв.(H2)=v(H2)Vm экв.=0,896 л11,2 л/моль экв.= 0,08 моль экв.

В соответствии с законом эквивалентов количество вещества эквивалентов оксида также равно 0,08 моль экв.

Найдем молярную массу эквивалентов оксида:

Mэкв.(оксид)=m(оксид)nэкв.(оксид)=3,18 г 0,08 моль экв.= 39,75 г/моль экв.

Поскольку в эквиваленте оксида металла содержится один эквивалент металла и один эквивалент кислорода, то и молярная масса эквивалентов оксида металла равна сумме молярных масс эквивалентов металла и кислорода:

[Mэкв.(Me)+ Mэкв.(O)]=[Mэкв.(Me)+ 8 г/моль экв.]=39,75 г/моль экв.

где: Mэкв.(Me)– молярная масса эквивалентов металла;

Mэкв.(О)=8 г/моль экв. – молярная масса эквивалентов кислорода;

Отсюда:

Mэкв.(Me)= 39,75 г/моль экв. - 8 г/моль экв.= 31,75 г/моль экв.

Такое значение молярной массы эквивалентов имеет медь.

3. Определите стандартную теплоту сгорания 1 моля метана, исходя из стандартных энтальпий образования этого вещества и продуктов его сгорания.

Решение. Запишем уравнение реакции сгорания метана:

CH4(г)+2О2→СО2+2H2O+ΔHсгор0

Согласно следствию из закона Гесса, тепловой эффект этой реакции будет равен разности энтальпий образования продуктов реакции и исходных веществ:

ΔH0сгор.= 1 моль ·ΔH0обр.(CO2)+ 2 моль·ΔH0обр.(H2O)

- 1 моль·ΔH0обр.(CH4)

ΔH0обр.(O2)= 0 кДж/моль (как и для других простых веществ устойчивых при стандартных условиях).

Находим  стандартные энтальпии образования в таблице 2 приложения 3:

| ΔH0обр.(CO2)= -393,5 кДж/моль | ΔH0обр.(H2O)= - 241,8 кДж/моль |
| --- | --- |
| ΔH0обр.(CH4)= - 74.9 кДж/моль |  |

Подставим найденные величины в уравнение:

ΔH0сгор.=1 моль·(-393,5 кДж/моль) – 2 моль·(-241,8)·кДж/моль + 1 моль ·74,9 кДж/моль = -802,2кДж

Поскольку тепловой эффект реакции вычислялся для сгорания 1 моля метана, то стандартная теплота сгорания метана равна  = -802,2кДж/моль

4. Определите, как изменяется скорость реакции 2СО + О2 = 2СО2 если общее давление в системе уменьшить в 2 раза.

Решение. Согласно закону действия масс  скорость реакции равна:

v1=k[с(CO)]2с(O2)

Уменьшение давления в системе в два раза равноценно  уменьшению вдвое концентрации реагирующих веществ. Поэтому после уменьшения давления скорость реакции составит:

v2=k[0,5·с(CO)]2[0,5·с(O2)] = 0,25·0,5· k[с(CO)]2с(O2) =

0,125· v1

v2/ v1 = 0,125· v1/ v1 = 1/8

Таким образом, после уменьшения давления в 2 раза скорость реакции уменьшится в 8 раз.

5. Температурный коэффициент скорости реакции равен 2,8. Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры от 20 до 500С?

Решение. Согласно правилу Вант-Гоффа:

v2= v1⋅γt2−t110,

где:

v1 – скорость реакции при температуре t1 (в нашем случае 200С);

v2 – скорость реакции при температуре t2 (в нашем случае 500С);

γ – температурный коэффициент скорости реакции (в нашем случае 2,8).

Подставляя заданные значения величин в уравнение, получим:

v2= v1⋅ 2,8500С−200С100С, отсюда: v2v1=  2,8500С−200С100С=2,83

Прологарифмируем обе части уравнения (воспользовавшись, например, программой «Инженерный калькулятор» «Windows»):

lgv2v1= lg 2,83= 3⋅ lg 2,8 = 3⋅0,447 =1,341 , отсюда: v2v1= 101,341≈ 21,9

Таким образом, скорость реакции увеличится в 21,9 раза.

6. Найти массу воды и массу 20%-ного раствора сульфата меди (CuSO4) с массовой долей растворенного вещества 20%, необходимых для приготовления 1 л раствора с массовой долей сульфата меди 8%. Плотность 8% раствора CuSO4 равна 1,084 г/мл.

Решение. Найдем массу содержащегося в конечном растворе сульфата меди. Для этого запишем формулу для вычисления массовой доли растворенного вещества. Преобразуем эту формулу, выразив массу конечного раствора через произведение его объема на плотность. В полученное выражение подставим значения приведенных в условии величин:

w(CuSO4) %=m(CuSO4)⋅ 100%m(р-р CuSO4),  отсюда:  m(CuSO4)=w(CuSO4) %⋅m(р-р CuSO4)100%=w(CuSO4) %⋅v(р-р CuSO4)⋅ρ(р-р CuSO4)100%=8%⋅1000 мл⋅ 1,084 г/мл⋅100%= 86,7 г

Поскольку сульфат меди приходит в конечный раствор из исходного раствора с  массовой долей соли 20%, то для этого раствора справедливо следующее выражение:

20%=86,7 г⋅ 100%m(20% р-р CuSO4),  отсюда:  m(20% р-р CuSO4)=86,7 г ⋅100%20%=433,5 г

Масса воды, необходимой для приготовления конечного раствора, найдется путем вычитания из массы конечного раствора массы  20%-ного раствора сульфата меди:

1,084 г/мл ∙ 1000 мл – 433,5 г = 650,5 г

Таким образом,  для приготовления искомого раствора нужно взять 433,5 г 20%-ного раствора сульфата меди и 650,5 г воды.

7. Вычислите осмотическое давление, а также понижение температуры замерзания раствора, в литре которого содержится 18 г глюкозы C6H12O6 при 00C. Криоскопическая константа воды составляет 1,850С·кг/моль.

Решение. Согласно закону Вант-Гоффа осмотическое давление равно:

π=n(B)v(B)⋅R⋅T =m(глюк)M(глюк)⋅ v(р-ра глюк)⋅ R⋅ T =18 г180 г/моль⋅ 1⋅ 10-3м3⋅8,314 Дж/моль⋅К⋅(273 К)≈227000 Па

Согласно второму закону Рауля – понижение температуры кипения и повышение температуры замерзания раствора прямо пропорционально моляльной концентрации раствора:

ΔT = K Cm (B) = Km(B)M(B) m(A)

где: K -  криоскопическая или эбулиоскопическая константа;

m(B) – масса растворенного вещества, г;

m(A) – масса растворителя, кг;

M(B) – молярная масса растворенного вещества, г/моль.

Поскольку концентрация глюкозы в растворе мала, то в 1 л раствора содержится приблизительно 1 кг воды (как и в 1 литре чистой воды). Тогда понижение температуры замерзания раствора составит:

ΔTзам. = Kкр Cm (B) =

ΔTзам= 1,85 0C⋅кгмоль⋅18 г180 г/моль⋅ 1 кг= 0,185 0C

8. Найти степень диссоциации хлорноватистой кислоты (НОСl) в 0,2 М растворе. Значение константы диссоциации хлорноватистой кислоты: К=5,0 10-8.

Решение. Для расчета степени диссоциации используем закон разбавления Оствальда (для случаев, когда степень диссоциации электролита, диссоциирующего на два иона, очень мала):

К=c(B)⋅α2, откуда: α=Кc(B)=5,0⋅10−80,2=5⋅10−4

Таким образом, степень диссоциации хлорноватистой кислоты:  α = 5· 10-4 .

9. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого равен 4.

Решение. Согласно условию задачи, pH = -lg[H+] = 4. Следовательно, lg[H+] = - 4.   Отсюда:  [H+] =10-4 моль/л.

10. Чему равна концентрация гидроксид–ионов в растворе, рН которого равен 10?

Решение. Из ионного произведения воды: [H+]·[OH-] = 10-14  выразим концентрацию гидроксид-ионов: [OH-] = 10-14 / [H+]

Поскольку pH = -lg [H+] = 10, то [H+] = 10-10

Подставив это значение в предыдущее уравнение получим:

[OH-] = 10-14 / 10-10 = 10-4 (моль/л)

Таким образом, концентрация гидроксид-ионов в этом растворе составляет 10-4 моль/л

11. Сколько времени потребуется для полного разложения в электролизере 2 молей воды электрическим током силой  2 А?

Решение. В электролизере на аноде и катоде происходят следующие процессы:

А: 2H2O – 4ē → 4H+ + O2↑

К: 4H2O + 4ē → 4OH- + 2H2↑

2H2O→2H2↑- + O2↑

В соответствии с законами Фарадея: m(B)=Mэкв.(B)⋅ I⋅τF,

где m–масса вещества B, претерпевшая электрохимическое превращение, г; Мэкв. – молярная масса электрохимических эквивалентов вещества B, г/моль экв.; F – число Фарадея, F=96500  Кл/моль экв.; I – ток, А.

Выразим из этой формулы время:

τ=m(B)⋅ F Mэкв.(B)⋅I

Для вычисления молярной массы электрохимических эквивалентов воды учтем, что ее разложение протекает и на аноде, и на катоде. Как это следует из суммарного уравнения реакций, при прохождении через электролизер 4 моль электронов на аноде и катоде суммарно разлагается 2 моль воды, отсюда:

Mэкв.(H2O)=M(H2O)⋅n(H2O)nэкв.(H2O)=18 г/моль⋅ 2 моль4 моль экв= 9 г/моль экв

Масса 2 моль воды: m(H2O) = 2 моль ∙ 18 г/моль = 36 г

Отсюда:

τ=36 г⋅96500 Кл/моль экв9 г/моль экв⋅2 А=193000 Кл/А=

=193000 с (или 53,6 ч).

12. Стальная деталь покрыта слоем хрома. Какие коррозионные процессы будут происходить, если покрытие будет механически нарушено (например, вследствие царапины)? Приведите схему образующихся при этом гальванических элементов и рассчитайте их ЭДС для случаев кислой и нейтральной сред.

Решение. При проявлении царапины на покрытии возникает  гальванический элемент: железо – хром. Катодом (электродом, на которым происходит процесс восстановления)  станет электрод с большим стандартным электродным потенциалом. Находим значения стандартных электродных потенциалов в таблице 2 Приложения:

ϕFeFe2+= - 0,440 В;

ϕCrCr3+= - 0,744 В.

Большее значение имеет стандартный электродный потенциал железа. Следовательно, катодом будет железо, а анодом, т.е. электродом на котором происходит процесс окисления, хром.

А: Cr – 3 ē → Cr3+

Теперь необходимо выяснить какие частицы восстанавливаются на катоде. В зависимости от среды это либо ионы водорода (кислая среда), либо кислород (нейтральная среда). Источником этих веществ является атмосфера.

K: 2H+ + 2 ē → H2 (кислая среда),    ϕH22H+=0 В

K: O2 +2H2O + 4 ē → 4OH- (нейтральная среда),  ϕ4OH−O2+2H2O=+ 0,401 В

Таким образом, в кислой среде возникнет следующий коррозионный гальванический элемент, в котором будет окисляться хром (анод), а восстанавливаться ионы водорода (катод):

(−)Cr0Cr3+ HCl Fe H22H+ (+), ЭДС которого в стандартных условиях:

Е=ϕкат0−ϕан0 = 0 – (- 0,744 В) = 0,744 В.

В нейтральной среде возникнет коррозионный гальванический элемент, в котором будет окисляться хром (анод), а восстанавливаться кислород (катод):

(−)Cr0Cr3+ O2+H2O Fe 4OH−O2+2H2O (+)

ЭДС этого элемента:

Е=ϕкат−ϕан= +0,401-(-0,744) = 1,145 В.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант 1.

1. Что такое «молярная масса» вещества? В каких единицах она измеряется? Как рассчитать молярную массу вещества?

2. Что такое «энтальпия»? Как эта функция состояния системы связана с законом Гесса?

3. Как влияет температура на скорость химических реакций? Сформулируйте правило Вант-Гоффа,  запишите и поясните уравнение Аррениуса.

4. Сформулируйте закон Рауля для температуры кристаллизации и кипения растворов нелетучих неэлектролитов.

5. Как образуются дисперсные системы? Приведите примеры.

6. Что такое «степень окисления элемента»? Как определяется степень окисления элемента в простых и сложных веществах?

7. Что такое полимеры и олигомеры? Опишите особенности строения полимеров. Приведите классификации полимеров по происхождению, типу реакции получения, отношению к нагреванию. Каковы важнейшие области применения полимеров?

8. Образующиеся при сгорании бензина оксиды азота, вредно влияющие на окружающую среду, могут разлагаться на поверхности катализатора на азот и кислород, например: 2N2О(г)=2N2(г)+О2 (г).

Как изменится скорость прямой реакции, если давление в системе увеличить в 4 раза?

9. Колокольная бронза - сплав меди с оловом. Для тяжелых колоколов массовая доля олова не должна превышать 17%, а для маленьких должна составлять около 20%. Вычислите какие массы колокольной бронзы для маленьких колоколов (с массовой долей олова 17%) и меди, нужно взять для отливки большого колокола массой 6 т.

10. На дисках колес автомобиля закреплены свинцовые балансировочные грузики. Будет ли это влиять на коррозию стальных дисков в кислой или нейтральной среде? Ответ подтвердите схемой соответствующего гальванического элемента, для которого рассчитайте также и ЭДС (условия стандартные).

Вариант 2.

1. Что такое «химический эквивалент»? Приведите определение этого понятия.

2. Сформулируйте закон Гесса и не менее трех следствий из него.

3. Почему температура влияет на скорость химической реакции? Что такое «энергия активации»?

4. Сформулируйте закон Рауля, связывающий понижение давления пара над разбавленными растворами неэлектролитов с их концентрацией.

5. Дайте определение понятиям: «аэрозоль», «пена», «суспензия», «эмульсия», «гель». Приведите примеры соответствующих дисперсных систем с которыми человек сталкивается в своей практической деятельности.

6. Приведите схему и поясните механизм возникновения двойного электрического слоя на границе металл-электролит. Что такое «электрохимический ряд напряжений металлов»?

7. Что такое качественный и количественный анализ? Охарактеризуйте наиболее важные методы качественного и количественного анализа.

8. Вычислите молярные массы эквивалентов Н3РО4 в реакциях с КОН при образовании следующих солей: КН2РО4, К2НРО4, К3РО4.

9. Вычислите тепловые эффекты реакций, воспользовавшись значениями стандартных энтальпий образования веществ, приведенными в приложении:

2Н2S(г)+3О2(г) = 2Н2О(ж)+2SО2(г);

Fe2О3(к) +3СО(г) = 2Fe(к)+3СО2(г).

10. Автолюбитель, сняв аккумулятор для перезарядки, оставил медные аккумуляторные клеммы на неокрашенной поверхности стальной детали   двигателя. Какой процесс будет происходить во влажном воздухе? Какой металл будет разрушаться? Изобразите схему образующегося гальванического элемента и рассчитайте для него ЭДС в стандартных условиях.

Вариант 3.

1. Сформулируйте закон сохранения массы веществ. Является ли этот закон абсолютно точным и почему?

2. Как соотносятся между собой стандартные энтальпии образования и разложения вещества?  Как это соотношение связано с невозможностью создания химического вечного двигателя?

3. От каких факторов зависит скорость химической реакции? Что такое «температурный коэффициент скорости химической реакции», «константа скорости химической реакции»?

4. Что такое «раствор»? Что называется растворимостью? Какие факторы влияют на растворимость твердых веществ и газов?

5. Дайте определение понятию «дисперсная система». Приведите примеры дисперсных систем.

6. Что такое «водородный электрод»? Как он устроен? Что собой представляет шкала стандартных электродных потенциалов.

7. Какие свойства полимеров лежат в основе их переработки? Приведите примеры.

8. Водородом восстановили 5,00 г оксида металла. При этом получилось 1,125 г воды. Определите молярную массу эквивалентов металла.

9. Содержание токсичного оксида углерода (II) СО в выхлопных газах может быть уменьшено в результате доокисления его в каталитическом конверторе кислородом воздуха до углекислого газа: 2СО + О2 = 2СО2

Как изменится скорость этой реакции, если общее давление в системе увеличить в 4 раза?

10. Вычислите pН 0,35%-ного раствора NaOH, считая (NaOH)=1 и (р-ра NaOH)=1 г/мл.

Вариант 4.

1. Что такое плотность одного газа по отношению к другому? Как использовать эту величину для расчета молярной массы газа?

2. Дайте определение экзотермическим и эндотермическим реакциям. Приведите примеры (не менее 4) эндотермических и экзотермических реакций, которые используются в практической деятельности человека.

3. В чем суть активационной теории Аррениуса? Что такое «энергия активации»?

4. Что такое «константа диссоциации»? К диссоциации каких веществ применимо это понятие? Приведите примеры.

5. Что такое эффект адсорбционного понижения прочности и облегчения деформации твердых тел?

6. Как рассчитывается электродный потенциал в условиях отличных от стандартных?  Напишите и поясните уравнение Нернста.

7. Что такое промышленная микробиология, что изучает эта наука? Каковы преимущества микробиологического  синтеза?

8. Порча продукта питания обусловлена протеканием химической реакции с температурным коэффициентом около 3. Во сколько раз сократится его срок годности, если повысить температуру хранения от рекомендованной +60 С до +160 С?

9. Легкость обработки сверхпластичных  сплавов делает их очень привлекательными для малых предприятий. Один из  таких сплавов имеет следующий состав: титан  4%,  алюминий 3%, молибден 1%, ванадий 92%.  Какую массу сплава указанного состава можно изготовить, имея в наличии 10 кг титана, 10 кг алюминия, 5 кг молибдена и 100 кг ванадия?

10. При какой концентрации в растворе степень диссоциации азотистой кислоты будет равна 0,27? Константа диссоциации азотной кислоты равна 410-4.

Вариант 5.

1. Сформулируйте закон эквивалентов.

2. Дайте определение «стандартной энтальпии образования химического соединения». Как, зная энтальпии образования исходных веществ и продуктов, рассчитать тепловой эффект химической реакции?

3. Что такое фазовое равновесие? В чем заключается правило фаз Гиббса?

4. Сформулируйте закон Генри? Охарактеризуйте влияние температуры на растворимость газов в жидкостях.

5. Дайте определение дисперсному состоянию, дисперсионной среде, дисперсной фазе. Укажите какие фазы входят в состав дисперсной системы «молоко».

6. В чем суть явления электролиза? Где  используется электролиз?

7. Что такое брожение? Охарактеризуйте важнейшие продукты брожения и  использование брожения в хозяйственной деятельности человека.

8. Вычислите объем  серной кислоты, который необходим для приготовления 1 л 3-нормального раствора серной кислоты (концентрация серной кислоты в растворе 3 моль экв./л). Плотность концентрированной серной кислоты составляет 1,84 г/мл. В каком порядке  следует смешивать серную кислоту и воду?

9. Сплавы, обладающие способностью восстанавливать ранее приданную им форму при нагревании до определенной температуры (сплавы с памятью формы) нашли широкое применение в медицине. Например, нитинол,  содержащий 55% титана и 45% никеля, используется в некоторых моделях брекет-систем (скобок для исправления прикуса). Вычислите массы титана и никеля, которые необходимы для приготовления 350 г нитинола.

10. Для защиты от коррозии автомобильного фургона некоторые его стальные детали покрыты оловом. Что произойдет при нарушении такого покрытия (например, вследствие царапины) во влажном воздухе? Изобразите схему образующегося гальванического элемента и рассчитайте его ЭДС для стандартных условий.

Вариант 6.

1. Дайте определение эквиваленту вещества, молярной массе эквивалентов вещества, молярному объему эквивалентов вещества.

2. Что такое «стандартная энтальпия сгорания вещества»?  Как, зная энтальпии сгорания исходных веществ и продуктов, рассчитать тепловой эффект химической реакции?

3. Как скорость химической реакции зависит от температуры? Приведите и прокомментируйте правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса.

4. Что такое «раствор»? Какие величины используются для выражения состава раствора (не менее 5)?

5. Приведите классификацию дисперсных систем по агрегатным состояниям дисперсной фазы и дисперсионной среды. Приведите примеры соответствующих дисперсных систем.

6. Сформулируйте первый и второй законы Фарадея для электролиза,  приведите и поясните соответствующие уравнения.

7.Что такое генная инженерия, каковы ее методы? Охарактеризуйте роль генной инженерии в развитии сельского хозяйства.

8. Реакция разложения пероксида  водорода используется для приведения в действие небольших летательных аппаратов, например,  ранцевых вертолетов. Во сколько раз увеличивается скорость разложения этого вещества, если оно подается в камеру «сгорания», где расположен катализатор, снижающий энергию активации этой реакции с 75,4 до 49 кДж/моль?

9. Способ определения доброкачественности куриных яиц по Леппигу предусматривает использование двух растворов поваренной соли – первого с плотностью 1,05 г/см3 (7% NaCl) и второго с плотностью 1,025% (3,5% NaCl). Яйца, тонущие в первом растворе, свежие, а тонущие во втором не пригодны в пищу. Какие объемы воды и массы поваренной соли необходимы для приготовления литра каждого из растворов?

10. Во избежание коррозии деталей топливной системы автомобиля, работающего на спиртовом топливе, их изготавливают из цветных металлов. Допустимо ли в этом случае наличие в топливной системе узлов, где алюминий контактирует с медью? Ответ при необходимости сопроводите схемой гальванического элемента и расчетом ЭДС для стандартных условий.

Вариант 7.

1. Сформулируйте закон Авогадро. Что такое молярный объем газа? Совершенно ли совпадают молярные объемы различных газов при нормальных условиях?

2. Что такое термодинамическая система? Какие термодинамические системы называются изолированными, закрытыми и открытыми, гомогенными и гетерогенными?

3. Что такое «химическая кинетика»? Приведите общую формулу для вычисления скорости гомогенной химической реакции. Что такое «константа скорости химической реакции»?

4. Что такое «осмос», «осмотическое давление», как вычисляется его величина?

5. Что такое «коагуляция» и «седиментация» дисперсных систем?

6. Что такое «гальванический элемент»? Что такое «анод» и «катод» гальванического элемента? Какие реакции на них протекают? Поясните на примере марганцово-цинкового гальванического элемента.

7. Что такое физико-химический анализ, каковы его наиболее важные методы?

8. Вычислите молярную массу эквивалентов хлорида железа (III) в реакции с медью (эта реакция используется в радиотехнике, она  протекает при травлении покрытых медью плат водным раствором хлорида железа (III)).

9. Рассчитайте тепловые эффекты реакций, используя табличные значения энтальпий образования участвующих в них веществ.

2НСl(г) + ½ О2(г) = Н2О(г) + Cl2(г);

3СuО(кр) + 2NН3(г) = 3Сu(кр) + N2(г) + 3Н2О(ж);

4NH3(г) + 5О2(г) = 4NО(г) + 6Н2О(ж).

10. Вычислите pН 0,05%-ного раствора KOH, считая (KOH)=1 и (р-ра KOH)=1 г/мл.

Вариант 8.

1. Как рассчитать молярную массу эквивалентов оксида? Приведите примеры.

2. Что такое «стандартная энтальпия образования», «стандартная энтальпия сгорания» вещества? Чему равны стандартные энтальпии образования  кислорода, азота, хлора, аргона, углерода?

3. Дайте определение химическому равновесию. Сформулируйте  принцип Ле-Шателье.

4. Какие вещества называются «электролитами» и какие «неэлектролитами»? В чем суть явления «электролитической диссоциации»?

5. Опишите кинетический и электрический факторы устойчивости дисперсных систем. Что такое порог коагуляции?

6. Что представляет собой электрохимическая коррозия, каков ее механизм? Объясните принцип действия протекторной защиты и электрозащиты.

7. Что такое мембранная технология, какова сфера ее применения? Охарактеризуйте особенности мембранного процесса.

8. При повышении температуры на 50о скорость реакции возросла в 1200 раз. Вычислите температурный коэффициент скорости.

9. Для заливки в аккумуляторную батарею владельцу легковой автомашины понадобился 37%-ный раствор серной кислоты. Он взял 2 л 50%-ного раствора с плотностью 1,40 г/см3  и добавил к нему  1 л  10%-ного раствора с плотностью 1,07 г/см3.  Получил ли автолюбитель раствор с требуемой массовой долей серной кислоты? Если нет, то какой объем 10%-ного раствора серной кислоты ему следовало взять?

10. Метод гальванопластики позволяет изготовлять металлические копии различных предметов. При этом слепок предмета, покрытый проводящим покрытием, подключают к отрицательному полюсу источника постоянного тока и погружают в раствор сульфата меди, а второй, погруженный в этот раствор  медный электрод, подключают к положительному источнику постоянного тока. Вычислите  массу меди которая выделится на катоде и растворится на аноде, если через электролизер пропускался ток в 1 A на протяжении 4 часов.

Вариант 9.

1. Как рассчитать молярную массу эквивалентов соли в реакции обмена? Приведите примеры.

2. Как закон Гесса используется при определении калорийности продуктов питания?

3. Какие факторы влияют на скорость химической реакции в гомогенных системах? Приведите и прокомментируйте формулы, количественно описывающие влияние на скорость химической реакции концентрации и температуры.

4. Что такое степень электролитической диссоциации, сильные и слабые электролиты? Приведите примеры.

5. Опишите характерные молекулярно-кинетические и оптические свойства дисперсных систем.

6. Что представляет собой электрохимическая коррозия, каков ее механизм? Какое влияние на возможность возникновения электрохимической коррозии оказывают металлические покрытия? Дайте пояснения на примере анодных и катодных покрытий.

7. Что такое инженерная энзимология? Охарактеризуйте области применения ферментных катализаторов.

8. Топливо, рекомендованное для использования в любительском ракетостроении, состоит из смеси порошков цинка и серы. Энергия для движения ракеты получается в ракетном двигателе при реакции соединения, сопровождающейся образованием сульфида цинка. Какие массы порошков серы и цинка нужно взять, чтобы приготовить 100 г такого топлива?

9. Теплоты образования высших оксидов бора и фосфора равны –1273 и –1492 кДж/моль. В каком случае выделится больше тепла: при сгорании 1 г бора или 1 г фосфора?

10. Рассчитайте чему равна концентрация ионов Н+ и СН3СОО в моль/л в 0,1-м растворе уксусной кислоты, если  = 0,013? Константа диссоциации уксусной кислоты 1,810-5.

Вариант 10.

1. Как рассчитать молярную массу эквивалентов основания в реакции нейтрализации? Приведите примеры.

2. Что такое «энтропия»? Как количественно оценить изменение энтропии при прохождении химической реакции? (10)

3. Дайте определение химическому равновесию. Что называется «константой химического равновесия»? Какие факторы влияют на химическое равновесие?

4. Охарактеризуйте различные способы выражения состава растворов (как минимум пять способов).

5. Какова структура частиц золя? Опишите одну из возможных структур частиц золя иодида серебра.

6. Поясните механизм образования двойного электрического слоя на инертном электроде, опущенном в раствор, содержащий окисленную и восстановленную форму какого-либо вещества. Приведите уравнение для расчета возникающего потенциала.

7. Что такое химическая идентификация вещества, аналитический сигнал? Как подразделяются химические методы идентификации по типу аналитического сигнала?

8. Для выделения серебра из отработанного раствора, полученного из фотолаборатории, использовали раствор сульфида натрия. Какую массу сульфида натрия нужно использовать, чтобы осадить 12 г серебра, содержащегося в растворе в виде нитрата?

9. Один из тугоплавких припоев ПСрМЦКд 45-15-16-24, содержит 45% серебра (Ср), 15% меди (М), 16% цинка (Ц) и 24 % кадмия (Кд). Какая масса этого припоя может быть приготовлена, если в распоряжении имеется 100 г серебра и неограниченные количества остальных компонентов сплава?

10. На некоторых дорогостоящих автомобилях престижных марок кузов в целях защиты от коррозии покрыт слоем олова. Будет ли происходить коррозия железа при нарушении такого покрытия (в результате появления царапины, например)? Изобразите схему возникающего при этом гальванического элемента (среда кислая). Рассчитайте его ЭДС для стандартных условий.

Вариант 11.

1. Как рассчитать молярную массу эквивалентов кислоты в реакции нейтрализации? Приведите примеры.

2. Что такое уравнение состояния термодинамической системы? Приведите уравнение Клапейрона-Менделеева и укажите размерности входящих в него величин.

3. Что такое «катализатор»? «Катализ»? Дайте определение гомогенному и гетерогенному катализу.

4. Что такое ненасыщенные, насыщенные, пересыщенные растворы? Охарактеризуйте специфические свойства названных растворов.

5. Чем отличаются коллоидные растворы от истинных? Как их можно различить по оптическим свойствам?

6. Что такое аккумулятор? Опишите принцип действия свинцового аккумулятора.

7. Охарактеризуйте типы мембран, их химический состав и предъявляемые к ним требования.

8. Один из способов выделения кислорода из воздуха основан на обратимой реакции взаимодействия оксида бария с кислородом:

BaO + O2 ↔BaO2 + Q

Как следует менять температуру, чтобы вначале сместить химическое равновесие в сторону поглощения кислорода из воздуха, а затем в сторону его выделения. Ответ поясните с позиции принципа Ле-Шателье.  (11)

9. Некоторые лампы накаливания и люминесцентные лампы наполняют смесью аргона с азотом. Главным сырьём для получения этих газов служит воздух. Объёмная доля аргона в воздухе составляет  0,934%. Какой минимальный объём воздуха нужно переработать, чтобы получить три кубических метра аргона?

10. В  устройствах для газовой сварки и резки металлов, подключаемых к электрической сети, необходимые для работы горелки водород и кислород получаются при электролизе раствора едкого натра. Какой минимальный ток должен проходить через электролизер, чтобы в горелку поступало 10 мл газовой смеси в секунду?

Вариант 12.

1. Что такое «молярный объем» вещества? Каковы единицы измерения молярного объема? Как рассчитать молярный объем газообразного вещества?

2. Дайте характеристику  изобарному процессу. Приведите расчет теплоты изобарного процесса.

3. На примере каталитического окисления сернистого ангидрида в серный (в процессе производства серной кислоты) покажите использование принципа Ле-Шателье для управления протеканием химического процесса.

4. Объясните причину более высокого осмотического давления растворов электролитов по сравнению с растворами неэлектролитов равной концент-рации. Каков физический смысл изотонического коэффициента?

5.Опишите электрокинетические явления в дисперсных системах и механизм их возникновения.

6. Что такое аккумулятор? Опишите принцип действия кадмиево-никелевого аккумулятора.

7. Охарактеризуйте на примере двухкамерного мембранного электролизера использование ионообменных мембран в процессах электролиза

8. Из 100 т концентрата серного колчедана, содержащего 85% FeS2, на сернокислотном заводе получено 100 т технической серной кислоты, содержащей 96% чистой серной кислоты. Каков выход серной кислоты в данном производстве?

9. Вычислите количество тепла, которое выделяется при взаимодействии 5 г  твердого фосфорного ангидрида с избытком воды по реакции:

Р2О5 + 3H2O → 2H3PO4 + Q

10. Вычислите время, необходимое для выделения 0,01 кг железа из раствора FeSO4 током 10 А.

Вариант 13.

1. Что такое «парциальное давление» газа в смеси? Каковы единицы измерения парциального давления? Как его рассчитать?

2. Что такое функции состояния системы? Приведите примеры не менее трех функций состояния системы и поясните, для чего они используются.

3. Что такое «ингибитор»? Какова роль ингибиторов в защите металлов от коррозии?

4. Охарактеризуйте теорию электролитической диссоциации.

5. Что такое агрегативная устойчивость дисперсных систем? Опишите методы, использующиеся для коагуляции дисперсных систем при подготовке питьевой воды.

6. Что такое аккумулятор? Опишите принцип действия серебряно-цинкового аккумулятора.

7.Что такое качественный анализ? Какие задачи исследования вещества позволяет он решать?

8. Оксид азота (IV) (газ бурого цвета) под действием света частично разлагается на оксид азота (II) и кислород. В темноте  реакция идет в обратном направлении. Этот обратимый процесс используется в  фотохимических двигателях, приводимых в действие солнечными лучами. При облучении светом в прозрачной камере фотохимического двигателя установились следующие равновесные концентрации веществ:

c(NO2) = 0,8 моль/л; c(NO) = 2,2 моль/л;  c(O2) = 1,1 моль/л. Во сколько раз повысилось давление смеси в камере по сравнению с первоначальным (до облучения светом)? Вычислите константу равновесия реакции.  Изменением температуры газовой смеси при облучении светом можно пренебречь.

9. В последние десятилетия в качестве источника энергии все больше используется биогаз, получаемый из отходов сельского хозяйства. Какое  количество  тепла  можно получать каждые сутки при сжигании биогаза, производимого из  50 т навоза с влажностью 90%, если в пересчете на килограмм сухого навоза при метановом брожении получается  0,5  м3  биогаза,  содержащего  60 % метана. Стандартная теплота сгорания метана составляет –890,3 кДж/моль.

10. Концентрация гидроксид-ионов в растворе равна

10-5 моль/л. Чему равен pН этого раствора?

Вариант 14.

1. Что такое «количество вещества»? Что такое «формульная единица вещества»? Как рассчитать количество вещества?

2. Что такое «внутренняя энергия»? Как эта функция связана с законом Гесса?

3. Что такое число степеней свободы в равновесной многофазной системе? Используя правило фаз, вычислите число степеней свободы для системы «лед-вода-пар». Какие выводы можно сделать относительно устойчивости этой системы?

4. Сформулируйте закон разбавления Оствальда. К растворам каких электролитов применим этот закон?

5. Что такое «электрофорез», каков механизм этого явления? Приведите примеры его практического использования.

6. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Опишите использование для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций метода электронного баланса.

7. Что такое количественный анализ? Какие задачи иссле-дования вещества позволяет он  решать?

8. В отработавших газах двигателя автомобиля при темпе-ратуре 1200 К и нормальном давлении φ(СО) = 0,2%, φ(СО2)=12% и φ(О2)=3%. Соответствует ли состав газовой смеси равновесному состоянию для реакции:

2CO (г) + O2 (г) ↔ 2CO2 (г)

если константа равновесия реакции равна 10-7 Па? Можно ли снизить объемную долю CO в отработавших  газах двигателя, если пропускать их через слой катализатора в конверторе автомобиля?

9. Жидкий аммиак и метанол могут использоваться в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания. При температуре кипения (-330С) жидкий аммиак имеет плотность 0,81 г/см3, а теплота его испарения составляет 4,6 кДж/моль. Стандартная энтальпия образования аммиака равна -46,2 кДж/моль. Плотность метанола при 250С равна 0,792 г/см3, а теплота его образования –239 кДж/моль. Какое из топлив выделит больше тепла при сгорании в пересчете на 1 литр?

10. На автомобиле установлено спецоборудование, в некоторых узлах которого стальные детали склепаны с медными. Какой из металлов будет разрушаться при электрохимической коррозии? Рассчитайте значение ЭДС образующегося гальванического элемента для стандартных условий.

Вариант 15.

1. Что такое относительная атомная масса элемента? Что такое относительная молекулярная масса вещества? Каковы единицы их измерения? Приведите примеры.

2. Что такое «энтропия»? Как изменение этой функции состояния системы позволяет прогнозировать  направление химической реакции в ней?

3. На примере промышленного синтеза аммиака покажите использование принципа Ле-Шателье для управления положением равновесия химического процесса.

4. Как протекает диссоциация воды? Что такое ионное произведение воды? Приведите примеры использования ионного произведения воды в расчетах pH растворов.

5.Что такое адсорбция, каковы ее разновидности?  Как адсорбция используется в технологических процессах?

6. Что такое коррозия металлов? В каких условиях возникает химическая, и в каких  электрохимическая коррозия?

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения распространенных органических полимеров: полиэтилена, полипропилена, полистирола.

8. Сероводород является распространенным и вредным загрязнителем промышленных сточных вод. Один из способов его удаления основан на окислении сероводорода растворенным в воде кислородом воздуха:

2H2S + O2 →2 S + 2 H2O

Учитывая, что скорость этой реакции пропорциональна концентрациям реагирующих веществ, взятых каждая в первой степени, определите, как изменится ее скорость, если в результате  насыщения кислородом удастся увеличить его концентрацию в сточной воде с 2,6 ·10-4 моль/л до 5 ·10-4 моль/л, а константа скорости реакции равна 4 ·10-5 л/моль·с

9. Один из типов химических грелок (портативных источников тепла) основан на использовании коррозии железа, протекающей с выделением большого количества тепла:

4Fe(тв) + 2 H2O(ж) + 3 O2(г) → 2 Fe2O3∙ H2O(тв) + 1631,9 кДж

Для ускорения процесса в грелке применяется порошок железа. Вычислите его минимальную массу, если за несколько часов работы грелка должна выделить 1000 кДж тепла.

10. Российский изобретатель А.Н. Лодыгин в 1871 г. предложил автономный аппарат для плавания под водой (электроланг), в котором для получения дыхательной смеси использовался электролиз. Какой минимальный ток необходимо пропускать через  электролизер с раствором едкого натра, чтобы обеспечить подачу подводному пловцу 3 л дыхательной смеси в минуту на глубине 10 м. Учтите, что при погружении на  10 метров давление окружающей среды  больше атмосферного в 2 раза.

Вариант 16.

1. Сформулируйте закон постоянства состава и  укажите границы его применимости. Приведите примеры соединений строго подчиняющихся этому закону и не подчиняющихся ему.

2. Что такое «энергия Гиббса»? Как изменение этой термодинамической функции позволяет прогнозировать направление химической реакции?

3. Как скорость химической реакции связана с ее энергией активации? Приведите значения энергий активации очень быстрых и очень медленных реакций.

4. Охарактеризуйте основные стадии водоподготовки питьевой воды. Поясните, какие явления происходят на каждой стадии.

5. Что такое «электроосмос», каков механизм этого явления? Приведите примеры его практического использования.

6. Какие реакции называются окислительно-восстанови-тельными? Опишите использование для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций метода полуреакций.

7. Что такое химический анализ? Какие задачи исследования вещества он позволяет решать?

8. Вычислите молярную концентрацию сульфата алюминия в растворе, содержащем 0,3 моль экв./л этой соли.

9. Система охлаждения автомобильного двигателя должна отводить до 35% тепла, получающегося при сгорании топлива. Долгое время в качестве хладогента использовалась вода. Однако ее недостатком является замерзание в холодную погоду. Чтобы предотвратить замерзание воды в нее стали вводить специальные добавки, в частности двухатомный спирт этиленгликоль: HO(CH2)2OH

Вычислите массу этиленгликоля, которую нужно добавить на 1 кг воды, чтобы получить раствор, не замерзающий до –150С. Криоскопическая константа воды составляет 1,810С.

10. В одном из типов гальванических элементов, использующихся в электронных часах, электроды  состоят из цинка и оксида серебра. Какой из электродов является анодом и какой катодом? Какие реакции протекают на электродах? Какую э.д.с. создает этот гальванический элемент?

Вариант 17.

1. Сформулируйте закон постоянства состава и  укажите границы его применимости. Приведите примеры соединений строго подчиняющихся этому закону и не подчиняющихся ему.

2. Что такое «энергия Гиббса»? Чему равно изменение энергии Гиббса системы при установлении в ней химического равновесия? (17)

3. Что такое порядок реакции по веществу и общий порядок реакции? Как они определяются?

4. Сформулируйте закон распределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися жидкостями.

5. Опишите воздействие добавляемого к золю электролита на его агрегативную устойчивость. Как порог коагуляции связан с зарядом ионов добавляемого электролита ?

6. Что собой представляет электрохимическая обработка металлов? Опишите процесс электрохимического травления.

7. Что такое биотехнология? Охарактеризуйте междисциплинарную природу биотехнологии. В каких областях деятельности человека используются достижения биотехнологии?

8. Гидразин (N2H4) и тетраоксид диазота (N2O4) нашли применение в ракетной технике в качестве горючего и окислителя:

2N2H4 + N2O4 → 3N2 + 4H2O + Q

В каком массовом отношении эти вещества должны подаваться в камеру сгорания ракетного двигателя?

9. Альпинисты, которые поднимаются высоко в горы часто не могут должным образом приготовить себе пищу, так как вода в условиях пониженного атмосферного давления вместо температуры 1000С закипает при более низкой, например 900С. Рассчитайте массу поваренной соли, которую нужно растворить в 1 кг воды, чтобы увеличить температуру ее кипения в условиях высокогорья с 90 до 1000С. Примите значение изотонического коэффициента для полученного раствора равным примерно 1,7.

10. Одним из способов защиты металлических изделий от коррозии является покрытие их тонкой пленкой никеля. Рассчитайте время пропускания тока 1 А через раствор, содержащий сульфат никеля, достаточное для осаждения на катоде с поверхностью 100 см2 пленки никеля толщиной 0,05 мм. Плотность никеля составляет 8,91 г/см3.

Вариант 18.

1. Что такое стехиометрия. Какие законы лежат в основе стехиометрии?

2. Какие химические уравнения  называются «термохимическими»? Какую информацию несет знак теплового эффекта химической реакции? Почему знак теплового эффекта не совпадает в термохимической и термодинамической системах измерения?

3. Что такое константа скорости реакции? От каких факторов зависит ее величина?

4. Что такое «осмос»? Как можно использовать градиент солености  для создания возобновляемых источников энергии?

5. Что такое лифильные и лиофобные, гидрофильные и гидрофобные коллоиды?

6. Какие процессы протекают на аноде электролизера? Как они зависят от состава анода и электролита?

7. Охарактеризуйте преимущества микробиологического синтеза и требования к используемым в нем микроорганизмам.

8. Для сварки проводов иногда используются термитные шашки, состоящие из спрессованной смеси порошков оксида железа (III) и алюминия.

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3 + Q

Рассчитайте массы оксида железа (III) и алюминия, которые нужно взять для приготовления термитной шашки массой 100 г.

9. Коксовым газом называют смесь горючих газов, которая получается при нагревании каменного угля до 900-11000С без доступа воздуха. Она имеет в среднем следующий состав: φ%(H2) = 59%; φ%(CH4) = 25%; φ%(CO) = 6%;

φ%(CO2, N2, O2) = 7%.

Рассчитайте, из каких объемов коксового газа можно выделить 100 м3 водорода, метана, оксида углерода (II)?

10. pH раствора едкого натра равен 9. Рассчитайте молярную концентрацию едкого натра в этом растворе, приняв (NaOH)=1.

Вариант 19.

1. Сформулируйте закон кратных отношений и укажите границы его применимости. Приведите примеры соединений строго подчиняющихся этому закону и не подчиняющихся ему.

2. Приведите формулировку закона Гесса?  В каких условиях строго выполняется этот закон?

3. Что такое активированные комплексы, как их образование влияет на энергию активации реакции?

4. Охарактеризуйте диссоциативный и ионизационный механизмы образования ионов в растворах. Приведите примеры.

5. По каким признакам классифицируют дисперсные систе-мы? Приведите примеры технически важных дисперсных систем, в которых дисперсионная среда твердая.

6. Что собой представляет электрохимическая обработка металлов? Опишите процесс гальванического нанесения покрытий на поверхность металлов.

7. Что такое брожение? Охарактеризуйте возможности использования процессов брожения в переработке отходов и побочных продуктов сельского хозяйства и промышленности.

8. Что называется молярным объемом эквивалентов вещества? Чему равен молярный объем эквивалентов Н2, О2, Сl2?

9. Сплав Вуда (50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn, 12,5% Cd) имеет температуру плавления 65-700С. Он широко используется в качестве припоя, а также в пожарных датчиках. Найдите массы висмута, свинца, олова и кадмия, которые необходимы для приготовления 125 г сплава Вуда. (19)

10. pH раствора едкого кали равен 8. Рассчитайте массовую долю  едкого кали в этом растворе, приняв (KOH)=1, а (р-ра KOH)=1 г/мл.

###### Вариант 20.

1. Сформулируйте закон объемных отношений. Приведите пример использования закона объемных отношений для нахождения стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции, происходящей между газообразными веществами.

2. Что такое первый закон термодинамики? Приведите уравнение первого закона термодинамики  и  укажите размерности входящих в него величин.

3. Что такое механизм химической реакции? Как он связан с порядком реакции?

4. В чем суть явления сольватации при растворении электролитов? Что такое «сольваты» и «гидраты»? Приведите примеры.

5. Приведите примеры методов очистки сточных вод и дымов, предусматривающих разрушение дисперсных систем.

6. Опишите использование ряда стандартных электродных потенциалов для определения направления самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных реакций?

7. Что такое генная инженерия, каковы ее методы? Охарактеризуйте роль генной инженерии в развитии медицины.

8. В устройствах для генерации акустических ударов – звуковых пушках используются взрывы смеси ацетилена с кислородом. Рассчитайте, в каком объемном отношении следует подавать в камеру сгорания звуковой пушки ацетилен и кислород, чтобы получить максимальный звуковой эффект.

9. Плавящиеся при низких температурах сплавы на основе висмута находят широкое применение в качестве припоев и легкоплавких вставок пожарных датчиков. Сплав состава: 41% Bi, 22% Pb, 11% Sn, 8% Cd, 18% In плавится при температуре 470С.

Найдите массы висмута, свинца, олова и кадмия, которые необходимы для приготовления 45 г этого сплава. (20)

10. Вычислите концентрации всех частиц в растворе плавиковой кислоты (HF), если с(HF) = 0,02моль/л, а степень ее диссоциации составляет 20%.

Вариант 21.

1. Охарактеризуйте структуру таблицы Д.И. Менделеева (периоды, группы, подгруппы). Каков физический смысл номера периода, номера группы, типа подгруппы (главная или побочная)?

2. Как зависит изменение энергии Гиббса от температуры? Можно ли, меняя температуру, повлиять на термодинамическую осуществимость химического процесса?

3. Дайте определение обратимым и необратимым химическим реакциям. Приведите примеры используемых на производстве обратимой и необратимой химических реакций и опишите особенности управления ими.

4. Охарактеризуйте термодинамические факторы образования растворов (изменение энтропии, энтальпии, энергии Гиббса).

5. Приведите классификацию дисперсных систем по размерам частиц дисперсной фазы. Приведите примеры соответствующих дисперсных систем.

6. Что такое «гальванический элемент»? Что такое «анод» и «катод» гальванического элемента, какие реакции на них протекают? Приведите пример  гальванического элемента.

7. Что такое физико-химический анализ, каковы его наиболее важные методы?

8. Вычислите массу перманганата калия, необходимого для приготовления 1 л подкисленного водного раствора с концентрацией растворенного вещества 0,1 моль экв./л. При определении молярной массы эквивалентов перманганата калия учтите, что раствор  предназначен для определения  сульфита натрия в исследуемых растворах.

9. Бананы из Латинской Америки завозятся в Европу морским путем судами, холодильные установки которых позволяют сохранить фрукты в состоянии "съемной" зрелости. Чтобы подготовить бананы к розничной продаже, их нужно довести до определенной степени зрелости.  Процесс дозревания стимулируется этиленом, который входит в состав т. н. бананового газа, представляющего смесь этилена и азота высокой чистоты.  Для обработки партии бананов нужно 150 м3 (стандартные условия) бананового газа. Рассчитайте его необходимую массу, если объемная доля этилена в банановом газе составляет 4,8% .

10. При постройке туристической яхты, корпус которой был обшит стальными листами, использован гребной винт из сплава меди. Как это повлияет на коррозионную устойчивость гребного винта и обшивки. Как изменится их коррозионная устойчивость, если к обшивке будут прикреплены алюминиевые пластины? Изобразите схемы возникающих гальванических элементов и рассчитаете их  ЭДС.

Вариант 22.

1. Приведите современную формулировку периодического закона. Поясните, как менялись научные представления о причинах периодичности свойств химических элементов.

2. Что такое термодинамический процесс? Как термодинамические процессы подразделяют по условиям их протекания?

3. Сформулируйте закон действия масс. Охарактеризуйте особенности его применения для реакций, протекающих в гетерогенных системах.

4. Охарактеризуйте физические и химические свойства воды, роль воды в природных и производственных процессах.

5. Что представляет собой эффект Тиндаля? Какое практическое применение находит этот эффект?

6. Что такое «стандартный электродный потенциал», как он измеряется? Что такое электроды сравнения?

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения  распространенных элементоорганических полимеров: тефлона, кремнийорганических полимеров.

8. Интенсивность свечения жука-светляка при увеличении температуры с 210С до 280С  увеличивается в 1,25 раза. Вычислите  энергию активации хемилюминисцентной реакции?

9. Для того чтобы увеличить температуру водяной бани в лабораториях иногда вместо воды используют раствор хлорида кальция. При какой температуре будет кипеть 20%-ный раствор хлорида кальция?  Примите значение изотонического коэффициента для этого раствора равным примерно 2,3.

10. В свинцовой аккумуляторной батарее на аноде и катоде проходят следующие процессы:

А: Pb –2 e → Pb2+

К: PbO2 + 4H+ + 4e → Pb + 2H2O

Учитывая, что аккумуляторная батарея содержит 410 г свинца в анодных пластинах и эквивалентную массу оксида свинца (IV) в катодных пластинах, определите теоретически возможное количество электричества (в кулонах), которое может дать такая батарея без перезарядки.

Вариант 23.

1. Дайте современную формулировку понятия «химический элемент», «изотоп», «изобар». Приведите примеры (не менее трех)  взаимного превращения химических элементов.

2. Означает ли термодинамическая возможность протекания химического процесса то, что он будет проходить с заметной скоростью в любых реальных условиях?

3. Какие факторы влияют на скорость химической реакции в гетерогенных системах? Приведите и прокомментируйте формулы, количественно описывающие влияние на скорость химической реакции концентрации, температуры и поверхности раздела реагирующих веществ.

4. Что такое осмос? Какую роль осмос играет в жизни растительных и животных организмов?

5. Опишите принцип использования адсорбции в динамических условиях (хроматографии) для разделения сложных смесей? Назовите сферы практического применения хроматографии.

6. Что такое «топливные элементы»? Опишите принцип действия водородно-кислородного топливного элемента.

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения распространенных органических полимеров: поливинилхлорида, полиакрилатов.

8. Во сколько раз следует увеличить время варки продуктов высоко в горах, если там температура кипения воды составляет 830С? Температурный коэффициент наиболее медленной реакции (из определяющих процесс варки) примите равным 3.

9. Для поддержания постоянной влажности в закрытом сосуде в него поместили раствор глицерина в воде. Рассчитайте состав этого раствора, если при 240С давление паров над ним составляет 1933 Па, а  над чистой водой 2983 Па (глицерин практически не летуч).

10. Ртутный кулонометр представляет собой прозрачный капилляр, в который помещены два столбика ртути, разделенные раствором соли ртути (Hg2+). При прохождении электрического тока через кулонометр на одном из ртутных столбиков (аноде) протекает окисление  ртути, а на другом (катоде) – восстановление ионов Hg2+ до металла. Какое максимальное количество электричества может измерить ртутный кулонометр, содержащий  200,6 г ртути?

Вариант 24.

1. Что такое электронная конфигурация атома? Охарактеризуйте строение электронных оболочек атома углерода.

2. Дайте характеристику изохорному процессу. Приведите расчет теплоты изохорного процесса.

3. Как меняется распределение молекул газа по величине кинетической энергии при увеличении температуры? Почему с ростом температуры увеличивается скорость химической реакции?

4. Что такое амфотерные гидроксиды? Каковы их свойства?

5. Опишите процесс адсорбции газов и паров поверхностью адсорбента. Приведите примеры высокопористых адсорбентов и области их применения.

6. Какие процессы протекают на катоде электролизера? Как они зависят от состава катода и электролита? Приведите примеры.

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения распространенных органических полимеров: натурального, полибутадиенового, бутадиен-стирольного и бутадиен-нитрильного каучуков.

8. Для получения чистой меди 20 г оксида меди (II) прокалили в токе водорода. Какая масса меди была собрана, если ее выход составил 90%?

9. Всасывание воды в кровь из содержимого желудка возможно только тогда, когда осмотическое давление принятого внутрь напитка ниже осмотического давления крови (в среднем 780203 Па).  Какая максимальная концентрация сахара может быть в сладком чае, чтобы его осмотическое давление было ниже осмотического давления крови?

10. При археологических раскопках были обнаружены остатки гальванических элементов, которые 2000 лет назад использовали жители древнего Вавилона. Электроды этих гальванических элементов состояли из меди и железа. Вычислите э.д.с., которую мог иметь древний гальванический элемент в стандартных условиях.

Вариант 25.

## 1. Охарактеризуйте принципы, в соответствии с которыми происходит распределение электронов в многоэлектронных атомах (принцип Паули, правило Хунда, принцип минимума энергии В.М. Клечковского).

2. Какие два фактора определяют направление протекания химического процесса? Приведите примеры.

3. Каким образом можно снизить энергию активации химической реакции? Приведите примеры снижения энергии активации химической реакции в промышленности.

4. Что такое ионно-молекулярные уравнения? Когда реакции обмена между солями идут до конца? Приведите примеры не менее 3 ионно-молекулярных уравнений с образованием газа, воды, нерастворимого вещеста.

5. Что такое ионообменная адсорбция, катиониты, аниониты? Назовите области применения ионообменной абсорбции.

6. Что собой представляет электрохимическая обработка металлов? Опишите процесс электрохимического полирования.

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения распространенных органических полимеров: фенолформальдегидных, полиэфирных и полиамидных смол.

8. Какие массы железного порошка и серы нужно взять, чтобы получить 100 г сульфида железа, если его выход составляет 80%?

9. Водородная энергетика базируется на идее использования водорода в качестве экологически чистого топлива. Какая масса водорода может заменить 1 кг бензина (выделит при сгорании столько же тепла)? Какого объема резервуар понадобится, чтобы сохранить этот водород при нормальных условиях? Теплота сгорания бензина составляет 48 кдж/г.

10. В электрохимических домкратах для генерации давления используется процесс электролиза воды. Вычислите максимальное давление, которое создадут продукты электролиза воды в сосуде объемом 100 см3, если проводить  электролиз при токе 30 А в течение 5 минут.

Вариант 26.

1. Как изменяются окислительные и восстановительные свойства атомов химических элементов в  периодах и группах системы элементов Д.И. Менделеева? Объясните причины такого изменения свойств.

2. Что такое энтальпия, энтропия, энергия Гиббса?  Почему эти термодинамические функции относят к функциям состояния системы?

3. Каким образом можно повлиять на положение химического равновесия? Приведите примеры целенаправленного изменения положения химического равновесия в промышленных процессах.

4. Что такое гидролиз солей? Какие соли подвержены гидролизу в водных растворах? Приведите примеры реакций гидролиза.

5. В каких случаях образование природных дисперсных систем вредит хозяйственной деятельности человека? Опишите методы разрушения дисперсных систем.

6. Что собой представляет электрохимическая обработка металлов? Опишите процесс размерной электрохимической обработки.

7. Опишите химический состав, строение, свойства, область применения распространенных неорганических полимеров: углеродных полимеров, силикатов и алюмосиликатов.

8. Аммиак может использоваться как топливо для двигателя внутреннего сгорания. В каком объемном отношении с воздухом он должен подаваться в двигатель, чтобы не было избытка ни кислорода, ни аммиака?

9. Для сохранения биологических препаратов применен водный раствор с массовой концентрацией формальдегида 2 г/л.  Будут ли клетки помещенного в этот раствор растительного препарата набухать или терять воду?  Примите осмотическое давление клеточного сока равным 800000Па.

10. В имитаторе выстрелов для моделей боевой техники используются взрывы порций гремучего газа (смесь 2 объемов водорода и 1 объема кислорода) объемом 10 см3. Какое время понадобится для получения  10 см3 гремучего газа при электролизе воды током 1 А?

Вариант 27.

1. Как изменяются кислотные и основные свойства высших гидроксидов элементов в периодах и группах системы элементов Д.И. Менделеева? Объясните причины такого изменения свойств.

2. Что такое энтропия? Как величина энтропии связана с агрегатным состоянием вещества?

3. Что такое молекулярность реакции? Опишите изменение потенциальной энергии реагрующих атомов в бимолекулярной реакции.

4. Что такое «произведение растворимости»? Для каких электролитов и в каких условиях произведение растворимости является постоянной величиной.

5. Опишите методы формообразования, основанные на  процессах структурообразования в дисперсных системах.

6. Что представляет собой электрохимическая коррозия, каковы ее разновидности и механизм?

7. Опишите принцип мембранного процесса опреснения воды и устройство диализатора. Какую роль мембранное опреснение может сыграть в деле охраны природы?

8. Какую массу цинка необходимо растворить в соляной кислоте для получения водорода с целью заполнения зонда объемом 1 кубический метр (условия нормальные)?

9. Какова теплота сгорания 1 м3 биогаза, полученного при метановом брожении растительных отходов, состава: 65% метана, 30% углекислого газа,  5% азота. Стандартная теплота сгорания метана составляет  –890,3 кДж/моль.

10. Можно ли использовать алюминиевые заклепки для скрепления медных листов, если конструкция будет находиться на открытом воздухе? Ответ аргументируйте схемой возникающего при этом гальванического элемента (среда кислая). Рассчитайте его ЭДС для стандартных условий.

Вариант 28.

1. Охарактеризуйте основные виды химической связи. Что такое энергия связи, длина связи, полярность связи?

2. Что такое стандартные термодинамические величины? Как они используются в расчетах тепловых эффектов химических реакций и определении термодинамической возможности протекания химических процессов? Приведите примеры.

3. Что такое цепные реакции? Охарактеризуйте механизмы неразветвленных и разветвленных цепных реакций?

4. Охарактеризуйте свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.

5. Опишите роль коагуляционных дисперсных структур в процессах формообразования при получении материалов и закреплении грунтов.

6. Объясните принцип действия протекторной защиты при электрохимической коррозии. Приведите примеры различных протекторов.

7. Что представляют собой ионообменные мембраны, применяемые при электролизе? Какие характеристики ионообменных мембран наиболее важны?

8. Какая масса азида натрия необходима для надувания автомобильного мешка безопасности объемом 40 л? Азид натрия разлагается согласно уравнению:

NaN3 →  2 Na + 3 N2↑

9. В доменной печи большая часть железа  восстанавливается согласно уравнению:

Fe2O3(тв)  + 3СO(г) → 2Fe(тв) + 3СO2(г)

Вычислите тепловой эффект этого процесса.

10. Какое максимальное количество электричества (Кл) может произвести медно-цинковый гальванический элемент с электродами массой 64 г (Cu) и 65 г (Zn), погруженными в раствор, соответственно, сульфата меди (II) и сульфата цинка? Приведите схему этого гальванического элемента.

Вариант 29.

1. Что такое гибридизация электронных атомных орбиталей? Приведите пример использования понятия о гибридизации для объяснения строения  молекулы метана.

2. Что такое термохимические расчеты? На основании какого закона проводятся термохимические расчеты?

3. Охарактеризуйте воздействие на положение химического равновесия: изменения концентрации одного из участвующих в реакции веществ, давления,  температуры.

4. Объясните, почему реакции между электролитами могут протекать до конца с позиции принципа Ле-Шателье.

5. Опишите роль конденсационных дисперсных структур в процессах формообразования при твердении бетонов.

6. Что такое окислитель? Что такое восстановитель? Приведите примеры важнейших окислителей и восстановителей и уравнения реакций с их участием.

7. Охарактеризуйте основные направления развития биотехнологической промышленности в промышленно развитых странах.

8. Константа скорости разложения лекарственного вещества в препарате, представляющем его водный раствор, составляет при 200С примерно

2 год-1. Скорость реакции разложения пропорциональна первой степени концентрации лекарственного вещества.  Через какое время концентрация лекарственного вещества снизится в два раза?

9. В 19 веке водород для заполнения воздушных шаров часто получали, пропуская водяные пары через железные опилки:

2Fe (тв.)  + 3H2O(г.) → Fe2O3(тв.)  + 3H2(г) + ΔH

Вычислите тепловой эффект этого процесса.

10. Один из мощных химических источников тока основан на использовании реакции металлического лития с водой. Какая минимальная масса металлического лития нужна для получения в таком гальваническом элементе тока 100 А на протяжении 10 часов?

Вариант 30.

1. Что такое валентность атома химического элемента? Как изменяется валентность атомов химических элементов в периодах системы элементов Д.И. Менделеева?

2. Какие тепловые эффекты сопровождают фазовые переходы? Применим ли к фазовым переходам закон Гесса?

3. Что такое катализ? Селективность катализа? Что представляют собой биологические катализаторы?

4. Как протекает диссоциация воды? Что такое водородный показатель? Какие индикаторы используются для определения pH.

5. Как повысить устойчивость диперсной системы? Что такое стабилизаторы дисперсной системы?

6. Что такое «химический источник тока»? На какие группы подразделяются химические источники тока?

7. Что такое физический анализ, каковы его наиболее важные методы?

8. В результате летнего ливня некоторое количество инсектицида было смыто с сельскохозяйственных полей в озеро. Через какое время его концентрация в воде уменьшится в 10 раз, если скорость реакции разложения инсектицида пропорциональна его концентрации в первой степени, а константа скорости реакции составляет примерно 1 год-1.

9. Слепленный из влажной смеси порошков серы и угля шар через некоторое время начинает разогреваться, трескаться и изливать потоки «лавы»  вследствие протекания реакции образования сульфида железа:

Fe(тв)  + 3S(тв)) → FeS(тв) + ΔH

В позапрошлом веке этот опыт рассматривался как модель вулканической деятельности земли. Какое количество тепла выделится при реакции 1 кг смеси порошков серы и железа, взятых в эквивалентных количествах?

10. Одним из способов защиты металлических изделий от коррозии является покрытие их тонкой пленкой хрома. Рассчитайте время пропускания тока 2 А через раствор, содержащий хлорид хрома (III), достаточное для осаждения на катоде с поверхностью 100 см2 пленки хрома толщиной 0,01 мм. Плотность хрома составляет 7,2 г/см3.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие правила:

- Контрольная работа должна быть набрана на компьютере и распечатана. В виде исключения контрольная работа может быть исполнена в рукописном варианте.

- Страницы работы должны быть пронумерованы, первой страницей считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Обязательно указывается дата выполнения работы, срок представления работы в университет.

- Титульный лист контрольной работы оформляется по образцу, приведенному в приложении 2. На нем обязательно наличие подписи студента.

- Задачу своего варианта следует переписывать полностью, а заданные величины выписывать отдельно, при этом все числовые величины должны быть переведены в одну систему единиц.

- Для пояснения задач в необходимых случаях делается чертеж.

- Решение задач и используемые формулы должны сопровождаться пояснениями.

- В пояснениях к задаче необходимо указывать основные формулы и законы, на которых базируется решение.

- При получении расчетной формулы, которая нужна для решения задачи, следует приводить ее вывод.

- Решение задачи рекомендуется сделать сначала в общем виде, то есть в буквенных обозначениях, поясняя применяемые при написании формул буквенные обозначения.

- Вычисления следует проводить по расчетным формулам. Все числовые значения величин, необходимые для решения задачи, должны быть выражены в системе СИ.

- Точность расчета определяется числом значащих цифр исходных данных. Константы и другие справочные данные выбираются из таблиц.

- Следует проверить единицы полученных величин по расчетной формуле и тем самым подтвердить ее правильность, оценить реальность числового ответа.

- Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретны, точны и лаконичны.

- В контрольной работе необходимо привести список учебников и учебных пособий, которые использовались при решении задач. Список литературы должен быть помещен в конец работы и выполнен по правилам, закрепленным ГОСТ 7.1-2003.

- При оформлении контрольной работы таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам должны оформляться в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Пример оформления титульного листа контрольной работы приведен в приложении 2.

- Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине приведен в приложении 3.

Контрольные работы, представленные без соблюдения указанных правил, а также работы, выполненные не по своему варианту, засчитываться не будут.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

- Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.) – М.: Юристъ, 2003.-56 с.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды». (от 10.01.2002 г.) № 7-ФЗ.

Основная литература

- Масленникова И.С. Теоретические основы прогрессивных технологий. Физика. Химия. Биотехнология: Учебное пособие/ И.С.Масленникова, Т.Л. Луканина, В.А.Иванов.- СПб.: СПбГИЭУ, 2008.-379 с. ПК

Дополнительная литература

- Глинка Н.Л. Общая химия: Учебник / Под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. -16-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.

- Дагаев А.А. Фактор НТП в современной рыночной экономике: Учеб.пособие для вузов.- М.: Наука, 1994.- 207 с.

- Фримантл М. Химия в действии: В 2-х частях. –М.: Мир, 1991.

### Интернет-ресурсы

- http://www.se.engec.ru- сайт кафедры экологического менеджмента СПбГИЭУ

- ТРИЗ Официальный сайт Г.С. Альтшуллера http://www.altshuller.ru/triz/

- http://www.popmech.ru/– сайт журнала «Популярная механика“

- http://www.hij.ru/ - сайт журнала “Химия и жизнь – XXI век”

- http://i-r.ru/- сайт журнала “Изобретатель и рационализатор”

Периодические издания

1. Наука и жизнь (ежемесячный научно-популярный журнал )

# Приложение 1

## Содержание дисциплины

(Извлечение из рабочей программы дисциплины «Теоретические основы прогрессивных технологий (Химические основы и биотехнология)»)

РАЗДЕЛ 2 (модуль 2) Химические основы

Тема 4. Химическая термодинамика и кинетика

Энергетика химических процессов. Основные закономерности. Использование тепловых эффектов химических реакций в технологии.

Скорость химических реакций и факторы ее определяющие. Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое и фазовое равновесии. Факторы, воздействующие на химическое равновесие. Методы управления технологическими процессами, основанные на изменении скорости химических реакций и смещение химического равновесия.

Тема 5. Истинные растворы

Растворы и их природа. Способы выражений концентрации растворов. Растворы не электролитов и их свойства. Теория электролитической диссоциации. Вода как растворитель. Значение воды для технологических процессов. Водоподготовка. Водородный показатель и его влияние на ход технологических процессов, повышение эффективности технологических процессов за счет управления растворимостью. Градиент солености – возобновляемый источник энергии.

Тема 6. Дисперсные системы

Дисперсные системы. Строение, классификация и свойства дисперсных систем. Электрокинетические явления. Электрофоретические процессы, область их эффективного использования. Коллоидная химия и нанотехнологии. Новые методы формообразования на основе дисперсных систем. Методы очистки сточных вод и дымов. Адсорбция, ее разновидности и использование в технологических процессах.

Тема 7. Электрохимические системы

Электрохимические системы. Межфазный скачек потенциала. Электрохимический ряд напряжений. Основные особенности электрохимических элементов Химические источники тока. Электролиз и его закономерности. Метод обработки поверхности метериалов, основанные на электрохимическом воздействии. Электрохимическая коррозия и методы борьбы с ней.

РАЗДЕЛ 3 (модуль 3) Основы биотехнологии и мембранные технологии

Тема 8.  Биотехнология

Основные биохимические процессы и их применение в технологии. Пути развития и перспективы использования биотехнологий. Экологические основы биотехнологий.

Тема 9. Мембранные технологии

Полимеры и олигомеры. Зависимость свойств полимерных материалов от состава и структуры. Использование полимерных материалов в современных технологических процессах.

Теоретические основы мембранных технологий, задачи мембранных технологий и их применение. Основные методы мембранных технологий. Мембранные материалы. Перспективы развития мембранных технологий.

# Приложение 2

## Пример оформления титульного листа контрольной работы

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра современного естествознания и экологии

# Контрольная работа по дисциплине

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(Часть 2. Химические основы и биотехнология)

Выполнил:__________________________________________

(Фамилия И.О.)

студент____курса___________спец. _____________________

(срок обучения)

группа________________N зачетной книжки _____________

Подпись:____________________________________________

Преподаватель: _____________________________________

(Фамилия И.О.)

Должность __________________________________________

Уч.степень, уч..звание

Оценка:________________Дата: ________________________

Подпись:____________________________________________

Санкт-Петербург

200_

# Приложение 3

## Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине

(«Теоретические основы прогрессивных технологий (Химические основы и биотехнология)»)

РАЗДЕЛ 2 (модуль 2) Химические основы

## Тема 4. Химическая термодинамика и кинетика

1. Что такое термодинамическая система? Как классифицируют термодинамические системы?

2. Что такое «внутренняя энергия»? Сформулируйте первый закон термодинамики.

3. Что такое «энтальпия»? Сформулируйте закон Гесса и следствия из него.

4. Приведите примеры использования химических реакций для получения тепла в хозяйственной деятельности человека.

5. Что такое «энтропия»,  «энергия Гиббса»? Сформулируйте второй закон термодинамики. Как изменение энергии Гиббса позволяет прогнозировать направление химической реакции?

6. Что такое «химическая кинетика»? От каких факторов зависит скорость химической реакции? Сформулируйте закон действия масс. Приведите пример реакции с использованием факторов, влияющих на ее скорость, графически поясните влияние основных факторов на скорость приведенной химической реакции (U=f(T), U=f(P) и т.д.).

7. Как влияет температура на скорость химических реакций? Сформулируйте правило Вант-Гоффа, запишите и поясните уравнение Аррениуса. Приведите примеры использования изменений температуры для управления химическими процессами на производстве и проанализируйте их.

8. Дайте определение обратимым и необратимым химическим реакциям. Приведите примеры практически используемых на производстве обратимых и необратимых химических реакций.

9. Дайте определение химическому равновесию. Сформулируйте  принцип Ле-Шателье и приведите примеры его использования для управления производственными процессами.

10. Что такое фазовое равновесие? Сформулируйте правило фаз Гиббса? Объясните правило «рычага» на простейшей однокомпонентной фазовой диаграмме. Поясните его прикладное значение. Приведите примеры использования правила фаз в хозяйственной деятельности человека.

Тема 5. Истинные растворы

1. Что такое «раствор»? Что называется растворимостью?

2. Какие факторы влияют на растворимость твердых веществ и газов?

3. Что такое насыщенный, ненасыщенный, пересыщенный растворы?

4. Как вычисляются массовая доля и молярная концентрация растворенного вещества?

5.  Что такое «электролиты» и  «неэлектролиты»? В чем состоят основные положения теории электролитической диссоциации? 3. 6. Что такое водородный показатель?

7. Что такое жесткость воды и как можно ее регулировать?

8. Что такое «осмос»? Как можно использовать градиент солености  для создания возобновляемых источников энергии?

Тема 6. Дисперсные системы

1. Дайте определение понятию «дисперсная система». Приведите классификацию дисперсных систем по размерам частиц дисперсной фазы.

2. Приведите примеры важных с хозяйственной точки зрения  дисперсных систем. Какими специфическими свойствами они обладают?

3. Какие способы получения дисперсных систем существуют?

4. Что такое эффект Ребиндера и как он используется?

5. Что такое электрофорез и электроосмос?

6. Как разрушить дисперсную систему?

7. Как стабилизировать дисперсную систему?

8. Как наносят полимерные покрытия с помощью дисперсных систем?

Тема 7. Электрохимические системы

1. Что собой представляет шкала стандартных электродных потенциалов? Что такое «водородный электрод»?

2. Что такое «гальванический элемент»? Что такое «анод» и «катод» гальванического элемента? Какие реакции на них протекают?  Приведите пример гальванического элемента.

3. Как  рассчитать ЭДС гальванического элемента? Какие факторы влияют  на значение ЭДС? Приведите примеры расчетов.

4. В чем суть явления электролиза? Где используется электролиз?

5. Сформулируйте первый и второй законы Фарадея для электролиза,  приведите и поясните соответствующие уравнения.

6. Что представляет собой электрохимическая коррозия, каков ее механизм? Объясните принцип действия протекторной защиты и электрозащиты и приведите примеры их использования.

РАЗДЕЛ 3 (модуль 3) Основы биотехнологии и мембранные технологии

Тема 8. Биотехнология

1. Что такое биотехнология? Охарактеризуйте междисциплинарную природу биотехнологии.

2. Что такое промышленная микробиология, что изучает эта наука? Каковы преимущества микробиологического  синтеза?

3. Что такое генная инженерия, каковы ее методы? Охарактеризуйте роль генной инженерии в хозяйственной деятельности человека.

4. Что такое инженерная энзимология? Охарактеризуйте области применения ферментных катализаторов.

Тема 9. Мембранные технологии

1. Что такое мембранные технологии, каковы сферы их применения? Охарактеризуйте особенности мембранного процесса.

2. Охарактеризуйте типы мембран, их химический состав и предъявляемые к ним требования.

3. Что представляют собой ионообменные мембраны? Какие характеристики ионообменных мембран наиболее важны? Охарактеризуйте на примере двухкамерного мембранного электролизера использование ионообменных мембран в процессах электролиза.

4. Опишите принцип мембранного процесса опреснения воды и устройство диализатора. Какую роль мембранное опреснение может сыграть в деле охраны природы?

# Приложение 4

## Справочные таблицы

Произведения растворимости малорастворимых электролитов при 298 К

Таблица 1.

| Вещество | G |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AgCl | 1,8∙10-10 | BaSO4 | 1,1∙10-10 |
| AgBr | 6∙10-13 | CaSO4 | 1,3∙10-4 |
| AgI | 1∙10-16 | CaCO3 | 5∙10-9 |
| Сu(OH)2 | 2,2∙10-20 | CuS | 6∙10-36 |
| Zn(OH)2 | 1∙10-17 | FeS | 5∙10-18 |

Стандартные электродные потенциалы

Таблица 2.

| Окисленная форма | Восстановленная форма | φо, В |
| --- | --- | --- |
| Al3+ | Alo | -1,662 |
| Zn2+ | Zno | -0,762 |
| Cr3+ | Cro | -0,744 |
| Fe2+ | Feo | -0,440 |
| Ni 2+ | Nio | -0,250 |
| Sn2+ | Sno | -0,136 |
| Pb2+ | Pbo | -0,126 |
| 2H+ | 2Ho | 0,000 |
| Cu2+ Ag2O + H2O | Cuo 2Ag+ + 2OH- | +0,334 +0,344 |
| O2 +2H2O | 4OH- | +0,401 |
| Ag+ | Ago | +0,799 |