ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

| СОГЛАСОВАНО Выпускающая кафедра «Техносферная безопасность» Зав. кафедрой___________В.А. Аксенов «___»_______________________20___г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебно-методической работе – директор РОАТ __________________В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. |
| --- | --- |

Кафедра «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И  ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Автор: Кандидат технических наук, доцент Мальцев А.И.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ

«ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА»

для студентов  4 курса специальности

280101 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ»  (БЖТ)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии академии Протокол №_4___ «_01__»_______07_________2011___г. Председатель УМК _________А.В. Горелик | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_1.6___ «_21__»_______06_________2011___г. Зав. кафедрой__________Р.А. Кузьминский |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

Задание составлено  в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки  инженера - по специальности 280101.65 (БЖТ)

Составил: профессор Мальцев А.И.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение соответствующего раздела курса. При ее выполнении студент должен сначала письменно ответить на контрольные вопросы, а затем решить соответствующие задачи (контрольные вопросы и условия задач должны быть переписаны в пояснительную записку). Задание состоит из 2 вопросов и 4задач.

Студент выбирает контрольные вопросы по таблице вариантов – соответственно последней цифре  своего учебного шифра.

Ответы на контрольные вопросы должны быть четкими и исчерпывающими. Их необходимо сопровождать формулами, графиками, схемами.

При решении задач студент указывает, по какой формуле и в каких единицах измерения определяются величины, откуда взяты представленные в формулу значения (если они не содержатся в условиях задачи).

При использовании таблиц, диаграмм, эмпирических формул и других справочных материалов надо сделать ссылку на литературный источник.

В Приложении к заданию приведены справочные таблицы.

Вычисления всех величин рекомендуется проводить в развернутом виде с соблюдением единой системы единиц. Если подставляемая в формулу величина определяется по какой либо расчетной зависимости, это промежуточное вычисление подробно записывается. Обозначения величин и терминология в пояснительной записке должны соответствовать принятым в учебниках.

При подготовке к экзаменам студенту рекомендуется проработать все контрольные вопросы и задачи, приведенные в заданиях.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Таблица вариантов

|  | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номера контрольных вопросов | 10 11 | 9 12 | 8 13 | 7 14 | 6 15 | 5 16 | 4 17 | 3 18 | 2 19 | 1 20 |

Контрольные вопросы:

- Что такое горение? Каковы важнейшие процессы при горении?

- Перечислите основные виды горения и дайте их характеристику.

- Охарактеризуйте критические условия возникновения и распространения пламени.

- Как происходит зажигание горючих газовых смесей? Как происходит самовоспламенение?

- Распространение пламени по газовой смеси. Скорость горения. Факторы, влияющие на скорость горения.

- Горение твердых веществ. Горение пылей.

- Расход воздуха при горении. Стехиометрическая смесь.

- Как производится расчет состава продуктов горения?

- Как производится расчет адиабатической температуры горения?

- Показатели пожароопасности веществ и материалов.

- Что такое взрыв? Назовите его существенные признаки.

- Состав взрывчатых веществ. Кислородный баланс.

- Как производится расчет теплоты взрыва?

- Как производится расчет сосава продуктов взрыва?

- Физическая и химическая стойкость взрывчатых веществ. Чувствительность взрывчатыз веществ к удару, трению, нагреву.

- Основы теории детонации взрывчатых веществ.

- Ударные волны и поражающее действие взрыва в различных средах.

- Передача детонации. Направленное действие взрыва.

- Перечислите основные взрывчатые вещества и дайте им характеристику.

- Перечислите основные инициирующие вещества и средства взрывания и дайте им характеристику.

Задача 1

Рассчитать состав продуктов горения, а также найти адиабатическую температуру горения метано-воздушной смеси, содержащей  объемную долю метана, равную rСН4 . Стандартная теплота сгорания метана  H = 887.7 кДж/моль. Исходные данные приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Величина | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| rСН4 | 0.055 | 0.08 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |

Указания к решению задачи  1

Адиабатической называется температура полного сгорания вещества при отсутствии потерь тепла в окружающую среду. Адиабатическая температура горения t ад может быть найдена по закону Гесса из уравнения

∑ r исх i исх  + rСН4 H = ∑ r прод i прод ,                                                (1)

где  r исх   и  i исх  –  объемные доли и молярные энтальпии исходных веществ;   r прод и  i прод – объемные доли и молярные энтальпии продуктов горения, Н – стандартная теплота реакции. Температура горения здесь присутствует в неявном виде, так как от её значения зависят энтальпии продуктов реакции.

Для того, чтобы воспользоваться этим уравнением, необходимо знать состав продуктов сгорания заданной метано-воздушной смеси.

Уравнение процесса сгорания метана имеет вид:

СН4 + 2О2 + 2 7921 N2 = CO2 + 2Н2О + 2 7921 N2

Оценим состав продуктов горения. Из уравнения следует,что из 1 моля метана образуется 1 моль СО2 и 2 моля Н2О, поэтому продукты сгорания будут содержать объемные доли   rСО2 = rСН4 и  rH2O = 2 rСН4 . На горение 1 моля метана  расходуется 2 моля О2 . Следовательно, воздух в исходной смеси содержится в избытке, и в продуктах горения будет присутствовать непрореагировавший кислород.

Азот, содержащийся в воздухе, не участвует в процессе сгорания и является пассивным балластом.

Количество непрореагировавшего кислорода и азота в продуктах сгорания найдем, учитывая состав исходной смеси, содержавшей  объемную долю метана, равную rСН4 и объемную долю воздуха, равную rвозд = 1 - rСН4 , при этом в этом воздухе содержалось кислорода r О2 = 0.21 rвозд = 0.21(1- rСН4) и азота rN2 = 0.79 rвозд = 0.79 (1- rСН4).

Как следует из реакции горения, на горение метана нужно в 2 раза больше кислорода, поэтому из имеющегося в начале кислорода на горение будет израсходовано 2 rСН4 моля. Следовательно, количество непрореагировавшего кислорода в продуктах горения будет равно  r*О2 = rО2  – 2 rСН4 = 0.21(1- rСН4) – 2 rСН4  = 0.21 – 2.21 rСН4 .

Таким образом, продукты горения метано-воздушной смеси будут иметь следующий состав:

rСО2 = rСН4  ;

rН2О = 2 rСН4  ;

r*О2 = 0.21 – 2.21 rСН4  ;

rN2 = 0.79 (1- rСН4) .

При составлении уравнения (1) будем учитывать, что при нормальных температурах исходных веществ величиной их энтальпий можно пренебречь по сравнению с остальными слагаемыми, и тогда уравнение примет вид:

rСН4 H =  r CO2 i CO2  +    r H2O i H2O + r* O2 i O2 + r N2 i N2                           (2)

Поскольку температура продуктов реакции присутствует в правой части в неявном виде, при решении этого уравнения применяем графический метод.

Для этого задаем несколько значений температуры t оС ( например: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 ), подсчитываем соответствующие значения правой части уравнения (2), пользуясь значениями молярной энтальпии газов из таблицы Приложения и строим график зависимости   ∑ r прод i прод  от t (см. Рис.1 ). Далее по значению левой части уравнения (2) rСН4 Н  находим соответствующее значение адиабатической температуры процесса горения

t ад .

Задача 2

Рассчитать состав взрывчатой смеси   (бензол + аммиачная селитра) заданного кислородного баланса для исходных данных, приведенных в Таблице 2, определить состав продуктов взрыва и теплоту взрыва.

Таблица 2

|  | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Кислородный баланс | + 5 | - 5 | + 10 | - 10 | + 7 | - 7 | - 3 | + 3 | - 8 | + 8 |

Указания к решению задачи  2

Взрывчатая смесь задана указанием компонентов и величиной кислород-ного баланса. Кислородный баланс Б определяется как недостаток (считается со знаком минус) или избыток (считается со знаком плюс) в граммах кисло-рода, необходимого для  окисления или остающийся неиспользованным при  окислении 100 г взрывчатого вещества. Если кислородный баланс нулевой, то смесь исходных веществ называют стехиометрической.

С целью упрощения решения представим, что наше ВВ состоит как бы из двух частей: смеси заданных компонентов нулевого кислородного баланса и добавочного количества одного их компонентов (горючего или окислителя) для обеспечения нужного кислородного баланса. Если затем к такому расчетному количеству одного из компонентов добавить стехиометрическую смесь, доведя общую массу до 100 г, то это и будет ВВ с заданным кислородным балансом. Проведем необходимые вычисления.

Аммиачная селитра, разлагаясь, выделяет кислород:

NH4NO3   →  2 H2O + N2 + 0.5 O2                               (3)

Молярная масса селитры 80, следовательно, 80 г селитры выделяет при разложении 16 г кислорода.

На окисление молекулы бензола (его молекулярный вес 78) требуется 15 атомов кислорода в соответствии с реакцией:

C6H6 + 7.5 O2  → 6 CO2  + 3 H2O                          (4)

Таким образом, реакция между бензолом и аммиачной селитрой в смеси нулевого кислородного баланса запишется в виде

С6H6 + 15 NH4NO3 → 6 CO2 + 15 N2 + 33 H2O                     (5)

Тогда, очевидно, соотношение исходных компонентов в  смеси составляет:

М бензола  :  M селитры  =  78 : (15 ∙ 80) = 78 : 1200 =  1 : 15.38

Вычислим содержание компонентов в М грамм такой смеси:

1часть бензола + 15.38 частей селитры  = М  ,                         (6)

откуда содержание бензола составляет

Мбензола=М / 16.38 г,                                            (7)

а селитры, соответственно,

M селитры =  15.38 ∙ Мбензола  г.                              (8)

1). Если кислородный баланс Б положительный (т.е. кислорода в избытке), то нужно взять сначала количество окислителя (селитры) в соответствии с пропорцией по уравнению (3):

M *селитры  : Б = 80 : 16 = 5 : 1,     откуда  M *селитры  = 5∙Б г.

Добавив к этому количеству   М = 100 - M *селитры = 100 – 5∙Б   стехиометри-ческой смеси, получим ВВ заданного состава. Для того, чтобы найти количество нужных компонентов в М грамм стехиометрической смеси, используем расчетные формулы (7) и (8). Таким образом, окончательный состав ВВ с заданным кислородным балансом будет такой:

Мбензола=М / 16.38 = (100 - 5∙Б) / 16.38  грамм,

M селитры =  15.38∙Мбензола + M *селитры  = 15.38∙(100 - 5∙Б) / 16.38 +  5∙Б грамм.

Легко проверить, что в сумме получится 100 г ВВ.

2). Если кислородный баланс Б отрицательный (т.е. кислорода не хватает, а бензола в избытке), то нужно взять сначала количество излишнего горючего (бензола) в соответствии с пропорцией по уравнению (4):

M *бензола  : Б = 78 : 240 = 1 : 3.08,     откуда  M *бензола  = Б / 3.08 = 0.325∙Б г.

Добавив к этому количеству   М = 100 - M *бензола = 100 – 0.325∙Б  грамм  стехиометрической смеси, получим ВВ заданного состава. Для того, чтобы найти количество нужных компонентов в М грамм стехиометрической смеси, используем расчетные формулы (7) и (8). Таким образом, окончательный состав ВВ с заданным кислородным балансом будет такой:

Мбензола=М / 16.38 + M *бензола  = (100 – 0.325∙Б) / 16.38 + 0.325∙Б  грамм,

M селитры =  15.38∙М / 16.38 = 15.38∙(100 – 0.325∙Б) / 16.38  грамм.

Легко проверить, что в сумме получится 100 г ВВ.

Приготовить подобные смеси весьма просто: нужное количество аммиачной селитры надо смешать с нужным количеством бензола.

Далее следует составить химическую реакцию окисления бензола селитрой в соответствии со своим составом исходных компонентов, при этом в правой части  будет присутствовать либо лишний кислород ( когда баланс Б положительный), либо лишний углерод (когда Б отрицательный). Реакция составляется исходя из баланса присутствующих в ней химических элементов. После этого можно найти теплоту взрыва Q по закону Гесса, вычитая из теплоты образования продуктов взрыва (химических соединений) теплоты образования исходных компонентов. По справочнику, теплоты образования химических соединений составляют: для 1 моля бензола  - 34.78 кДж/моль, для  аммиачной селитры  + 366.2 кДж/моль, для СО2  + 396 кДж/моль, для Н2О  + 242.18 кДж/моль. Полученное значение Q  следует пересчитать в расчете на 1 кг ВВ.

Задача 3

Рассчитать скорость детонации D и давление P на фронте детона-ционной волны для взрывчатых газовых смесей заданного состава (см. Таблицу 3).

Таблица 3

|  | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Горючее | Н2 | С3Н8 | Н2 | С3Н8 | Н2 | С3Н8 | Н2 | С3Н8 | Н2 | С3Н8 |
| Окислитель | воздух | О2 | воздух | О2 | воздух | О2 | О2 | О2 | О2 | О2 |
| Кислородный баланс | + 5 | - 5 | 0 | 0 | - 5 | + 5 | 0 | + 3 | - 3 | - 3 |

Указания к решению задачи  3

Используя законы сохранения массы, количества движения, энергии, а также уравнение состояния и уравнение, определяющее точку касания адиабат Гюгонио и Пуассона, можно получить  выражения для расчета параметров детонации газовых смесей при условии, что известны начальные параметры газовой смеси и теплота взрыва.

Скорость детонации:

D2 =    2 (k2 – 1) q     м/с ,                                          ( 9 )

где  q - удельная теплота взрыва (Дж/кг), k – показатель адиабаты.

Давление на фронте ударной волны:

P = 2 ρ0 D2 /(k+1)  Па ,                                              (10 )

где ρ0   -  плотность исходной газовой смеси, кг/м3.

Величину k можно принять равной 1.28, величину плотности следует определить по составу газовой смеси, пользуясь уравнением состояния при нормальных условиях.

Теплота взрыва находится по закону Гесса, исходя их уравнения химической реакции взрыва, при этом известно, что теплоты образования веществ составляют: для пропана (С3Н8)  109.4 кДж/моль , углекислого газа (СО2)  396 кДж/моль, водяного пара 242 кДж/моль.

Задача 4.

Определить параметры ударной волны в воде (давление на фронте ударной волны Р, удельный импульс I, плотность потока энергии Е ) на расстоянии R  от точки взрыва заряда тротила массой G. Найти также радиус зоны взрыва, опасной для рыб, если минимальное поражающее давление на фронте волны составляет 10 бар. Исходные данные приведены в Таблице 3.

Таблица 4

|  | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| R, м | 8 | 15 | 10 | 20 | 19 | 25 | 14 | 15 | 35 | 30 |
| G, кг | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |

Указания к решению задачи  4

При подводном взрыве в момент выхода детонационной волны  на поверхность заряда в воде начинает распространяться ударная волна. Вслед за ней движется граница раздела ( продукты детонации - вода ), и в воде образуется полость с газообразными продуктами детонации.

При детонации заряда из прессованного тротила давление на фронте ударной волны в прилегающем слое воды достигает 130 тыс. бар, плотность воды возрастает в 1.7 раза, а начальная скорость перемещения фронта ударной волны составляет 5500 м/с. При таких давлениях сжимаемость воды приводит к сильной диссипации энергии в ударной волне в ближней зоне взрыва. На расстоянии 10 радиусов заряда в результате потерь на сжатие и разогрев воды энергия ударной волны снижается до 32% и т.д. Параметры ударной волны на расстояниях от 10 до 900 радиусов заряда удобно оценивать по эмпирическим зависимостям, предложенным Р. Коулом.

Величина давления на фронте ударной волны определяется в соответствии с формулой:

P =   5223GR1.13,бар                                               (11)

Удельный импульс сжатия подсчитывается по формуле:

I = 9114G23R,Нсм2,

а плотность потока энергии на расстоянии R по формуле:

E = 1003G3GR2.1,Джм2

Радиус зоны поражения для рыб определяется из выражения (11) при Р = 10 бар.

Если в задаче дано другое ВВ, то ход решения не меняется, только вместо массы заряда подставляется его тротиловый эквивалент, равный

GEз1000, где Ез – энергия взятого ВВ (ккал/кг).

- Приложение

Средние объемные теплоемкости газов при Р=const в интервале температур 0÷t0C, Дж/(м3ּК).

| t,C | CO2 | N2 | O2 | H2O | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 | 1,600 1,700 1,737 1,863 1,930 1,989 2,041 2,088 2,131 2,169 2,204 2,235 2,264 2,290 2,314 2,335 2,356 2,374 2,392 2,407 2,422 | 1,299 1,300 1,304 1,311 1,321 1,332 1,345 1,359 1,372 1,385 1,397 1,409 1,420 1,431 1,441 1,450 1,459 1,467 1,475 1,482 1,489 | 1,306 1,318 1,335 1,356 1,387 1,398 1,417 1,434 1,450 1,465 1,478 1,489 1,501 1,511 1,520 1,529 1,538 1,546 1,554 1,562 1,569 | 1,494 1,505 1,522 1,542 1,565 1,590 1,615 1,641 1,668 1,696 1,723 1,750 1,777 1,803 1,828 1,853 1,876 1,900 1,921 1,942 1,963 | 1,297 1,300 1,307 1,317 1,329 1,343 1,456 1,371 1,384 1,398 1,410 1,421 1,433 1,443 1,453 1,462 1,471 1,479 1,487 1,494 1,501 |

Молярная энтальпия газов  при атмосферном давлении, кДж/моль

| t, oC | CO2 | N2 | O2 | H2O | воздух | CO | H2 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 0 3.81 8.01 12.52 17.29 22.27 27.43 39.46 38.19 43.73 49.36 55.07 60.85 66.68 72.55 78.47 84.42 90.41 96.43 102.46 108.51 114.58 120.66 126.75 132.84 138.94 | 0 2.90 5.82 8.78 11.79 14.87 18.01 21.22 24.50 27.81 31.17 34.58 38.02 41.50 45.00 48.52 52.07 55.64 59.22 62.81 66.42 70.05 73.68 77.33 80.98 84.64 | 0 2.95 5.98 9.11 12.34 15.66 19.04 22.49 25.98 29.52 33.10 36.69 40.33 43.99 47.67 51.39 55.11 58.88 62.66 66.47 70.30 74.13 78.01 81.90 85.82 89.75 | 0 3.37 6.82 10.36 14.03 17.80 21.70 25.73 29.89 34.19 38.59 43.12 47.76 52.50 57.33 62.25 67.24 72.34 77.47 82.66 87.93 93.25 98.60 104.01 109.48 114.96 | 0 2.91 5.86 8.85 11.90 15.04 18.23 21.49 24.80 28.18 31.58 35.02 38.51 42.03 45.54 49.12 52.71 56.31 59.94 63.58 67.24 70.90 74.59 78.28 82.00 85.70 | 0 2.92 5.86 8.85 11.90 15.04 18.24 21.51 24.84 28.22 31.64 35.11 38.60 42.12 45.68 49.25 52.85 56.45 60.08 63.72 67.37 71.04 74.71 78.39 82.09 85.79 | 0 2.89 5.81 8.73 11.67 14.62 17.58 20.57 23.60 26.66 29.77 32.92 36.10 39.34 42.62 45.94 49.29 52.68 56.11 57.55 63.06 66.73 70.11 73.68 77.27 80.91 | 0 3.68 7.88 12.67 18.06 23.97 30.39 37.27 44.69 52.47 60.46 68.65 76.95 - - - - - - - - - - - - - |