ПРИМЕР: Расчетно-графическая работа "Графо-аналитический расчет однокаскадного усилителя с общим эмиттером" выполняется согласно заданию представленному в этом разделе. Номер задания выбирается по двум последним цифрам студенческого билета или зачетки.

7. Методика и пример расчета усилителя.

7.1. Схема усилителя с ОЭ (Рис. 7.1.)

Рисунок 7.1.

7.2. Данные для расчета

Для объяснения расчета возьмем условный транзистор с входной характеристикой IБ= f(UБЭ) при значениях напряжения UКЭ = (0-5)В и семейством выходных характеристик IК = f(UКЭ) при различных значениях тока IБ = (0-400)мкА.

Основные предельные эксплуатационные данные таковы:

PК,макс = 100мВт, UКЭ,макс = 20В, IК,макс = 20мА.

7.3. Графические построения

7.3.1. Перенос характеристик на систему координат и определение рабочей области

Переносим входную характеристику IБ= f(UБЭ) при UКЭ = 5В в третий квадрант и поворачиваем ее оси координат.

Переносим семейство выходных характеристик IК = f(UКЭ) при различных значениях тока IБ = (0-400) мкА в первый квадрант.

Исходя из основных предельных эксплуатационных данных определяем рабочую область транзистора PК,макс = 100мВт, UКЭ,макс = 20В, IК,макс = 20мА. То есть проводим ограничительные линии IК,макс, UКЭ,макс иPК,макс.

7.3.2. Построение линии нагрузки MN.

Согласно II закону Кирхгоффа (см. рис. 7.1.)

UКЭ = EП - RК ·IК.

Если ЕП = 18 В и RК = 1кОм (выбираем предварительно для каждого варианта), то для:

т. N имеем IК = 0 и UК = ЕП =18В и

т. M имеем IК = ЕП/ R К = 18мА.

Между точками M и N проводим линию нагрузки.

7.3.3. Построение переходной характеристикиIБ= f(IК)

Переходная характеристика строится по точкам пересечения выходных характеристик транзистора для значений тока базы IБ = (0;100;200;300;400) мкА и линии нагрузки MN.

(Восстанавливаем перпендикуляры из координат входной характеристики для токов0;100;200;300;400 мкА и горизонтали из точек пересечения линии нагрузки с выходными характеристиками при тех же токах. Точки пересечения соответствующих перпендикуляров и горизонталей образуют переходную характеристику).

7.3.4. Выбор рабочей точки О и входного сигнала.

Рабочая точка выбирается на линейной части (аб) переходной характеристики и определяет токи и напряжения IБ0, IК0, UБЭ0, UКЭ0 (то есть координаты точки О во всех трех квадрантах).

Рисунок7.2.

Согласно построениям на рисунке 7.2 получаем:

Задание:

IБ0 = 200мкА, IК0 = 9,5мА, UБЭ0 = 0,3В, UКЭ0 = 8,5В, отсюда

, ,

.

Амплитуду входного сигнала задаем в пределах выбранного линейного участка "аб" входной характеристики.

В этом случае все токи и напряжения имеют как постоянную, так и переменную составляющие

uБЭ = UБЭ0 + uвх = 0,3 + 0,08wt (В);

iБ = IБ0 + iБ~ = 200 + 80wt (мкА);

iК = IК0 + iК~ = 9,5 + 2wt (мА);

uКЭ = UКЭ0 + uвых = 8,5 + 2wt (В).

Однако на входе и выходе имеем только переменные составляющие, которые определяют коэффициент усиления

K = Umвых/Umвх = 2/0,08 = 25.

7.4. Расчет h-параметров транзистора.

Расчет h - параметров транзистора производят графически по входным и выходным характеристикам транзистора в районе рабочей точки О.

Рисунок 7.3.

Например, (Рис.7.3.):

;

;

;

7.4. Определение емкости конденсаторов связи

Из условия, что с одной сторонывходное сопротивление каскада Rвх = (5 - 10) ХС, где ХС–емкостное сопротивление разделительного конденсатора, а с другой стороны

,

получаем формулу для расчета емкости

мкФ.

7.5. Определение параметров усилительного каскада.

7.5.1. Коэффициент усиления каскада по току Ki

7.5.2. Входное сопротивление каскада R вх

если  то

7.5.3. Выходное сопротивление каскада R вых

9.5.4. Коэффициент усиления по напряжению K u

7.5.5. Коэффициент усиления по мощности KР

7.5.6. Полезную выходную мощность каскада

7.5.7. Полную мощность,расходуемую источником питания

7.5.8. КПД каскада

7.5.9. Верхняя и нижняя граничные частоты усилителя

Частоты определяются из соотношения параметров каскада:

на нижней частоте

и ,

и верхней частоте

.

где СК – емкость коллекторного перехода.

7.6. Заключение.

7.6.1. Объяснить назначение всех элементов схемы усилительного каскада. Параметры элементов схемы выбираются на основании всего комплекса расчетов. По данным расчета выбрать стандартные резисторы и конденсаторы по справочнику.

7.6.2. По результатам анализа усилительного каскада дать рекомендации по применению выбранного типа транзистора, оценив его коэффициенты усиления, частотные свойства, выходные напряжения и мощность в линейном режиме и КПД.

Вариант № 9 (необходимо выполнить расчет согласно выше приведенного примера «выделено желтым»

Расчетно-графическая работа «Графо-аналитический расчет однокаскадного усилителя с общим эмиттером»

RБ

RК

RН

С2

EП

EГ

RГ

С1

VT1

UВХ

UВЫХ

1.  Графические построения

1.1.  Перенос характеристик на систему координат и определение рабочей области

Помещаем выходные характеристики транзистора в первый квадрант системы координат, помечаем ветви характеристик базовыми токами, указанными в задании (рисунок 1). Диапазон базовых токов, отображаемых на характеристиках — от 0 до 210 мкА. Максимальное напряжение UКЭ по условию задания равно 10 В, эта величина ограничивает рабочую область транзистора справа (коричневый пунктир на рисунке 1). Максимальный ток коллектора по заданию — 50 мА. Эта величина лежит за пределами показанных на рисунке характеристик, поэтому на рисунке не обозначена.

В качестве рабочей точки транзистора предварительно выбираем примерно середину диапазона напряжений, показанных на характеристике (чтобы нагрузочная прямая большей своей частью приходилась на диапазон линейности характеристик транзистора), то есть UКЭ0 = 5В.

Максимальная рассеиваемая коллектором мощность известна и по заданию равна PК,макс = 100 мВт, что позволяет построить гиперболическую линию, которая ограничивает сверху область рабочих токов и напряжений транзистора (синий пунктир на рисунке 1).

Переносим входную характеристику IБ = f(UБЭ) при UКЭ = 5В в третий квадрант и поворачиваем ее оси координат на 90º против часовой стрелки.

1.2.  Построение линии нагрузки

Согласно второму закону Кирхгофа,

В системе координат выходных характеристиках транзистора эта зависимость представляет собой прямую линию. Её можно построить по двум точкам, причём удобнее всего взять точки пересечения этой прямой с осями координат. Координаты этих двух точек задаются соотношениями:

Так как ни напряжения питания, ни сопротивление коллектороной цепи на даны, расположим нагрузочную прямую таким образом, чтобы она

а)  максимально ложилась на линейный участок характеристик транзистора;

б)  попадала в рабочую зону на выходных характеристиках транзистора.

На рисунке 1 нагрузочная прямая MN показана толстой красной сплошной линией. Ей соответствуют следующие значения параметров схемы:

Выбираем ближайший стандартный номинал сопротивления:

1.3.  Построение переходной характеристики

Переходная характеристика строится по точкам пересечения выходных характеристик транзистора для различных значений тока базы и линии нагрузки MN.

Принцип построения переходной характеристики ясен из рисунка 1. Вспомогательные линии для построения показаны тонкими синими линиями. На выходных характеристиках находим точки пересечения нагрузочной прямой с ветвями характеристик для IБ = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 мкА. Из этих точек строим горизонтальные линии. Затем на входных характеристиках транзистора строим вертикальные линии, соответствующие тем же токам базы. Точки пересечения соответствующих вертикальных и горизонтальных линий дают точки переходной характеристики, которая красной линией изображена во втором квадранте координатной системы.

1.4.  Выбор рабочей точки и входного сигнала

Выбор рабочей точки осуществляем исходя из следующих соображений.

Мы заинтересованы в том, чтобы усилитель осуществлял неискажённую передачу сигнала в как можно более широком диапазоне входных напряжений. Для этого необходимо, чтобы уровень сигнала не выходил за те пределы входных и выходных характеристик, где они в достаточной мере линейны. Поэтому (см. рисунок 1)

а)  Токи базы должны приходиться на линейный участок входной характеристики, который начинается примерно с IБ = 50 мкА. Соответственно, IК > 11 мА,  < 6,6 В.

б)  Напряжение коллектор-эмиттер (и, соответственно ток коллектора, так как он связан с  нагрузочной характеристикой) не должно уходить в область насыщения. Это означает, что IК < 34 мА. Соответственно, IБ < 210 мкА,  > 1,4 В.

Пределы, в которых транзистор обладает достаточной линейностью, показаны на рис. 1 утолщёнными синими линиями.

Рабочую точку О транзистора выбираем примерно посередине между указанными пределами:

Максимальную амплитуду сигналов (т.е. половину полного размаха сигнала) в разных точках схемы найдём по рисунку 1 (сигналы максимальной амплитуды, не выводящей усилитель за пределы области линейности, показаны на рисунке отрезками синусоид разного цвета):

1.5.  Выбор базового резистора

Базовый резистор необходим для того, чтобы обеспечить режим покоя транзистора, а именно — базовый ток в точке покоя, который определяется уравнением

Откуда

Выбираем ближайшее стандартное значение

UКЭ.макс

PК.макс

Нагрузочная прямая

М

N

Переходная характеристика

O

150

180

210

120

90

60

30

Пределы области линейности

Рисунок 1 — Графический расчёт усилителя